- 项目技术参数清单及说明

20%吡虫啉悬浮剂

| 项 目 |  | 指 标 | 总重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吡虫啉质量分数，% |  | 20.0±1.2 | 1600公斤 |
| pH值范围 |  | 6.0～9.0 |  |
| 悬浮率，% ≥ |  | 90 |  |
| 倾倒性 | 倾倒后残余物，% ≤ | 5.0 |  |
|  | 洗涤后残余物，% ≤ | 0.5 |  |
| 筛析（通过75μm孔径试验筛），% ≥ |  | 98 |  |
| 持久起泡性（1min后），mL ≤ |  | 40 |  |
| 低温稳定性a |  | 合格 |  |
| 热贮稳定性a |  | 合格 |  |
| a为抽检项目，每六个月抽检一次 |  |  |  |

2.5%联苯菊酯水乳剂

| 项 目 |  | 指 标 | 总重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联苯菊酯质量分数，% |  | 2.5±0.4 | 2000公斤 |
| pH值范围 |  | 4.0～7.0 |  |
| 倾倒性 | 倾倒后残余物，% ≤ | 5.0 |  |
|  | 洗涤后残余物，% ≤ | 0.5 |  |
| 乳液稳定性（稀释200倍） |  | 合格 |  |
| 持久起泡性（1min后），mL ≤ |  | 60 |  |
| 低温稳定性 |  | 合格 |  |
| 热贮稳定性 |  | 合格 |  |
| 注：低温稳定性和热贮稳定性试验为抽检项目，每6个月进行一次 |  |  |  |

0.25%氟虫腈粉剂

| 项 目 | 指 标 | 总重量 |
| --- | --- | --- |
| 氟虫腈质量分数，% | 0.25±0.06 | 2公斤 |
| pH值范围 | 7.0～10.0 |  |
| 水分，% ≤ | 3.0 |  |
| 筛析（通过75μm孔径试验筛），% ≥ | 98 |  |
| 热贮稳定性a | 合格 |  |
| a为抽检项目，每六个月抽检一次 |  |  |

白蚁诱杀包

| 项 目 | 指 标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 成 份 | 0.25%氟虫腈粉剂、引诱剂、防腐剂等 | 200包 |

施工工具及防护用具

| 序号 | 防护用品（具） 名称 | 单位 | 数量 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护眼镜 | 副 | 30 | 1、内部可带近视 2、特殊的内外防雾涂层3、防化学物喷溅4、通风口设计，防止镜片起雾5、乙烯镜框，易弯折6、头带可调节 |
| 2 | 一次性口罩 | 个 | 2000 | 1、材料：无纺布+熔喷层 2、卫生标准：GB/T32610-2016 3、安全标准: 中国GB/T32610标准/4、尺寸：17.9*9.5cm /5、呼吸阻力＜80pa 6、细菌过滤95%7、甲醛含量0% |
| 3 | 防尘口罩 | 个 | 500 | 1、安全标准: 中国GB 2626标准 2、功能: 悬浮微尘、有机粉尘、静电过滤/3、 防护等级: KN95/4、过滤效率≥95% |
| 4 | 防护服 | 件 | 20 | 1、执行标准：GB19082-2009 2、材质：外层为高质多孔膜、内层为纺粘聚丙烯无纺布。3、连帽上衣，裤子 |
| 5 | 防护手套 | 副 | 1500 | 1、材质：加厚丁腈材质 2、微弹性 3、长度：24cm-26cm |
| 6 | 防护面罩 | 个 | 200 | 1、PET材料、无色透明 有效保护面部皮肤 2、高度：22cm 3、宽度：33cm |
| 7 | 防护鞋 | 双 | 20 | 1、材质：PU、PVC 2、 防尘 防静电 防滑 |
| 8 | 安全帽 | 个 | 10 | 1、高强度ABS材质 2、GB2811-2007标准 3、 耐冲击，耐热 耐高温 耐腐蚀 |
| 9 | 安全网 | 张 | 3 | 1、材质：涤纶或棉纶 2、阻燃3、用于施工、隔离、防护使用 。 |
| 10 | 安全带 | 米 | 16 | 1、材质：PE膜 2、用途：隔离、警示规范特殊区域 |
| 11 | 洗手液 | 瓶 | 6 | 1、清洁、杀菌消毒 2、抑菌 3、净含量：500g ） |
| 12 | 消毒液 | 瓶 | 6 | 1、环境消毒、高效杀菌、去味除臭 84消毒液 净含量：500g |
| 13 | 肥皂 | 块 | 4 | 1、清洁、杀菌消毒 2、抑菌 3、净含量：125g |
|  | 喷枪 | 把 | 5 | 1、铜管喷粉器2、长度：33cm 宽度：6cm 3、带防漏帽 |
|  | 喷壶 | 把 | 5 | 1、材质：PP塑料2、工作压：0.3mpa 3、工作流量：0.32-0.36L/min |
|  | 电动喷壶 | 台 | 6 | 1、材质：环保PP塑料 2、电池类型：锂电池 3、12V智能三段充电4、水泵：纯铜芯高压回流泵 |
|  | 搅拌机 | 太 | 1 | 液体搅拌机1、转速1800RPM 2、夹持能力：1.5-10mm 重量：1.1kg |
|  | 喷粉机 | 台 | 1 | 1、GX35四冲程动力 2、优质加厚药箱 3、油门操作手柄、4、加厚喷管 |
|  | 白蚁防治专用工具箱 | 个 | 2 | 吸虫管、十字镐、钻头、尖头螺丝批、远射手电筒、记录本、小喷瓶等工具。 |
|  | 榔头 | 个 | 4 | 连体羊角锤：规格：0.25kg-0.75kg 全长：286mm-330mm 锤头直径：25mm-31mm |
|  | 铁镐 | 个 | 4 | 握持柄材料：TPR软胶 手柄材料：超韧性高强度玻璃纤维手柄，花纹包塑设计防震减压耐磨。镐头总高度约：245mm-300mm 总长度约：380mm-450mm |
|  | T型伸缩螺丝刀 | 个 | 4 | 宽度：115MM 长度：65mm-115mm 十字：PH2 一字：6mm 梅花六角：T8 T15 |
|  | 铁锹（大） | 个 | 5 | 总长 150cm 宽 23cm 锹头长：30cm 锹头厚:1.5mm |

（1）20公斤/桶（塑料桶）。

（2）MSDS安全数据报告（有危害性说明、事故急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制与个体防护、产品毒理学资料、产品生态学资料、废弃处理、运输信息等）。

上述药物：采购人需要提供生产厂家企业标准、农药登记证（以白蚁为防治对象）、农药生产批准证三证、所投产品的检验报告复印件(投标文件中上传以上证明材料并加盖投标人公章）

（二） 项目实施要求及说明

###### 产品运输、保险及保管

  - 成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

  - 成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

  - 成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

###### 验收要求

  - 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

  - 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的， 由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

  - 项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

###### 质量保证

  - 成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

  - 本项目整体的质保期为自验收通过之日起壹年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

  - 质保期内，免费提供所有产品的维护服务，由此产生的费用均不再收取。

  - 成交人在交货时必须提供本批次产品的质检报告，否则采购人有权拒收货物。

###### 售后服务

  - 技术支持

- 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

- 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

  - 故障响应

- 提供 7×24 小时的事故服务受理。

- 对重大事故提供 7×24 小时的现场支援，一般事故提供 5×8 小时的现场支援。

  - 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

（三）白蚁防治服务

1.成交人须同时负责怀宁县全域20个乡镇新建商品房、县重点工程项目建设的白蚁防治以及全县已建房屋的白蚁灭治等劳务工作，服务期自合同签订之日起6个月，工时约550工时，投标人需在报价表中列明综合单价，最高限价8.3万元。    
   2.技术要求
    （1）项目负责人须具有白蚁防治相关专业工程师职称或白蚁行业资质证书。

（2）施工人员要具有白蚁行业的工作经验。

- （3）投标人需要对怀宁地区地理环境熟悉。

- （4）响应时间：如遇蚁害发生，投标人的响应时间1-2个小时内完成响应

- （5）投标人在人员、设备、资金等方面应具有相应的施工能力。

（6）项目实施人员项目服务期间劳务及其他费用，包括但不限于工资、加班费、奖金、社会保险、工伤待遇、福利、食宿等事项均由成交人承担。
（四）其他要求及说明

###### 交货时间及地点

  - 交货时间：自合同签订后 7 日历天内交货

  - 交货地点：采购人指定地点

###### 2.结算方法

- 2.1   支付方式：通过国库集中支付；

- 2.2   付款方式：货到验收合格后凭正式发票三个月内一次性付清货物款项；防治服务据实结算，结算标准：成交人综合单价*双方签证计量数（超额部分不在本次采购合同执行范围内）

- 3.  项目清单中的技术参数均为参考，投标人可以根据项目实际情况投更高档次的不同品牌。
4.  本项目采用费用包干方式建设，费用包含产品、运输保险保管、质保期免费保修维护、施工等所有人工、管理、财务等所有费用， 如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5.  对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。