采购需求

（本需求仅供参考，具体以谈判文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格、车辆正式上牌后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内完成供货 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 三年 |

二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲白蚁防治饵剂监控装置工具车 | - 技术要求 1、底盘：等于或优于JX6570T-M6、JX6500TA-L6、JX6533TB-M6 2、总质量(Kg)：≥3510 3、外形尺寸(mm)：≥5452×1972×2240 4、整备质量(Kg)：≥2260 5、额定载客(人)：≥5人 6、接近角/离去角(°)：≥22.1/23.7 7、前悬/后悬(mm)：≥982/900 8、钢板弹簧片数：-/3 9、转向形式：方向盘 10、轴数：2 11、轴距(mm)：3570 12、轮胎数：4 13、轮胎规格：225/65 R16C 14、前轮距(mm)：1692 15、后轮距(mm)：1700 16、轴荷(Kg)：≥1475/2035 17、最高车速(Km/h)：≥120 18、燃料种类：柴油 19、排放标准：GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ 20、发动机型号：等同于或优于JX493ZLQ6、DURATORQ4D226H、DURATORQ4D206H 21、发动机功率：≥85 22、排量(ml)：2771 二、其他要求 1、车辆配有手推式喷药设备：手推式喷药设备参数要求：外形尺寸（mm）≥1000*500*500 配有 汽油发动机（功率≥5KW），喷药泵，药水箱（≥100L），喷药卷盘（≥15米），及喷药抢2把。 2、配置工作台、工作箱等车载办公设施。 3、熏黑大灯,中网,轮罩盖,高顶,选装不带后部标识.高顶高:2625mm,VIN:LEFCHCHD.中顶高:2240mm,VIN:LEFCMCHD.选装后踏板长5652mm,后悬1100mm.ABS控制器型号:APG3550500G; 4、响应文件中须提供所投产品车辆检测报告书扫描件。 5、所投产品须通过国家工业和信息化部车辆登记公告，响应文件中须提供提供公告批次扫描件。 | 1辆 | 工业 |

注：以上所有条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效。

三、报价要求

本项目报总价，报价包含并不限于安装调试、运输、车辆购置税、上牌费、车船税、保险（含交强险）等一切费用。

四、其他要求

供应商须提供售后服务方案，。