- 招标需求

一、采购内容

主要完成游埠镇中山街和解放街古街内的白蚁防治。进度安排如下：

（1）完成古街内的白蚁灭治工作和白蚁监测站安装；并完成白蚁预防工作；完成白蚁监测控制平台安装；完成其他虫害的治理工作。

（2）完成古街内的白蚁监测站安装；对白蚁监测控制系统进行维护和更新

（3）服务期：3年（一年防治，两年防护）。

二、技术要求

1、对投标公司的要求：

（1）人员要求：项目经理（技术负责人）1 人，专职负责本项目工作；施工员4人及以上。

（2）专职人员需与由社保部门出具的养老保险证明对应，养老保险证明应为开标前6个月的缴纳情况，则以最近正常缴纳的6个月养老保险证明为准；

（3）相关专业技能证书发证单位为全国白蚁防治中心、设区市以上人力资源或建设行政主管部门。

2、对拟投入本项目的项目组的要求：

（1）项目经理（技术负责人）1 人，应具有白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书，专职负责本项目工作；

（2）施工员4人(包括驾驶员)及以上，应经过白蚁防治职业技能培训与考核鉴定，持有白蚁防治职业资格证书或职业培训合格证书（业务量大时或白蚁活动高峰期应增配施工员）；

（3）配置有白蚁防治施工机械设备与保障质量安全的技术装备，有环境安全的药物专储仓库。

三、施工技术依据

投标人应响应浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）的规定，施工方案由相关部门审定后方可实施。

主要技术措施：

1、传统建筑修复性保护、除危性保护、一般性维护白蚁防治结合白蚁治理过程进行，对传统建筑中易孳生白蚁的部位和触墙着地木构件进行药物屏障处理。

2、传统建筑屋面处理符合下列规定：

（1）在望板（砖）铺设完毕后，进行药物屏障处理；

（2）在防滑木条铺钉完毕，铺屋面瓦件前进行药物屏障处理。

3、传统建筑木构件处理符合下列规定：

（1）完整保留的木构件，重点处理虫孔、虫蛀部位；

（2）剔朽修补的木构件，重点处理剔除截朽部位及修补的拼缝；

（3）槽朽替换的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位；

（4）复制补配的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位；

（5）木质柱应重点处理与柱础或地面接触的截面和着地端 1000mm 高度，墙包柱或贴墙柱应整体处理；

（6）木质梁应重点处理与柱或其他构件榫接部位，触墙或入墙的应重点处理触墙或入墙端500mm 长度；

（7）木质门框、窗框、墙板应重点处理着地周边和贴墙周边。

4、传统建筑木构件处理在木构件落架修复完毕或制作完成后，或安装到位并嵌补腻子前，或木椽及遮椽板加工完成后，配合维修工程进行。

5、传统建筑木构件处理可采用涂刷法、浸渍法或低压喷洒法，并符合下列规定：

（1）木构件表层及修补部位有一定的渗透深度，外露虫孔部位应有充足的药剂渗入，必要时作二次重复处理；

（2）触墙、着地、木构件交接等部位进行重点处理；

（3）药物处理过的木构件及时覆盖遮阴，避免长时间阳光暴晒而影响药效。

6、传统建筑若清理原有地面及垫层，重铺室内地面的，进行白蚁防治药物屏障处理，并应符合下列规定：

（1）药物屏障处理宜在清理原有地面及垫层后，原土夯实前（最迟至铺墁地面砖前）进行；

（2）在进行地面药物屏障处理的同时，对内墙地面以上500mm墙体喷晒适量白蚁防治药剂。

7、传统建筑监测控制白蚁防治符合下列规定：

（1）宜安装地下型监测装置；

（2）室内监测装置宜埋设在墙角、门后、楼梯等较隐蔽的位置，也可隐藏在地面砖下；

（3）在房屋外围环境安装监测装置时，宜安装在庭院天井的绿地内，并应贴近房屋外墙；

（4）监测装置的安装间距宜为 3000mm~5000mm；

（5）地下型监测装置应触及土壤层，装置外壳周边应填实土壤；

（6）应对安装好的监测装置编号或作记号，并在施工图上标记安装位置。

（7）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。

8、古树名木监测控制白蚁防治符合下列规定：

（1）应防治并重，在治理白蚁危害后，应同步落实白蚁防治技术措施；

（2）白蚁治理和白蚁防治的范围宜为古树名木树身及以树基为中心、半径为10m 的区域；

（3）地下型监测装置宜埋设在以树木主干为圆心半径1000mm范围内的土层下；

（4）地上型监测装置宜设置在树木主干空心内壁的隐蔽位置或不易被人为破坏的部位；

（5）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。

四、工作质量检查考核

1、根据浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）、相关部门相关规章制度执行。

2、白蚁防治单位设立传统村落白蚁综合治理项目组，配足相应的项目人员和施工设备，明确工作和职责分工，确保项目顺利实施。

3、白蚁综合治理项目经理（技术负责人）应具有白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书。

4、在实施传统村落蚁害调查、白蚁综合治理施工时，项目经理必须到岗。

5、采购单位指派专人或委托第三方负责质量监督，其主要工作职责如下：

（1）检查施工是否符合相关标准和方案；

（2）检查工作量是否达到合同要求；

（3）检查治理效果是否符合方案要求；

（4）每阶段施工结束后在相关技术资料上签字确认。

6、白蚁综合治理过程中所采购使用的药物、监测装置等经过委托方质量监督人员的查验，使用数量应记录备案。

7、白蚁防治单位严格按照方案组织实施，施工时间、施工区域、施工标准、用药数量、工作量等必须符合合同和综合治理方案要求。

8、白蚁防治单位按照流程和过程管理的要求，在施工的各个环节，认真、完整做好技术资料记录。

9、白蚁综合治理施工资料的收集与管理由白蚁防治单位负责。资料收集应及时、准确、完整和可靠，项目完工后归档管理。

10、白蚁综合治理每阶段结束后白蚁防治单位应填写白蚁综合治理施工记录表。

11、安全管理

（1）白蚁防治使用的药物符合《中华人民共和国农药管理条例》和国家现行有关产品标准的规定，并具有农药登记证、农药生产许可证或农药生产批准文件。

（2）白蚁防治单位在项目施工前进行安全教育，施工过程中采取适当的施工安全措施和个人防护，保障白蚁防治施工人员和公众的安全。

（3）白蚁防治单位加强环境安全管理，选用对环境友好的白蚁防治药物，严格控制药物的使用浓度和剂量，减少化学药物对自然环境的污染。

（4）防治过程中的安全生产事故责任由中标单位全部自负。

12、保证服务质量和工作效能，做到文明、及时、主动服务。

五、处罚规定

1、如按规定要求未完成业务的，每个项目罚款5000元。

2、由于中标单位工作失误，造成客户不满意或投诉的，每次罚款500-2000元。

3、由于中标单位工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的，扣罚5000元，并中止合同，取消下一轮投标中标资格。

六、中标单位若违反以下规定之一的，采购人有权利终止合同

1、发现投标时提供虚假投标文件资料的。

2、中标单位未按规定要求配备人员、设备的。

3、对工作质量检查考核中存在问题，采购人书面通知责令限期整改，而中标单位一月内达不到整改要求的。

4、由于中标单位工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的。

六、中标单位若违反以下规定之一的，采购人有权利终止合同

1、如按规定要求未完成业务的，每个项目罚款5000元。

2、由于中标单位工作失误，造成客户不满意或投诉的，每次罚款500-2000元。

3、由于中标单位工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的，扣罚5000元，并中止合同，取消下一轮投标中标资格。

★七、商务条款：

（一）中标单位配备要求

1、机械设备要求：中标单位拟投入本项目的白蚁防治、专用汽车（每辆车载重量在0.45吨及以上）不少于1辆，驾驶员1名，以及配备必要的白蚁防治设备、工具、药物、安全、统一工作服、劳保用品。

2、监测装置及使用的饵料、粉剂要求：符合浙江省住房和城乡建设厅批准并发布的ＤＢ33/T 1108-2018《房屋白蚁监测控制系统应用技术规程》要求并向采购单位报备。

3、药物要求：白蚁防治药物应选用取得“农药三证”并对环境友好的白蚁防治药物，严格控制药物使用浓度和剂量，避免药物对环境的污染。

（二）项目承包方式及报价要求

1、投标单位应根据国家的有关规定和白蚁防治等工作要求，并结合企业的实际情况进行投标报价。投标单位的投标报价为完成本招标文件规定的各项工作内容和要求的单价，包括人员费用、器械费用、药物费用、监测装置费用、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

2、本次报价设有最高限价，投标单位的投标报价不得超过最高限价，否则其投标无效。最高限价为人民币 20万元整。

（三）付款方式

白蚁防治服务第一年度服务完成后支付至合同价的50%（其中2021年12月31日前由兰溪市房地产管理处支付服务费人民币伍万元整）；服务第二年度完成后支付至合同价的80%；服务期结束所有项目考核验收通过后，剩余款额在扣除相关违约金后30个工作日内一次性付清。

（四） 验收要求：

（一）验收标准

1、传统村落全面治理区域验收合格同时满足下列6个条件：

（1）施工符合治理方案要求，施工资料完整；

（2）治理范围内的传统建筑白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》 GB/T51253 评定不高于Ⅰ级；

（3）治理范围内的其他房屋建筑白蚁危害率下降 90%及以上；

（4）治理范围内的古树名木白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》GB/T51253 评定不高于Ⅰ级；

（5）治理范围内的其他园林植被白蚁危害率下降 90%及以上。

（6）室外白蚁蔓延入侵到传统建筑内危害的风险基本消除。

2、白蚁防治验收标准符合《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T 51253）的规定。

（二）验收方法

1、传统村落白蚁综合治理验收可委托第三方实施，也可由委托方和白蚁防治单位共同组建的验收组实施。

2、验收人员应认真核实白蚁综合治理档案，现场查勘白蚁综合治理效果。

3、验收现场查勘可采用抽样调查的方法，具体抽样数量由委托方和白蚁防治单位协商确定。

4、验收产生的相关费用由中标人承担。

（五）其他要求

1、中标单位必须在施工时采取安全保障措施，保证安全施工。施工过程中产生的安全事故及责任均由中标单位自行承担。