环 境 治 理 方 案

湖 南 警 察 学 院

有害蚁类的生态防治施工方案

项目名称：湖南警察学院白蚁生态防治

项目地址：长沙县远大三路9号

根据学院的实蚁及各种蚁类际情况，开展专业化生态统防统治工作，生态防治具体实施内容及细节原理如下:

第一条 服务具体内容

1. 绿化苗木的白蚁防治；

2. 校园区域的各种有害蚁类（红黑蚁等）的控制；

3. 室内木质家具和木质地板的白蚁防治；

第二条 服务范围

防控服务区域：整个学院围墙内549亩教学和办公区域（不含145亩新驾校）、建筑物内外，具体包括：办公区域的室内木质结构地板和办公家具、绿化及草地。

第三条 服务方式

每月常规治理频次为壹次，每次工期为三天左右，根据环境变化或甲方需要可以临时增加施工次数，主要以效果为准，每次施工前乙方会提前两天通知甲方约定时间，具体施工时间以不影响甲方工作为前提。

- 治理周期：

定点服务合同一年；

第五条 白蚁的防治施工细节

一、蚁情数据采集
     白蚁筑巢，营群体生活，活动隐蔽，危害初期不易察觉，一旦发现，不是危害严重，就是白蚁出飞。白蚁由于种类不同，生物特性各异，危害症状、部位、程度也不尽相同，因而治理方法也各不相同。因此，必须先进行调查，了解受侵害建筑物的结构和历史以及设施的布局，在弄清楚建筑内、外环境中白蚁群体关系外，还要确切掌握危害的部位、程度、范围，此外，还要了解清楚白蚁的种类、种群，做好详细记录，为制订灭蚁方案提供可靠依据。

（一）调查方法
   1、采集标本，收集出飞的有翅成虫，或撬开危害部位，寻找兵蚁，供种类鉴定；
   2、了解环境中白蚁危害情况和出飞情况（日期、时间等），从中了解危害的部位和可能的种类；
   3、查看各类物体和阴暗角落有否危害迹象，查看蚁道、分飞孔、排泄物等；

4、敲击木料，听是否有空洞声音，用耳贴近木构件能否听到白蚁受振发出“吱、吱”声；
   5、在不影响建筑外观和结构安全的清况下，稍撬开异疑部位，如门框、树木基部、窗框和护墙板贴墙部位、地板和阁板等部位；
   6、一时未查到蚁害，可在有异疑部位或外墙周边泥土中埋设引诱物（如木桩、诱集箱等）经1-3周（视季节气温而异）检查有否诱获白蚁；
   7、搬动室内外靠墙、贴地家具、木料、纸木板箱等杂物，翻动屋前、屋后堆放的杂物。
   8、根据危害迹象、症状、程度、层次（底层、多层、高层等），结合其生活习性，分析危害及种类，为灭治白蚁提出可行有效的方案。

（二）调查部位
   1、外环境绿化区各种树木（乔木、灌木）树干内部和基部，泥土深处；

2、楼梯挡基部和贴墙部位以及板壁；
   3、各层地板四周踢脚板和阁栅两端；
   4、楼板四周和楼阁栅的两端；

5、屋架四角和承重两端木料交接处，特别是木料与砖墙交接部位；
   6、护墙板背后连贴脚板基部；

7、隔墙或砖墙，墙与墙之间空心部位；
   8、室内外堆放的各种杂物以及经常关闭房间的潮湿不通风部位和堆入的木质家具（物件）；
   9、门、窗框两侧，柱子和贴墙部位和基部；

10、机电房、埋地橡塑制品（电线电缆）和木竹栏杆、电杆等。

二、制定白蚁防治规划

1、根据调查结果（种类、程度和范围）确定防治方法、药物、剂型、剂量等；药剂为白僵菌。
   2、备全所需的药剂、药械、工具、仪器和设备；
   3、安排人员，组织施工。

三、实施灭蚁措施及效果
  1、主要防治方法是白僵菌粉末防治措施：

白僵菌是一种子囊菌类的虫生真菌，主要种类包括球孢白僵菌和布氏白僵菌等，白僵菌可以侵入6个目15科200多种昆虫、螨类的虫体内大量繁殖，同时产生白僵素（非核糖体多肽类毒素）、卵孢霉素（苯醌类毒素）和草酸钙结晶，这些物质可引起昆虫中毒，打乱新陈代谢以致死亡。

白僵菌能够在自然条件通过体壁接触感染杀死白蚁．白僵菌可寄生15个目149个科的700余种昆虫，对人畜和环境安全无害、害虫一般不易产生抗药性、可与某些化学农药（杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂）同时使用．用于防治白蚁、蛴螬、家蝇、介壳虫、白粉虱、蚜虫、蓟马、马铃薯叶甲、蜚蠊、蝗虫、蚱蜢、蟋蟀、棉铃象、棉跳盲蝽、玉米螟、天牛、甘蔗金龟子等害虫。

白僵菌高孢粉是国家林业局推广的高效生物杀虫剂之一，可广泛应用于森林害虫，蔬菜害虫，旱地农作物害虫等。多年来，国内应用白僵菌对近40种农林害虫防治成功，如今在生产中使用的主要有：白蚁、松毛虫、玉米螟、蛴螬、蝗虫、马铃薯甲虫、松褐天牛、白蚁、茶小绿叶蝉、桃小食心虫、等。白僵菌防治最成功的是苗圃、草坪、农田等的白蚁，白蚁危害草坪、树木、苗圃、木质结构等。白僵菌高孢粉无毒无味，无环境污染，对害虫具有持续感染力，害虫一经感染可连续浸染传播。

2、喷粉防治法

是利用其生物学特性，使白僵菌粉剂在白蚁群体中相互传递，杀灭整个白蚁群体。灭蚁粉剂要求干燥、细腻，喷粉要求“匀、散、深”，且必须将粉剂喷在白蚁体上、巢内和蚁道壁上，让白蚁尽可能决而多地将粉剂带回巢内。
   1）直接喷粉防治，在危害严重部位或蚁巢，多处、多点直接喷施白僵菌粉剂，消灭白蚁；在白蚁危害部位表面钻孔或撬一小缝，将药液直接注入，杀灭被害物内的白蚁，或直接注入分飞孔、通气孔、排泄孔、蚁道内，杀灭出飞和巢内的白蚁。 
   2）喷撒控制灭杀：在危害的物体表面和四周，尤其是木结构贴墙、着地部位以及墙基沿边等有白蚁活动部位，进行全面喷洒，控制取食、取水的途径以及生存的条件，消灭白蚁。
   3）灭治树木白蚁：树干、树根有蚁巢时，在筑巢部位钻孔，将白僵菌粉剂直接喷注其中，或对树木基部、周缘土壤进行处理。使用时，须注意剂型和剂量。

3、诱杀法
     诱杀法简便有效，用量少，环境污染小。对白蚁这类社会性昆虫，不仅能杀灭个体，而且能全面彻底地消灭整个白蚁群体。
  1）直接诱杀
     无须挖、埋诱集箱，选择危害活动明显的部位，将白僵菌粉末直接设在其危害和活动处，将其诱入并取食诱饵，使粘有白僵菌的个体在白蚁群体中相互传染，达到杀灭整个群体的效果。

2）间接诱杀
     埋设诱集坑（箱）时，将白僵菌和诱饵埋人诱集坑（箱）内，让诱入的白蚁取食诱饵的同时沾上了粉末，带回巢内杀灭巢内白蚁。

4、发生各种白蚁危害的应急措施
  1）白蚁分飞季节，必须消灭出飞的有翅成虫，在分飞孔内灌

注药液，并在出飞处周围全面喷洒，以免扩散蔓延；
  2）遭白蚁危害的建筑、物体，维修或拆换前必须先消灭被害物内的白蚁，拆下的受侵害部件不得存放和随意处置，以免扩散危害。

四、施工的次数和维护

施工第一个月全面施药至少达一次以上，以后每个月维护一次，包括检查监控和灭杀，每一年大型施工两次，根据效果，次数可以适当调整，每次为期三天左右不等，主要以效果为前提。

五、防治总费用控制在55000元/年.

后勤管理处物业管理科

2022年2月23日