## 附件1：

## 回龙岗公墓防虫、灭鼠消杀防疫

## 需求及技术参数

一、服务范围：

回龙岗公墓院内总面积约80000平方米，其中室内面积约35445平方米，包括，变电所、换热站、火化车间、焚烧区、骨灰寄存室（南、北）楼、殡仪服务楼、综合服务楼、业务接待楼室内的工作区域。

二、消杀时间：

制定消杀计划进行，根据实际环境，将一年的四害消杀分为2个阶段，高发季节：7月- 9月，在高发季节实施每月2 次的消杀频率；一般季节：10月至次年6月，在一般季节，实施每两个月一次的消杀频率。

三、服务方式：

由提供服务方指派专业消杀技术人员3-4人，完成合同书约定的服务范围内的除害工作。

四、项目基本需求：

1.确保服务质量，保证在服务期限内，保证服务项目符合国家规定的标准；

2.根据合同约定进行除害服务工作，并负责质量跟踪，做好服务前后的四害密度监测记录工作，双方签字后存档，并作为结算依据；

3.现场服务时，要遵守甲方有关规章制度，做到安全操作；

4.提供服务方工作人员明确任务文明作业，并填写除四害服务记录，双方签字后存档，并作为结算依据；

5.指导需求方落实除四害的综合防治措施，提出实施方案和意见；

6.注意药物的使用安全，投药时根据需要采取有效的防护措施并明确告知需求方。因药械管理或使用不当造成人身安全和经济损失的，乙方应承担全部责任；

7.必须使用符合国家规定的消杀器械和消杀药剂。在全市统一除四害活动中，必须使用市爱卫办指定的药械。因使用违禁药物，造成人身安全和经济损失的，提供服务方应承担全部责任；

8.合同期内提供服务方有义务协助需求方通过各级防疫检查；

9.提供服务方在喷洒药物时，不允许将药物喷洒在场内绿植、花卉上面，若因药物喷洒导致绿植、花卉枯死等问题，提供服务方承担全部责任。

五、验收标准及付款方式：

服务质量到达【全国爱卫发（1997）第5号】规定标准。

1、灭鼠达到：①15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠咬、等痕迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。②不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

2、灭蟑螂达到：有蟑螂房间≤3%，平均每阳性房间大蠊≤5只，小蠊≤10

3、灭蚊标准达到：①居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3%。②用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹的阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。③特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

4、灭蝇标准达到：①重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。②蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

- 5、付款方式：验收合格后，分两次付款，每半年付款一次，每次付合同金额的50%。