项目需求及技术要求

一、项目需求及要求

1.A包0.5%虫菊·苦参碱可溶液剂，数量2吨。

| 项目 | 技术及指标要求 |
| --- | --- |
| 除虫菊素质量分数，% | 0.2±0.05 |
| 苦参碱质量分数，% | 0.3±0.04 |
| PH值范围 | 6.0-9.0 |
| 稀释稳定性（稀释20倍） | 合格 |
| 持久起泡性（1min后）mL | ≤60 |
| 低温稳定性a | 合格 |
| 热贮稳定性b | 合格 |
| a、b低温稳定性和热贮稳定性试验，每6个月至少进行一次。 |  |

2.B包5%杀铃脲悬浮剂，数量6吨。

| 项目 | 技术及指标要求 |
| --- | --- |
| 杀铃脲含量（%） | 5.0 |
| PH值 | 6.0-8.0 |
| 悬浮率（%） | ≥90.0 |
| 倾倒残余物（ %） | ≤5.0 |
| 洗涤残余物（ %） | ≤0.5 |
| 筛析(75μｍ筛过)（%） | ≥98.0 |
| 持久起泡性，（1min后），ml | ≤25 |
| 低温稳定性（1min后） | 合格 |
| 热贮稳定性 | 合格 |
| 规格 | 500克/瓶 |

3.C包1.2%烟碱.苦参碱乳油，数量4吨。

| 项目 | 技术及指标要求 |
| --- | --- |
| 苦参碱含量 (%) | ≥0.5 |
| 烟碱含量 （%） | ≥0.7 |
| PH值 | 6.0--9.0 |
| 水份含量 (%) | ≤8.0 |
| 乳液稳定性(稀释200倍) | 上无浮油,下无沉淀 |
| 热贮稳定性 | 合格 |
| 产品安全环保性 | 植物源农药--低毒 |
| 外观 | 深褐色均匀液体 |

4.D包3.6%烟碱·苦参碱微囊悬浮剂，数量4吨。

| 项目 | 技术及指标要求 |
| --- | --- |
| 剂型 | 微囊悬浮剂 |
| 烟碱含量 | 3.0%±0.3 |
| PH值 | 6.0--8.5 |
| 苦参碱含量 | 0.6%±0.09 |
| 游离有效成分限量 | 烟碱≤0.3%，苦参碱≤0.06% |
| 悬浮率 | 大于75% |
| 倾倒性 | 倾倒后残余物：≤5.0%，洗涤后残余物：≤0.5% |
| 防治对象 | 美国白蛾 |
| 防治作物/场所 | 林木 |
| 产品规格 | 500ml/瓶 20瓶/箱 |

二、其他

1.报价说明：本项目需求及技术要求中提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术指标均应不低于报价时已颁布的国家标准、行业标准、地方标准、规范。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

2.★供应商所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求，否则按无效谈判响应文件处理。

3.未响应“★”号项条款的谈判响应文件为无效谈判响应文件。

4.★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，供应商（供应商）须在投标文件（响应文件）中提供：

（1）《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（见第四章谈判响应文件内容及格式）。

（2）该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或是法定信息发布平台公布的认证信息截图【注：1.认证证明材料须加盖供应商公章。2.《节能产品政府采购品目清单》供应商（供应商）可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn】。

5.采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，供应商（供应商）需提供：

（1）《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（见第四章谈判响应文件内容及格式）。

（2）该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，作为价格评审中价格扣除的依据【注：1.认证证明材料须加盖供应商公章。2.《节能产品政府采购品目清单》供应商（供应商）可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn】。

6.采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，供应商（供应商）需提供：

（1）《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（见第四章谈判响应文件内容及格式）。

（2）该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，作为价格评审中价格扣除的依据【注：1.认证证明材料须加盖供应商公章。2.《环境标志产品政府采购品目清单》供应商（供应商）可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn】。

7.采购文件中未明确的相关事宜，按国家和地方相关法律法规以及行业有关标准执行。