项目需求参数

一、项目名称及预算：

医院有害生物防治服务，预算金额36万元/年

二、项目服务范围：

1. 长海医院院本部76982平方米。（院本部：1号楼门急诊大楼，2号楼急诊楼及连接体，3号楼综合楼，5号楼医技楼，6号楼老病房大楼，9号楼感染科病房楼，10号楼影像楼，11号楼胸心外科大楼，15、16号楼机关楼，17号楼科技楼，18、19号楼药学部，22号楼，车队及学员宿舍楼，20号楼肿瘤科楼，21号楼中心楼，22、23、24号楼院内宿舍，25号楼综合保障楼，26号楼军人诊疗中心及其他院内外环境，共 76.982万平方米。）

2. 长海医院家属区67700平方米。（院本部家属区：新村占地面积42500平方米，东村占地面积22700 平方米，创新村占地面积 2500 平方米，共67700 万平方米。）

3．虹口家属区12225平方米。（家属区：同心路 232 号，四川北路 1941 弄，广粤路 469 弄，共12225平方米。）

三、服务人员及频率：

★ 驻场数量1名，且为投标供应商内部人员，并提供不少于6个月的社保证明。长期服务院本部和医院家属区，并由公司技术部定期检查服务点。

四、技术要求

乙方根据甲方单位的特点和虫害侵害的状况，有针对性的采取科学、规范、综合性杀灭措施，有效降低和控制虫害密度，达到上海市爱国卫生运动委员会（以下简称爱卫会）规定的相关除四害工作管理目标。灭鼠、灭蟑螂，控制幼蚊蝇孽生地，白蚁防控。消杀频次：按照实际情况按需实施，当出现虫害及应急需要，当天响应及时处理。

具体工作要求：

1、每次作业后填写作业报告单，包括服务区域、用药及器材情况，环境监测中出现的问题，施工中出现的问题等。

2、每月做工作总结，根据当月的作业情况制定跟踪计划，每月提前一周上报下月工作安排和计划，次月5日前上报该月工作总结，结束项目管理的检查验收。

3、定期监测和回访，根据每次监测的数据及现场了解情况每月作出分析报告，及时验收消杀效果。

4、每月至少做一次鼠类、蚊蝇、蟑螂的密度调查，每次选投标区域内的监测点不少于4个。每次检测后，建立四害密度基本情况台账，测算防治区域病媒基本数据存档备案。

5、每月做一次全面四害密度监测和消杀前后效果对比及评价。

6、根据虫种和季节的不同，每季度和每年做出虫鼠害趋势分析报告，内容包括虫鼠害活动情况分析，总结并制定更完善的防治计划。

7、确保服务质量，使虫害密度控制在市爱卫会规定的标准之内。

8、定期进行除害服务工作，负责质量跟踪，并每月以书面形式向甲方反馈。接受甲方对除害质量的监督和检查。

9、现场服务时，遵守甲方有关规章制度及相关的环境法规，更换的药物及鼠蟑尸自行带回，并做到无害化处理，做到安全操作。

10、不使用国家违禁药品，所用药物均符合国家环保要求，需使用国家许可的高效低毒、无味的卫生杀虫药。

11、对易被人畜误食的投药场所，应当设警示标识。

12、因乙方原因引起的各类安全事故，造成其人员或任何第三方人员或财产损失，乙方承担全部法律或经济赔偿责任，并接受甲方的处理。

13、协助甲方通过各级卫生方面的相关检查。

14、投标人提供的有害生物防制服务开始后，免费提供包括突发情况1小时给予响应，24小时之内到达现场控制或解决突发问题的应急服务承诺。

15、除四害项目验收标准：见附件1。

五、商务要求：

1、投标供应商具有独立的法人资格和相应的经营范围。

2、具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

3、具有相应的技术、设备、经济能力和良好的社会信誉。

六、服务期限：

服务期限为三年，合同一年一签，考核合格或满意度达标后续签下一年。

七、付款结算方式：

先服务后付款，根据服务内容按季度支付服务费。

八、质保期：

按各单项施工完毕验收后质保一年。

九、其它要求：

1、施工地点：上海长海医院指定地点，（含虹口家属区）指定地点。

2、采购人对成交单位的实施情况组织检查每月考核，达到质量要求，及时支付服务费。

3、未达到质量要求的：限期整改，整改不到位的每项扣除单项应付费用的100%。

附件1

除四害项目验收标准

灭鼠标准

1）粉迹法阳性率 ≤ 3%。 15M2房间布放20×20cm滑石粉块两块，一夜后阳性粉块数不超过3%。 2）鼠迹 ≤ 2%。 有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠活动痕迹的房间不超过2%。 3）重点场所防鼠设施不合格处 ≤ 5%。 4）外环境鼠迹 ≤ 5处。 不同类型外环境累计2000米，鼠迹数不超过5处。

灭蚊标准

查建成区10个不同水体100勺水样，蚊幼及蛹的阳性孳生不超过3%，地下室成蚊每视野不超过3只；调查外环境2000米，小型积水处不能超过5处。

灭蝇标准

调查外环境2000米，蝇幼及蛹的阳性孳生不超过4处，垃圾箱成蝇每视野不超过3只；幼虫和蛹的检出率不超过3%。

灭蟑标准

若虫阳性不超过3%，平均每间大蠊不超过5只、小蠊不超过10只，卵鞘阳性房间不超过2%，平均每间不超过4只，蟑迹阳性不超过5%。