## 有害生物防治项目技术要求和有关说明

一、消杀服务范围

供应商为采购人提供消杀除“四害”服务，消杀除“四害”服务的范围包括：

1，无锡市惠山区人民法院院内办公区域。

2，阳山、洛社、前洲三个法庭的公共区域消杀除“四害”。

二、消杀时间及次数

本合同期限内，每月消杀1次，对无锡市惠山区人民法院可支配土地范围除临时建筑及施工单位围档以内的所有办公区域 。每次的具体消杀时间由供应商自行安排，甲方需要进行调整的由双方协商确定。

三、消杀作业要求

1、实施杀灭作业前，须先到现场调查摸清委托方卫生四害的本底情况，应对卫生害虫种类、栖息部位、密度状况及孳生环境等情况有全面的了解，因地制宜制订合理的害虫综合控制消杀方案。

2、根据控制消杀方案备好药品器械和个人防护用品。

3、实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位,保证防制效果，并防止药品污染环境。

4、从事“四害”消杀服务的从业人员须佩带《上岗证》，取得《中华人民共和国劳动技能资格证书》的从业人员不少于70%，做到统一着装、整齐且符合防护要求，杜绝着装不齐，不讲文明礼貌等行为发生。

5、根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防治效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

四、药物和器械要求

1、卫生害虫防制所使用的药物须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂(以下简称药物)。

2、从事卫生害虫防治服务的单位应确保所使用的药物符合国家和市有关部门的现行规定。

3、药物须是国家有关主管部门批准生产(具有三证)或已登记进口的卫生杀虫剂的合格产品。药物包装应符合化工产品通用标准。严禁把农用杀虫剂用于卫生害虫的防制。

4、不同类型药物的混合配伍用药，应注意互补增效作用，并进行相应的测试，避免两用药配伍产生拮抗作用，影响防制效果。

5、药物在不同环境用于不同的防制对象，应采用相配套的喷洒器械，滞留喷洒应采用手动或背负式、手推式机动喷雾器，室内空间喷杀应采用超低容量电动喷雾机，特殊环境(下水道、电缆沟、垃圾场)喷杀应采用热烟雾发生机或机动喷雾器。

6、用于卫生害虫防制的药物，其性能应符合化学性质稳定，且残效期较长；高效低毒、安全、对人畜及环境无害；具有显著的击倒和致死作用等要求。

7、药物须存放在专用仓库，分类离墙离地存放，并设有专人管理，药物采购及进出仓库制度建全。

8、存放药物专用仓库，应当符合有关安全,防火规定，设置相应的通风防爆、防火、报警等安全设施。

9、盛装药物的容器，入库时须检查包装是否完好无损。药物使用完毕，应按照环境保护法的有关规定，妥善处理。

五、服务项目及标准

达到国家卫生城市有关除“四害”规定标准，灭鼠标准：鼠密 度不超过5% (粉迹法)；灭蚊标准：积水中三龄蚊幼或蛹阳性率不超过3%；灭蝇标准：蝇类孳生地三龄幼虫和蛹的检出率不超过3%；灭蟑螂标准：蟑螂侵害率不超过5%。

六、安全防护措施

1、从业人员必须经过职业培训，熟悉卫生杀虫器械的使用，并熟知所用药物说明书上的注意事项和急救措施，必须持有病媒生物防制资格证书及上岗证。

2、在操作过程中必须穿长袖衣、长裤和鞋袜，戴防毒口罩及上岗证。

3、防制人员应以体魄健康的中青年为宜，凡皮肤病者，有禁忌症者以及“三期”(即经期、孕期、哺乳期)妇女不得从事配药、施药工作。

4、药物稀释喷杀，操作人员应熟悉药物的性质和配制方法，使用专门的量具，按要求正确配置使用。

5、定期检测施药器械和所有的密封(圈)垫及断流阀，保证使用性能良好，以防发生渗漏，污染皮肤及其它现场物品；不得使用质量低劣或时有故障的器械，防止器械伤人。

6、室内喷药应关掉电风扇及抽风设备，室外作业应选择适宜的气候条件，进行顺风喷药，用长杆喷药等正确作业方法。

7、作业时禁止吸烟、饮酒、吃东西，不能有手擦嘴、眼睛,绝对不准互相喷射。作业后喝水、抽烟、吃东西前，必须有肥皂彻底洗手、洗脸、清水漱口。作业完毕应及时洗澡，换洗防护用品。

8、施药人员每天喷药时间一般不超过6小时，使用背负式机动喷雾机、热烟雾发生机要两人轮换操作。

9、当皮肤、眼睛粘有药液时，应立即有肥皂或清水冲洗；如出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，及时送医院治疗。

10、施药结束后，应及时清洗器械，盛药的空瓶或容器应集中处理，不得任意丟弃或作它用，未用完的药液或药剂应加上标签，运回仓库妥善保管。

七、服务期限

维保期限从2023年1月1日起到2023年12月31日止。

八、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

九、验收标准

采购人根据国家有关规定、响应文件以及合同约定的内容。

十、付款方式

- 项目验收合格，收到发票后支付中标金额的100%。