- 采购需求

- 仅供参考、详见磋商文件)

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效，具备实施条件，且成交供应商提供等额的预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同款的40%作为预付款；服务期满后支付合同余款。 注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 2 | 服务地点 | 肥东县 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后至2023年10月 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |

二、项目概况：

为保障我县林业资源安全，推进生态文明建设，加强对县域内林业有害生物的动态监测管理，并重点对美国白蛾和杨树食叶害虫为主的食叶害虫进行综合防治作业。

三、监测、防治对象：

以美国白蛾和杨树食叶害虫为主的食叶害虫。

四、服务范围：

对全县20个乡镇(园区）进行全域监测；对县域主干道两侧林带和重点区域，根据虫情监测结果，确定防治面积87500亩。

五、监测、防治作业要求：

(1)监测要求：在全县布置400个美国白蛾监测点，挂设美国白蛾性诱捕器。主要对美国白蛾越冬代成虫期、第一代成虫期、第二代成虫期进行日常监测，做到定时定点，收集诱捕器内美国白蛾，并上报监测数据电子版，每个成虫期监测结束后，将收集的美国白蛾及监测数据汇总报至采购人。

(2)防治要求：在县域主干道两侧林带和重点区域内，根据虫情监测情况，确定防治面积 87500亩，防治对象为以美国白蛾和杨树食叶害虫为主的食叶害虫。实施无公害喷雾防治，施药机械为车载式喷雾机、烟雾机和无人机，药剂为 3.6％烟碱苦参碱微囊悬浮剂、甲维·灭幼脲等无公害农药。施药机械采用车载式喷雾机和无人机，其中主干道两侧林带采用高射程车载喷雾机进行防治；退耕还林地，片林区域，要求采用无人机进行喷洒作业。具体防治时间根据虫害发生情况、虫情调查结果确定。

六、建立监测平台及聘请和培训村级查防员：

成交供应商需建立监测平台，提供APP 安装和培训，在全县范围内聘请130名村级查防员，与成交供应商签订聘用合同。村级查防员由乡镇推荐，劳务费由成交供应商支付。

七、美国白蛾性诱捕器技术要求：

每套美国白蛾诱捕器由一个诱捕器和一个诱芯组成。

（1）美国白蛾诱芯参数：

a、诱芯成分：（顺3，顺 6,9S，10R）-9,10-环氧-3，6-二十一碳二烯；α-亚麻酸醛； （顺3，顺6,9S，10R）-9,10-环氧-13，6-二十一碳二烯。

b、缓释载体：聚乙烯塑料。

c、缓释时间：≥90天。

d、美国白蛾诱芯形状为片状。

(2)、美国白蛾诱捕器参数：

a、诱捕器组成：上盖1个，漏斗1个、集虫桶1个，诱芯悬挂片1个。

b、上盖：圆形，直径大于支撑漏斗直径，四个可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，其中相对的两个可以穿通，用于固定铁丝，向下面中心圆点处有用于悬挂、固定诱芯的带孔小圆柱体。

c、漏斗：相对的两个支撑杆分别长30mm和40mm左右，漏斗上端内径100mm左右，外径125mm左右，漏斗下端内径30mm，外径165mm左右，漏斗高120mm左右。

d、集虫桶：上端桶内径150mm，外径164mm 左右，下端桶直径130mm左右，桶高125mm左右。

八、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按响应无效处理。报价为完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

九、验收要求

采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、省市相关专家等组成）验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。验收费用由成交供应商承担。