（一）服务内容

1、防治范围：江西农业大学南北校区及东区（含学生宿舍区、家属区、农机厂苗圃）所有绿化植物及构筑物周边的白蚁防治；包括：以上区域所有绿化植物及行道树（主要为樟树）。

2、防治面积：2200亩。

3、服务内容

3.1白蚁危害勘查：针对防治范围内的全部区域，利用“迹查法”、“引诱法”、“询问法”相结合的方式完成对防治范围内白蚁危害的全面勘查工作，搜集、整理和记录白蚁种类、危害集中发生区等相关基础资料，做好防治区域治理区间划分，确定白蚁防治部位。根据勘查结果，制定科学合理、周全缜密、切合实际、方法得当的白蚁综合防治施工组织计划和方案、质量保证措施、环保施工措施及验收方案等，对关键防治技术、项目实施重点和难点有切实可行的解决方案，经采购人批准后实施。

3.2白蚁危害预防：针对防治范围内的全部区域，采用“喷药法（白蚁预防药剂）”完成白蚁预防工作。

3.3诱杀法：针对防治范围内存在白蚁危害的部位，采用诱杀法完成白蚁治理工作。

挖巢法：针对防治范围内的重点部位，在诱杀法基础上，针对蚁巢所在部位采用挖巢法完成白蚁蚁巢处理。

灌浆法：针对防治范围内的重点部位，在诱杀法基础上，针对蚁巢所在部位采用灌浆法完成白蚁蚁巢空洞的处理。

3.4临时施工工程：

除杂工程：对防治工作或防治效果存在影响的杂草、小灌木等植被或杂物进行清理，平整施工场地。

场地恢复工程：施工结束后对环境存在影响的诱杀饵料、施工辅助设施等及时进行清除，恢复环境原貌等。

资料整编与施工档案保存：主要指施工过程中资料记录、施工结束后资料整编、验收资料整编及施工档案保存。

后续服务的复查回访：综合防治施工结束后在包治期限（3年）内，根据采购人项目管理需要，随时提供白蚁防治服务；每年的 3～6月份和 9～11 月份分两次对项目管理单位进行复查回访，并递交复查报告，对存在白蚁危害的部位进行巩固灭杀。

（二）技术要求

1、质量要求

1.1施工方案内容完整，施工部署全面。技术要求必须符合现行国家、行业及项目所在地地方标准和技术规范。

1.2成交服务商质量保证符合行业最新标准，成交服务商必须达到合格标准要求。

1.3成交服务商遵守安全技术操作规程以及采购人现场有关安全管理的规定。按国家标准和规范执行，工作期间无重大安全事故发生，无死亡事故。

1.4有项目质量回访和保修制度，防治期内每月至少巡查2次，保证在采购人提出要求后24小时内到现场处理问题，选择白蚁危害较集中时期全面施药8~10次，每次施药后及时检查施药效果，并作好防治记录。防治期内每年12月至1月进行蚁巢探测并对防治范围内采用生物药剂进行预防处理。

1.5有环境保护管理与保障措施，严格按照有关的技术操作规程施药。

1.6有文明施工和安全生产体系防护措施，上岗作业人员应注意操作安全、明确任务、文明作业、穿着整齐、持证上岗，尊重采购方师生员工，维护采购方单位形象，并填写《白蚁防治技术服务工程登记表》作为服务凭据。

（三）防治药物要求与管理

1、药物要求

1.1服务商所使用的白蚁防治药物的选择和使用必须符合国家和地方的现行规定，药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。

1.2白蚁防治药物的使用应贯彻“安全环保”的原则，高效低毒，无驱避作用，对人畜无害，符合国家环保要求。

1.3药物的使用浓度和使用剂量应符合药物产品标签或说明书的要求。

1.4不同类型的药物不得擅自混配使用。

1.5施工过程中，根据当地气候、土壤、地下水及现场的具体情况，需要对施工药物的使用浓度、剂量进行调整的，必须严格掌握，确保其有效成份含量保持不变，并做好详细记录。

1.6与土壤颗粒结合力好，使用后在土壤中不易移动，持效期较长；非易燃易爆；对白蚁防治效果好；干燥后难溶于水，不易挥发。

2、药物管理

2.1药物必须专仓储存、专人管理、分类存放，并与生活区、办公区和饮水区相隔离，严禁与食物一起存放。

2.2药物储存场所应坚固、通风、干燥、阴凉，并配有防火、防爆、防盗等专门设施，应符合有关安全、防火规定。

2.3盛装药物的容器，使用前后应仔细检查有无破损和渗漏，及时消除安全隐患。药物使用完毕后，应按照环境保护法规的有关规定，妥善处理废水、废渣、废容器。

2.4装卸药物时应轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，以防药物泄漏，危害人、畜安全，造成环境污染。

2.5运输药物过程中，应配专用密封容器，注意安全行驶，避免药物外泄。

2.6施工过程中，应加强对药物的管理，严防药物失控。