附件1

服务需求及技术要求

一、采购需求前附表

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 付款方式 | - 项目完成并经验收合格后一次性付清，成交供应商凭验收签证并提供有效税务票据办理费用结算 |
| - 2 | - 项目地点 | - 桐城市境内 |
| - 3 | - 合同履行期限 | - 合同签订后 15 日历天内完成 |
| - 4 | - 质量要求 | - 合格 |
| - 5 | - 免费质保期 | - 验收合格之日起 1 年 |

二、项目背景

根据上级水利行业主管部门要求，为做好水利工程白蚁等害堤动物危害防治工作，保障水利工程运行安全,开展桐城市境内水库、圩堤白蚁等害堤动物隐患应急整治。

三、编制依据

1.《水利部办公厅关于抓紧开展水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治确保度汛安全 等文件的通知》  (办运管〔2023〕137 号) ；

2.《安徽省水利工程白蚁防治技术规程》及相关规范、要求；

3.《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政 农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（皖财农〔2023〕634号）;

四、项目概况

1.项目名称：桐城市2023年白蚁等害堤动物隐患应急整治项目

2.项目位置： 桐城市大关、文昌等11个镇街。

- 最高控制单价：330元/巢（综合单价）。综合单价包含:蚁巢开挖、蚁王蚁后抓捕、巢内药物消杀、土方回填夯实、坝（堤）坡恢复等所需的人工费、材料费、 机械费、管理费、措施费、税金等所有费用。

- 质量要求：合格。

五、采购内容

利用人工挖巢法对桐城市境内45座水库大坝、3个万亩圩圩堤白蚁等害堤动物隐患进行整治，并对开挖的蚁坑等采用黏土回填夯实，恢复坝（堤）坡。

六、技术服务要求

( 一) 服务要求

1.本项目合同履行期限为 15 日历天，自合同签订之日开始，以追挖蚁巢、填筑蚁道、 巢内施药等方法对服务范围进行统一集中白蚁防治。

2.应当编制具体防治方案。防治方案包括蚁情调查、防治范围、具体防治措施、施工 安排、后续服务等内容。

3.挖出白蚁窝巢，每抓捕到一对蚁王、蚁后为一巢，对蚁巢进行药物处理，再将其封闭，回填夯实并恢复坝（堤）坡；必须使用符合国家规范要求的白蚁防治专用药剂；同时，必须将服务范围内所有主巢清理干净，不得有遗留，且要做好药物隔离防护措施，防止白蚁侵害，在投放药物时，不得污染水质。

4.对服务管理范围进行统一集中防治时，重点检查曾经发生过白蚁危害的部位。同时， 专业技术人员应根据管护人员的日常记录因地制宜开展白蚁防治工作，消除隐患。

5. 自备交通车辆、所需工具、引诱白蚁的材料、毒杀白蚁药物；所挖土方回填夯实、 食宿费用自理，同时应加强施工过程的安全生产管理，规范项目安全生产监督管理工作，有效保障从业人员生命安全和财产安全。

6.对各堤防现场防治工作实施后应及时填写《白蚁防治施工记录表》。

7.合同期内服务范围堤防现场发现有白蚁侵害，收到采购人通知后在 24 小时内响应， 48 小时内安排专业技术人员到现场处置。

8.免费质保期一年，质保期内成交供应商须每月至少复查一次，向采购人出具白蚁防治工程回访复查表。

(二) 防治方案及技术要求

1.防治措施：本项目通过人工挖白蚁巢将堤防内的白蚁巢穴取出，解决堤防的潜在危险。

2.技术要求：选择坡面开挖的场地，应事先了解地下情况，避免出现安全事故，避免损坏堤防设施；挖取蚁巢时，取出主巢和所有副巢，抓获蚁王、蚁后，并对巢内喷洒药物， 灭杀残存白蚁，挖巢结束后按堤防土方回填标准进行土方回填夯实，回填土方应饱满，压实度不小于0.92，栽植草皮，恢复堤身原貌。

3.实施方法：先定位白蚁巢分布点位，分别将白蚁防治区进行网格化处理，根据检查 到的蚁害迹象、分飞孔等特征指示物确定白蚁巢分布情况，作好标记，绘制白蚁蚁巢分布点位图。再人工清除分布点区域内的杂草、垃圾、废弃物及其他有碍物质，弃渣堆放在指定地点，并妥善处理。清表应防止对土壤的破坏，防止水土流失。找到蚁道口标记点，沿蚁道方向挖掘，在找到主蚁道后，判断主巢方向，沿主蚁道方向追挖至主巢。在开挖过程中要逐段探测跟挖，切记前低后高，避免土粒堵塞蚁道而迷失方向。挖巢时要一挖到底，直至把巢体挖出，切忌拖延时间。对捕捉到的蚁王、蚁后等按要求单独保存，并注明所在具体位置。

4.蚁道灌浆：从白蚁分飞孔或口径 2cm 以上的主蚁道灌进药物泥浆。如果蚁道较多时， 先灌下行且较大和上方的蚁道，后灌平行和下方的蚁道。

5.土方回填：即蚁坑回填，针对挖穴后形成的坑洞，先对巢内菌圃进行清理，将全部 菌圃清理干净，清理干净后修成规则形状 (如倒梯形形状) 后在进行回填，恢复平整度， 回填过程中每层填土虚铺厚度不得超过 25cm，并进行分层夯实。回填土料优先利用现场原 土土料，现场可利用土料不足时，采用外购合格黏土。

6.注意事项：取巢完成后，要及时清除周围松动的土体，蚁巢回填采用原土回填，原 土不足的外运黏土，外运黏土必须是与工程原土料类似的土料，分层压实，压实度应满足 规范要求，回填后需略高于原堤身坡面。栽植草皮，土方回填后，应将开挖前取开的草皮 完整栽植，不足部分外购，经进场验收合格后铺设，并定期浇水，保障草皮复活。

7.实施目的：人工挖巢能直接有效的消灭蚁巢繁殖蚁，使蚁群失去繁衍能力，清除菌圃能使蚁群失去栖息地的大本营，堵塞空腔和蚁路，消除白蚁的安全隐患，治理效果显著 一 目了然。

(三) 人员要求

1.项目要求配备专业技术人员，专业技术人员应熟悉有关政策法规，熟悉有关白蚁防 治技术规范，掌握已遭受损害的房屋建筑、园林、水库大坝等白蚁灭治方法和预防处理技 术；掌握药剂的基本知识和常用防治药剂的性能、配比、使用方法及安全操作等基本专业 知识，组织、实施白蚁防治工程施工，按要求科学配制及使用防治药剂，做好施工操作的 安全保护措施，并负责技术资料的整理归档。

2.因承包方员工在工作期间玩忽职守、严重失职对采购人造成损失的，承包方应向采 购人承担连带赔偿责任。

3.项目实施人员项目服务期间劳务及其他费用，包括但不限于人员工资、加班费、奖 金、社会保险、工伤待遇、福利、食宿、防治工具、交通费及质保期内产生的维护费用等事项均由承包方承担。

4.承包方应对选派的专业技术人员进行筛选审查，按照国家的有关规定进行岗前培训， 为其配备统一工作服及基本装备，办理入职手续。

七、项目结算

1.工程量确认：每完成一处蚁巢开挖、抓捕到一对蚁王蚁后、巢内药物消杀、土方回填夯实、坝（堤）坡恢复等方可计量为一巢，并由建设方、工程所在地水管单位、工程管护人、成交供应商四方签字确认。在实施服务期间，成交供应商应每天填写施工日志表，留存现场照片及影像资料。

2.结算标准：

(1) 结算单价：结算单价即为中标报价。

(2) 工程量结算：按实际挖巢数量结算，以四方签证计量数 (附施工及蚁巢照片、提交捕获的蚁王蚁后实物等)计算结算总价，结算总价不超过合同总价。若本项目结算后尚有结余资金，可由原中标单位按照采购单位要求实施补充项目内容，补充项目内容结算单价执行原中标单价。

3.付款方式：项目完工验收完成后支付除质量保证金以外的全部工程价款，质量保证金为结算总价的3%，质保期满后一次性无息退还。

八、项目验收

采购人、项目所在地水管单位、承包方等共同参与实施验收工作，结果和验收报告经各方确认后生效。