# 招标需求

## 服务要求

一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计数量 | 控制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主坝白蚁防治 |  |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 巢 | 5 | 1600 |  |
| 2 | 灌浆 | 巢 | 5 | 3000 |  |
| 3 | 白蚁诱杀 | m2 | 24000 | 1.69 |  |
| 4 | 钻孔屏障 | m2 | 24000 | 4 |  |
| 5 | 防治隔离沟 | m | 200 | 40 | 主坝两端与外界连接处 |
| 二 | 副坝白蚁防治 |  |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 巢 | 40 | 1600 |  |
| 2 | 灌浆 | 巢 | 40 | 3000 |  |
| 3 | 白蚁诱杀 | m2 | 4000 | 1.69 |  |
| 4 | 钻孔屏障 | m2 | 3000 | 4 |  |
| 5 | 防治隔离沟 | m | 20 | 40 |  |
| 三 | 溢洪道两侧白蚁防治 |  |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 巢 | 40 | 1600 |  |
| 2 | 灌浆 | 巢 | 40 | 3000 |  |
| 3 | 白蚁诱杀 | m2 | 15000 | 1.69 |  |
| 四 | 库区道路两侧白蚁防治 |  |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 巢 | 70 | 1600 |  |
| 2 | 灌浆 | 巢 | 70 | 3000 |  |
| 3 | 钻孔屏障 | m2 | 15600 | 4 |  |
| 4 | 白蚁诱杀 | m | 25000 | 1.69 |  |
| 5 | 诱杀灯安装 | 套 | 10 | 2550 |  |
| 五 | 白蚁自动监测系统建立 |  |  |  |  |
| 1 | 自动监测装置 | 套 | 200 | 800 |  |
| 2 | 旬区管理软件 | 套 | 1 | 16000 |  |
| 六 | 防治物资储备 |  |  |  |  |
| 1 | 白蚁诱杀药物储备 | ㎡ | 20000 | 1.69 |  |
| 2 | 诱杀灯备件 | 套 | 5 | 2550 |  |
| 3 | 自动监测装置备件 | 套 | 10 | 800 |  |
| 七 | 副坝房屋、树木清理 | 项 | 1 | 20000 | 暂估价，以实际结算为准 |
| 八 | 生态防护隔离带 | 项 | 1 | 100000 |  |
| 九 | 预备金 | 项 | 1 | 69149.7 |  |

注：投标报价每项单价不得高于控制单价，预备金和暂估价不得下浮，否则按废标处理。投标报价包含检查灭治、防治、巩固治理期间的人工费、材料费、机械费、防治药品费，安全措施费等合同履行期限内全部费用。

根据白蚁详查结果及工程实际情况，经计算，宜春市四方井水利枢纽白蚁防治预计需完成人工挖巢155巢、蚁道灌浆155巢、白蚁诱杀68000m2、钻孔屏障42600m2、防治隔离沟220m、诱杀灯安装10套、白蚁自动监测系统建立200套。详见采购清单。

二、工作内容

（一）人工挖巢及土方回填

1.人工挖巢工作内容

根据详查情况，对副坝、溢洪道两侧、库区道路两侧发现白蚁危害的区域，利用人工挖巢法挖掘主巢，灭治白蚁。挖巢灭蚁是一种比较古老而又是行之最有效的灭蚁加固水利堤坝的技术措施。利用挖巢法，一旦擒到蚁王和蚁后或其中一性，则此群白蚁就会慢慢衰亡死绝，再结合施药毒杀残余白蚁和灌药堵洞，这是处理白蚁最彻底与效果最佳方法。

2.工作方法

2.1定位白蚁巢分布点位。分别将白蚁防治区进行网格化处理，根据检查到的蚁害迹象、分飞孔等特征指示物确定白蚁巢分布情况，作好标记，绘制白蚁蚁巢分布点位图。

2.2开挖准备：人工清除分布点区域内的杂草、垃圾、废弃物及其他有碍物质，弃渣堆放在指定地点，并妥善处理。清表应防止对土壤的破坏，防止水土流失。

2.3挖巢：找到蚁道口标记点，沿蚁道方向挖掘，在找到主蚁道后，判断主巢方向，沿主蚁道方向追挖至主巢。在开挖过程中要逐段探测跟挖，切记前低后高，避免土粒堵塞蚁道而迷失方向。挖巢时要一挖到底，直至把巢体挖出，切忌拖延时间。

2.4对捕捉到的蚁王、蚁后等按要求单独保存，并注明所在具体位置。

3.人工挖巢技术要求

3.1开挖前必须仔细查找蚁路、白蚁活动迹象等，确定蚁巢准确位置，经管理单位同意后再行开挖，严禁随意开挖堤身。

3.2挖巢数量的计量：挖巢法以开挖找到白蚁的主巢或蚁后为计量依据。未找到主巢或蚁后的不予计算巢穴数量。

3.3蚁巢端出后要及时清除周围松动的土体，修坡形成规则形状后采用与工程原土料类似的土料进行分层回填并夯实。

3.4采用人工开挖的方式对白蚁进行整巢灭治，应挑选有挖巢经验的专业人员，尽量减少开挖土方量。

3.5有专人详细记录挖得主巢的位置、深度、大小、蚁王蚁后、副巢的数量等情况。且要对开挖部位、气象条件、地表特征等情况记录在白蚁开挖治理表格。

4.土方回填工作内容

即蚁坑回填，针对挖穴后形成的坑洞，先对巢内菌圃进行清理，将全部菌圃清理干净，清理干净后修成规则形状（如倒梯形形状）后再进行回填，恢复平整度，回填质量要与原土质量一致，回填过程中每层填土虚铺厚度不得超过 25cm，并进行分层夯实。回填土料优先利用现场原土土料，现场可利用土料不足时，采用外购合格土料。

5.土方回填技术要求

按原有标准恢复原貌，回填土料优先利用现场原土土料，现场可利用土料不足时，采用外购合格土料。

（二）蚁道灌浆

1.工作内容

根据挖巢情况，对人工挖巢后的蚁巢内直径2cm以上蚁道进行蚁道灌浆，蚁道较多时，先灌下行且较大和上方的蚁道，后灌平行和下方的蚁道。蚁道灌浆压力一般采用0.05～0.3MPa，初灌压力为0.05MPa，逐步增加，最大灌浆压力不宜超过0.3MPa；蚁道灌浆时应遵循少灌多复、循环灌注原则灌浆浓度由稀到稠，比重由小逐渐增大，直至进浆困难，蚁道口反浆为止。

2.工作方法

2.1扩孔

对开挖后蚁巢内及诱杀后形成的直径2cm以上蚁道进行人工扩孔，将蚁道口人工扩充内径，扩充长度20～30cm，作好标记。

2.2制浆

利用小型制浆机按照浆液物理性能指标拌制浆液，制作的黏土浆液要求流动性好，充填能力强，有一定悬浮性，沉淀慢、析水快，促使浆液能更好的地充实蚁路及其他渗漏通道或隐患。

2.3蚁道灌浆：

2.3.1蚁道灌浆之前先用做好的锥形塞将所灌蚁道口密封，将其他蚁道用木棒封闭，防止灌浆时浆液流串及回流；

2.3.2蚁道灌浆时应遵循少灌多复、循环灌注原则。蚁道灌浆压力一般采用0.05～0.3MPa，初灌压力为 0.05MPa，逐步增加，最大灌浆压力不宜超过0.3MPa；灌浆浓度由稀到稠，比重由小逐渐增大，直至进浆困难，蚁道口反浆为止。

2.3.3按上述步骤，重复其它蚁道灌浆。

2.4浆液的要求

2.4.1黏土的质量要求是塑性指数不宜小于 14，黏粒（粒径小于 0.005mm）含量不宜低于 25%，含砂量不宜大于 5%，有机物含量不宜大于 3%。

2.4.2泥浆容重：1.2t/m3～1.5t/m3。

2.4.3含药量：按药物使用说明书中规定的剂量配药。

（三）白蚁诱杀

1.工作内容

白蚁的喜食性和生活习性为白蚁诱杀提供了科学依据。黑翅土白蚁喜欢吃甘甜、芳香以及褐变的食物，菌菇类对白蚁引诱性也非常强，白蚁个体之前具有互相舔舐、互相喂食的生活习性，因此只要饵剂能够吸引白蚁巢穴内种群的一部分前来取食，就会一传十十传百，最终使整个蚁巢全部中毒死亡，达到白蚁诱杀的目的。在白蚁活动频繁区域进行白蚁诱杀，通过埋设诱杀包，灭治白蚁并预防繁殖蚁侵入地下繁衍、发展，从而达到防治效果。

2.技术要求

2.1在防治范围内按行距 4m，排距 5m 做标记点，梅花状布置。根据现场实际情况合理布置。

2.2根据标记点，组织人工开挖 10cm（直径）×20cm（深度）的圆柱体竖直坑洞，将诱杀包插入坑中，将开挖土方回填至诱杀包四周坑洞内，用脚将土方踩实。铺设量为 1 包/点位。

2.3诱杀包要求：本项目采够符合国家有关技术和环保标准的成品诱杀包。

（四）钻孔屏障

1.工作内容

在主副坝背水坡、溢洪道两侧、库区管理道路两侧白蚁活动频繁区域进行钻孔灌药，通过药物在地下形成化学屏障，灭治白蚁并预防繁殖蚁侵入地下繁衍、发展，从而达到防治效果。

2.工作方法

2.1布孔：在水库背水坡堤脚线处，沿坝轴线方向每隔 1 米布置 1 个孔，然后在两孔中间垂直两孔连线方向间隔 2 米再布置一孔，呈梅花状布置，作好标记。根据现场实际情况合理布置。

2.2钻孔：根据布设的孔位，采用人工打孔或者机械钻孔，孔深 0.5m，孔径0.03～0.05m，钻孔应铅直，避免串孔。

2.3制浆：利用小型制浆机按照浆液物理性能指标拌制浆液，加入白蚁药剂，制作的黏土浆液要求流动性好，充填能力强，有一定悬浮性，沉淀慢、析水快，促使浆液能更好的地渗入孔中。

2.4灌浆：将药浆灌至孔深三分之二处，灌浆时应遵循少灌多复、循环灌注原则。

2.5封孔：药浆灌完后对灌浆孔上部三分之一采用黏土进行封闭，并夯实。

3.所用浆液应符合以下指标

3.1黏土的质量要求是塑性指数不宜小于 14，黏粒（粒径小于 0.005mm）含量不宜低于 25%，含砂量不宜大于 5%，有机物含量不宜大于 3%；

3.2泥浆容重：1.2t/m3～1.5t/m3。

（五）防治隔离带

1.工作内容

根据白蚁生活习性，白蚁通过地下修筑蚁道来完成取食、取水等，为了切断白蚁从地下侵入堤坝的途径，在水库主副坝坝头、坝尾与外界的交接处，设置隔离沟，阻止周围的白蚁延伸到堤上，造成危害。

2.技术要求

2.1设置沟槽：在主坝、副坝坝头、坝尾与外界连接处，开挖 30×50cm 隔离沟。

2.2拌制药液：采用10%吡虫啉悬浮剂灭蚁药剂，按药物的产品标签或说明书的要求浓度和使用剂量配置药物，搅拌均匀。

2.3喷洒药液：使用背负式电动喷雾器在沟底均匀喷洒药物，喷洒完后分层回填土方，每层回填虚土厚度 10cm，分层夯实，恢复原貌。

（六）诱杀灯安装

1.工作内容

在四方井水利枢纽指挥部前空旷区域安装诱杀灯，11 月底前安装完成。在白蚁分飞期每 10 天观察记录白蚁诱杀灯防治效果，若发现诱杀灯周边存在分飞白蚁活动，及时采取人工措施进行处理，防止分飞白蚁集中扩散。

2.工作方法

2.1诱杀灯安装位置应远离堤坝核心区域。

2.2根据现场情况采用埋设地笼（15cm×15cm×25cm）的方式对诱杀灯进行固定, 地笼采用混泥土预制块的形式进行固定，埋设地笼的坑洞尺寸为40cm×40cm×35cm，灯杆高约2m。

2.3每个月需对白蚁诱杀灯进行检查维护，对太阳能电池板、锂电子蓄能电池、风机、诱虫灯管发现有损坏的，进行记录并及时维修或更换。

3.技术要求

3.1吸入式诱杀灯技术标准要求：

3.1.1充电模式为太阳能电源，采用锂电子电池蓄能，电池续航能力不小于 10天；

3.1.2整机输出功率：15-25W，采用波长 380nm-780nm 多光谱诱虫灯管功率2-15W；

3.1.3采用螺旋式强劲风机：功率 12W/12V，转速≥2200 转/分，风速≥1.85m/s；

3.1.4 IP防护等级为68。

3.2诱杀灯底座螺丝若出现生锈情况，应及时进行除锈刷防锈漆处理，防止基座螺栓进一步锈蚀。

3.3巡查维护期间当发现诱杀笼脱落时，及时进行维护安装。

3.4白蚁分飞期时，每天对诱杀灯进行巡查，对诱杀灯周边存在分飞白蚁活动迹象的，及时寻找分飞孔，对发现的分飞蚁进行药物灭杀。

3.5白蚁分飞期结束时应申请关闭诱杀灯，延长诱杀灯使用寿命。

（七）白蚁自动监测控制系统

1.工作内容

本项目白蚁治理完成后要对治理效果和白蚁危害进行检测，采用白蚁自动监测控制系统进行白蚁实施监测。

2.技术要求

在白蚁防治范围内对主坝、副坝布置自动监测装置，共设置 2 排自动监测装置。其中，第 1 排自动监测装置距坝脚10m，第 2 排距离第1排10m。自动监测装置间距10m，梅花状布设，根据现场场地实际情况合理布置。

白蚁监测的预防报警系统：利用白蚁喜欢吃的食物作为诱饵，在预定部位放置引诱装置，融合现代自动报警装置和物联网数据传输技术，安装白蚁引诱装置以及报警系统，研究报警装置的定位方法以及数据传输方式，定期检查；解决白蚁分飞侵入（飞）和蔓延侵入（爬），一旦有白蚁入侵危害，白蚁自动监测系统即自动发射报警信号，以便及时采取白蚁防治措施，消除白蚁危害。

自动实时白蚁监测控制系统，采用遥感技术，非接触、无导线概念，不用金属、不用开挖，各零部件独立互和运行，是基于非药物监测、预防和药物定点定量灭杀相结合的白蚁监控防治的新方法。具有技术含量高、性能好、技术路线合理、结构科学等优点。在这种新颖的地下型白蚁监测装置中，还预留了药物通道，一旦发现白蚁后，实现非取出，保持白蚁环境，加入药条，这些带药白蚁啃食回巢后，通过拥抱、清洁、互相舔食等行为将药粉传递给同巢的白蚁个体，最终导致白蚁的整巢灭亡。

三、白蚁防治目标、任务及要求

1.白蚁防治目标：保护国家和人民群众的财产和生命安全，通过本次白蚁综合治理，将白蚁危害控制在最低限度保护枢纽工程安全，达到质量合格标准。

2.白蚁防治任务：详见清单。

3.白蚁防治原则：坚持“先治理，后预防，防治结合，科学管理，依法监管，强化责任”的有害生物防治方针，分析指定区域对圩堤白蚁的蚁情和危害，以此制定科学的治理、防范措施，有效阻隔白蚁对堤坝的侵蚀危害。

4.防治方法：根据白蚁的生物学习性，对防治范围内开展白蚁详查工作，根据详查情况，采用“挖巢法”从根本上灭治白蚁，挖巢后结合“钻孔灌药”灭杀预防白蚁，再采用“灌浆法”充填因蚁巢、蚁道造成的空腔，最后采用“药物隔离带”预防外围白蚁生存繁衍，达到白蚁危害综合防治效果。根据审定的方案实施防治工作，逐步控制白蚁基数，对重难点区域进行重点分析及重点治理，提供合理的质量保证措施、售后服务、项目合理化建议等。

5.药物使用：应坚持生态、绿色的理念，最大限度减少化学药物的使用量。应选用高效、低毒、低残留、环境友好型白蚁防治药物，符合水源地管理要求。选用的白蚁防治药物应符合国家农药管理的有关规定，并遵照产品说明书使用，不同类型的药物不得擅自混配使用。

6.工作要求：加强部门配合，落实防治责任。按照相关要求，负责白蚁防治项目的统筹协调工作，并对防治工作进行部署检查和督办，有效推进防治工作。相关负责人负责技术实施的具体配合工作。

7.安全责任：在实施整个项目期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由成交人负责，服务人员应经过必要的业务培训，方可上岗操作，并应掌握应知应会的服务安全技术，报务前应穿戴好工作服，方可进行操作；施工现场以及存放材料的库房，必须通风良好，严禁烟火，有相应的防火措施，施工地点要配备必须的灭火设备等消防器材，施工现场不准混放易燃、易爆物品。

8.人员要求:项目负责人、技术负责人均应具有水利工程或白蚁防治相关中级工程师及以上技术职称（提供人力资源和社会保障部门颁发的证书复印件），项目组技术成员数量不少于10人（不含项目负责人、技术负责人），工程检查等辅助人员数量应满足工作需要。

9.其他要求：地面开挖的场地应事先了解地下是否埋有电线、电缆、光缆和其他各种管线，避免出现安全事故，避免损害公共设施。

四、施工及验收标准

1.参照国家《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》、《土石坝养护修理规程》SL210-2015等标准，进行施工和验收。

2.验收方法按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行。

3.验收交付标准：按照水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》的标准进行整治和后期维护服务，服务质量应当达到或优于现行国家行业规范（或行业标准）合格要求。

4.在采购人监督下由中标人设置计量表，在中标人实施白蚁防治处理服务期间，每天对白蚁防治处理情况进行计算。计量表及备用件均由中标人提供，以确保正常计量。计量结果由成交供应商每天以书面形式记录，由采购人、中标人双方签字确认生效。如果采购人发现计量过程存在问题，要求中标人纠正但中标人拒绝纠正的，采购人有权拒绝签字确认并不支付服务费。

## 第二节 商务条款

1.现场勘察。投标人必须对项目实施现场和周围环境进行周密的勘察和研究，以获取编制投标文件及进行投标所需的所有资料。中标后签订合同时和实施过程中，中标服务商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔的要求。投标人在现场勘察中所发生的意外事件自行负责。投标人现场勘察的一切费用自理。

2.工期：本项目工期为自合同签订起90日历天，质保期为1年。

3.付款方式：3.1.进度款支付：中标人提出进度付款申请以及相应支持性证明文件，经招标人按程序核查后，每月支付实际完成合格工程量（经第三方审核）的80%。3.2.工程结算款：待工程完工验收并经结算审核后，向中标人支付至审定结算款的97%。

4.质量保证金：经审定的结算价3%作为质保金，质保金待一年缺陷责任期期满后一次性无息支付给中标人。

5.其它要求

5.1中标服务商提供的服务应能满足招标文件所提出的各项技术指标和性能要求；若发现中标服务商在投标文件中所列的各项技术指标和性能有欺诈行为的，采购人有权取消其中标资格。

5.2若在执行合同过程中给采购人造成损失，采购人有权进行索赔并追究其相关责任。

5.3中标人在项目实施、验收或服务过程中所发生的一切人员、产品质量事故，或因中标服务商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标服务商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

注:以上服务需求为实质性条款，必须完全满足或优于，不满足作无效投标处理。