附件1：项目技术、商务及其他要求

采购项目技术、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。）

★一、采购项目内容及服务清单

峨眉山市建成区病媒生物防制消杀服务。对我市建成区内所有外环境及重点单位、宾旅馆、居民小区、农贸市场等进行全面病媒生物消杀2轮、重点消杀不少于2次（按照消杀效果确定）。

药物不少于下表要求：

| 类别 | 名称 | 技术参数/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭鼠药 | 溴敌隆或溴鼠灵 | 溴敌隆或溴鼠灵含量：0.005%； 剂型：饵剂。 | 公斤 | 2600 |
| 灭蚊蝇药 | 高效氯氰菊酯·吡丙醚 | 有效成分总含量：不低于10%； 剂型：悬浮剂或水乳剂。 | 公斤 | 1100 |
|  | 氯菊·烯丙菊酯 | 有效成分总含量：不低于10.4%；剂型：水乳剂。 | 公斤 | 1100 |
|  | 吡丙醚（灭幼虫） | 有效成分含量：0.5%； 剂型：颗粒剂。 | 公斤 | 100 |
| 灭蟑螂药 | 吡虫啉或呋虫胺 | 吡虫啉含量不低于2.5%或呋虫胺含量不低于0.5%； 每袋净含量：不低于5克； 剂型：饵剂。 | 袋 | 10000 |
|  | 高效氯氰菊酯 | 有效成分总含量：不低于1%； 剂型：热雾剂。 | 升 | 100 |
| 器械 | 毒饵盒 | 材质：陶瓷； 长宽高：30cm×11cm×11cm； 含警示标识。 | 个 | 1200 |
|  | 防鼠网 | 网眼：不大于1cm×1cm； 每个防鼠网面积不小于0.2平方米。 | 个 | 800 |
|  | 灭蚊灯 | 太阳能灭蚊灯； 每盏控制面积：15-30亩。 | 盏 | 4 |
| - 备注：提供所投药品有效期内的农药登记证和农药生产许可证。 |  |  |  |  |

采购项目的价格构成：包括以上产品和服务价格，以及运输、装卸、仓储、税收、农药包装废弃物回收处置、设备使用费、辅助材料费、安全措施费等相关费用。

★二、采购项目技术参数和配置等标准要求

1、消杀范围：

峨眉山市建成区（约25平方公里内）的外环境、绿化带、公园、广场、公共厕所、车站、垃圾中转站、果皮箱、农贸市场、五小行业、机关企事业单位外环境、居民小区外环境等场所。

2、服务期限及消杀频次：

自合同签订之日起一年的服务期内，共计开展4次病媒生物防制消杀服务(全面病媒生物消杀2轮、重点消杀2次)。若未能达到消杀合格标准，采购人有权要求供应商进行补充消杀，所需费用由供应商自行负责。

3、消杀服务质量要求：

全面完成峨眉山市建成区2024年病媒生物防制消杀服务任务，确保建城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。

4、消杀使用药品：所使用的药物为国家有关部门批准药物。

5.配置要求：

5.1 投标人提供的投标药品农药生产许可证、农药登记证齐全；

5.2 投标人提供产品清单（注明产品品名、数量、生产日期、规格型号和原产地或生产厂家）。

三、技术要求

投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

★1、日常消杀服务要求：

1.1 中标单位做好日常四害消杀维护和巩固工作，确保消杀效果。并指导社区开展居民小区消杀工作。

1.2 确保药物使用安全、有效。投（施）药、安放毒饵盒后，向甲方指出需防护的部位和措施。

1.3 所使用的灭鼠毒饵、除虫药物必须达到国家环保及相关质量标准。

1.4 事先做好施药前提示，不能影响市民的学习、工作、生活。

1.5 确保对甲方辖区内的动植物及公共设施不造成损害，不得造成辖区内环境污染。

1.6 确保作业安全。若因施工原因造成的安全事故及存在安全隐患造成自身和他人人身财产损害，其责任由乙方承担。

1.7 统一、集中开展除“四害”工作时，提前10个工作日向甲方告知消杀服务时间。

1.8 统一着装、佩证、持证上岗，文明作业。填写服务登记卡，并请被服务单位有关人员签字，保存服务凭据。

1.9 派往业主服务的工作人员具有人力资源和社会保障部门颁发的《职业资格证书》。

1.10 指导责任单位修复、增设防鼠设施，做好日常灭鼠除害的巩固工作。

1.11 在消杀服务期间，所有工作人员应遵守相关法律法规，不得有任何违法违规事件发生。

1.12 消杀服务结束后，所有资料由乙方在省爱卫办检查验收前装订成册交甲方保管，以便验收用。

★2.日常消杀基本要求：

2.1 中标单位按照爱国卫生管理部门的部署，做好2024年统一性、集中性除“四害”工作；保证建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；承担灾害、突发事件应急消杀和重大活动的除“四害”消杀工作。

2.2 若消杀效果不能达到要求，业主有权增加消杀次数，所增加的费用全部由成交供应商自行承担。

2.3 签订公共安全责任书，并作出相应承诺。

3.消杀服务质量要求：

消杀工作全面结束后，按照中华人民共和国卫生部、中国国家标准化管理委员会于2011年12月30日发布并于2012年4月1日实施《病媒生物密度控制水平—鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊》的4个中华人民共和国国家标准（GB／T27770、27771、27772、27773—2011）和《国家卫生城市及国家卫生县标准（2021版）》规定验收，通过采购人组织的预验收，如有问题必须及时整改，并通过四川省或乐山市爱卫办组织的监测和评价，达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。

★四、商务要求

| 序号 | 内容 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 合同签订之日起一年。 |
| 2 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 3 | 付款方式 | 1、自采购合同签订后，中标单位消杀服务全面结束后，经采购人组织专家或专业技术人员监测和评估，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求后，一次性支付。 2、中标单位消杀效果如未通过采购人组织的监测和评估，甲方不再支付费用，同时终止合同，已发生的消杀费用由中标人自行承担。 |
| 4 | 履约分包 | 不允许分包。 |
| 5 | 其他 | 1、供应商所提供的货物必须是本采购文件所要求符合国家标准或行业标准的全新产品，所提供的货物由供应商负责送货等相关费用。 2、其他相关要求供应商按合同约定执行。 |

★五、验收方式

1.根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号以及招标文件的相关要求进行验收。

2.消杀效果必须满足国家、省市相关标准，达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。如该项服务不达标或导致检查验收不合格，则视为采购项目验收不合格。

3.由于供应商的原因，导致检查验收不合格而产生的费用由供应商自行承担。