### 吉安市第一人民医院除四害服务

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

7、具有《有害生物防制服务能力等级A级证书》

8、拟投入本项目的人员配备情况：工作人员具有《中华人民共和国有害生物防制员职业资格证书》、《有害生物防制专业技术水平评价证书》或《有害生物防制职业技能等级证书》的员工不少于6人，其中等级要求：技师3人，高级3人，需提供员工职业资格证书原件和投标响应供应商提供招标前3个月内为与员工职业资格证相对应的员工交纳四险（即：养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险）证明复印件加盖公章上传线上审查，中标后需现场查验所有资料，如果发现弄虚作假的5年内不得参与本单位所有招投标，需要员工职业资格证和员工交纳四险人员相对应的明单，未提供或提供不全做无效标。

9、投标供应商承担过医院同类环境病媒生物防制工作的项目业绩，

（二）、采购项目技术要求：

1.1基本情况：

医院周边的环境 复杂给有害生物孳生繁殖提供了良好的条件，对医院的下水道、水体、垃圾堆放点、公共绿化带、蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地等医院内外环境区域开展病媒生物防制服务。

1.2目标：

根据病媒生物防制达标考核要求，结合上属范围的基本概况，确保区域范围内的病媒生物密度标准达到国家标准。

1.3项目实施计划：

1.3.1本底和孳生地调查：

为科学有效制订病媒生物防制工作计划，切合实际有效展开相关综合防治工作，在开始病媒生物防制服务消杀工作之前必须先开展以上范围病媒生物密度和孳生地调查，在消杀过程中自评防治效果，并依据评估情况进行及时纠偏，确保综合防制效果。同时形成病媒生物防制台账资料，收集归档。

1.3.2消杀范围：

医院所有建筑物内外环境，门诊大楼、住院大楼、感染大楼、室内外停车场、垃圾池、下水道、水体、垃圾堆放点、公共绿化带、蚊虫孳生水体等内外环境区域。

1.3.3病媒生物防制作业要求：

（1）落实医院内外区域的病媒生物防制工作，确保按计划在各区域进行全方位的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂作业，确保达到国家标准。

（2）坚持“预防为主，综合防治”的消杀方针，确保使用国家规定或爱卫会认定和推荐的药物。对病媒生物防制药物建立进出登记台账，并取得“三证（产品农药登记证、生产许可证或农药生产批准证书、企业执行标准证书）”。病媒生物防制作业时要注意安全用药，废弃药物及死鼠等要妥善处理，防止污染。

（3）病媒生物防制工作人员需经培训后持证上岗，按照病媒生物防制工作的法规标准，规范操作。作业时必须统一服装、统一标准，做到安全作业、文明作业。

（4）做好每次病媒生物防制工作的记录，登记时间、处理位置、用药量等数据，并拍摄现场照片。

（5）在创卫调研、暗访和明查期间，根据通知对重点病媒生物防制和突击治理工作。

（6）合同期间应配合创卫办组织的大规模环境整治行动，在行动前或突击、应急检查前配合做好病媒生物防制工作。

1.4服务内容和要求：

在医院服务区域内全面开展病媒生物防制，投放灭鼠药饵，开展蚊、蝇、蟑的药物消杀，包括喷洒灭蚊蝇药物，下水道灭蟑螂，医院灭蚊、蝇、区域积水等水体灭蚊子孑、垃圾等孳生地灭蝇幼虫。按相关要求布放灭鼠毒饵站。毒饵站应根据孳生地调查设置在有鼠迹、位置隐蔽、人员稀少、不引人注目的地方沿墙等位置布放；布放毒饵站时应张贴醒目警示标志，毒饵施放应准确到位防止人、畜、禽、鸟等误食误服。

1.5相关服务标准：

（1）病媒生物防制质量标准

监测标准：《<中华人民共和国国家标准（GB/T 23796-2009）病媒生物密度监测方法蝇类》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 23797-2009）病媒生物密度监测方法蚊虫》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 23798-2009）病媒生物密度监测方法鼠类》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 23795-2009）病媒生物密度监测方法蜚蠊》。

控制水平标准：《中华人民共和国国家标准（GB/T 27773-2011）病媒生物密度控制水平蜚蠊》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27772-2011）病媒生物密度控制水平蝇类》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27771-2011）病媒生物密度控制水平蚊虫》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27770-2011）病媒生物密度控制水平鼠类》。

（2）蚊、蝇消杀：孳生地投放灭幼药剂，重点部位及害虫栖息场所进行药物滞留喷洒和空间喷雾，药品均采用国家相关部门批准使用的高效低毒卫生杀虫药剂；宣传并指导相关村民和居民做好防蚊、防蝇工作，消除孳生地，做到重点区域重点监控，发现问题及时处理的施工原则。

（3）灭鼠药械统一投放，进行多轮统一投药，即：灭鼠重点区域为老鼠活动和容易孳生栖息的地点等作为灭鼠防鼠工作重点，原则上投药必须投入固定鼠穴、毒鼠屋或相对隐蔽的区域和地点，选用药物为第二代抗凝血剂灭鼠毒饵，确保安全高效，严禁使用国家禁止使用的灭鼠药物，并将加大对服务范围内各单位、各居民区人员的宣传介绍，提供药物保障和24小时的技术支撑。

（4）下水道的灭蟑：害虫侵犯点需进行下水道的灭蟑工作，药品采用国家相关部门批准使用的卫生杀虫药剂；这些街道四害孳生的点主要是下水道及周边、公共绿化带及周边等。

(2) 本项目可按以下药品选用：

| 序号 | 药品名称 | 药品有效成分 | 剂型 | 防治对象 | 药物用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烯炳.氯菊酯 水乳剂 | ≤12%烯炳.氯菊酯 | 水乳剂 | 蚊、蝇、蟑螂 | 室内外环境超低容 量空间处理用药 |
| 2 | 高氯.毒死蜱 | ≤12%高氯.毒死蜱 | 乳油 | 蚊蝇蟑螂 | 室外各类环 境使用 |
| 3 | 高效氟氯氰菊酯 | ≤7.5%高效氟氯氰菊酯 | 悬浮剂 | 蚊、蝇、蟑螂 | 室内外灭蚊、蝇蟑用药 |
| 4 | 溴敌隆 | ≤0.005%溴敌隆 | 毒饵 | 老鼠 | 灭鼠药物，各类环 境使用 |
| 5 | 杀虫热雾剂 | ≤2%（右旋反式氯丙炔菊酯.残杀威） | 热雾剂 | 蚊、蝇、蟑螂 | 下水道热烟雾处理 蟑螂用药、绿化热烟雾处理用药 |
| 6 | 5%吡丙醚倍硫 磷颗粒剂 | ≤5%吡丙醚倍硫磷颗粒 剂 | 颗粒剂 | 蚊蚴 | 灭蚊蚴药物 |
| 7 | 氯氟醚菊酯..氯菊酯 | ≤10%氯氟醚菊酯..氯菊酯 | 水乳剂 | 蚊蝇 | 室外各类环 境使用 |
| 8 | 杀虫热雾剂 | ≤1%高效氯氰菊酯.四氟苯菊酯 | 热雾剂 | 蚊、蝇、蟑螂 | 下水道热烟雾处理 蟑螂用药、绿化热烟雾处理用药 |
| 9 | 氟鼠灵 | ≤0.005%氟鼠灵 | 毒饵 | 老鼠 | 灭鼠药物，各类环 境使用 |

备注：

1、以上所投药品不允许负偏离；如有负偏离做无效标处理

2、响应文件中须提供以上药品生产厂家以下文件资料（资料复印件并加盖产品制造商及供应商红色公章）：

1）农业部颁发的农药登记证。

2）农药生产批准证书或农药生产许可证。

3）企业标准信息公共服务平台备案的企业标准。

4）药品检验报告。

5）药品生产厂家针对本项目的售后服务承诺并加盖公章

- 、项目服务期限：2025年4月1日-2026年3月31日。

- 项目服务时间：每月至少全面消杀一次以上。

（四）、承包方式：

采用全包干形式，即业务包干、经费包干。采购单位将医院的病媒生物防制相应经费交给成交供应商，成交供应商按采购单位的管理要求和标准组织开展病媒生物防制工作，并接受采购单位的指导、监督、抽查、考核。

- （五）用药要求：成交单位必须注重科学合理用药，不得使用国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物和器械必须符合国家规定的相关要求，达到“科学、安全、高效、环保”。为保证用药质量，使用药物可以按要求选用，使用的药品应有药品三证。（农业部颁发的农药登记证。农药生产批准证书或农药生产许可证。企业标准信息公共服务平台备案的企业标准）

（六）灭鼠毒饵站要求：

（1）灭鼠毒饵站：陶瓷毒饵站表面上釉，长30cm，高10cm，宽10cm ，毒饵站外表面应有彩色的警示标示。毒饵站应按合同约定足量投放，且合同约定量为暂估数量，以投放区域实际需求量为准，并及时对遗失、损坏的毒饵站进行补充，保证毒饵站的总量。

（2)中标人提供的灭鼠服务，毒饵投放覆盖率、到位率、饱和率及灭效均≥80%；

（3）毒饵施放应准确到位防止人、畜、禽、鸟等误食误服。保证作业安全、规范，无责任事故发生；