# 白蚁防治合同

合同编号：

项目名称：浙江省十里坪羊毛衫厂白蚁防治服务

项目编号：

甲方（采购方）：浙江省十里坪羊毛衫厂

乙方（服务方）：

甲、乙双方根据年浙江省十里坪羊毛衫厂白蚁防治服务采购项目的竞价结果，经协商一致，签署本合同。

一、合同内容

防治范围：包括浙江省十里坪羊毛衫厂监管区、原十二分厂区域、办公生活区和所有建成的道路、绿地以及位于龙游新力小区幸福路的社区康复指导站。防治总面积约为26.79万平方米。

- 合同金额

白蚁防治服务费      万元/两年。

三、款项支付

每年支付一次，先服务后验收再付款，验收合格后支付服务费。

四、验收

1、验收办法：甲方、乙方、龙游白蚁防治站三方参照防治目标进行验收，要求在防治区域内以10套白蚁监控装置为1个抽样单位，任意抽取10个抽样单位，检查白蚁监控装置内有无活体白蚁，计算白蚁防治效果；要求在防治区域内以绿地表面20平方米为1个抽样单位，任意抽取10个抽样单位，检查有无活体白蚁或新鲜的白蚁活动迹象（泥坝、泥线），计算白蚁防治效果。

2、验收标准：白蚁灭治率达到90%，白蚁危害率、白蚁上树率小于或等于10%为合格，大于10%为不合格，未达到治理要求的, 甲方将督促乙方进行整改，以达到消除白蚁危害的目标，直至验收合格为止。

3、验收费用全部由乙方承担。

- 合同期限

自2025年  月  日至2027年  月  日止。

四、防治方案

首先对防治区域内所有的房屋建筑、草坪树木进行认真细致的检查，做好标记记录。根据掌握的蚁情，在整个区域内进行一次全面、地毯式的诱杀。

在注意保护植被、景观的情况下，必须使用具有《中华人民共和国农药生产批准证书》的药品进行灭杀。

乙方至少指派1名专业技术人员（白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书；持有职业资格证书或岗位证书）每月一次以上，定期全范围检查蚁患情况，在4、5、9、10月份需增加巡查防治次数，并开展挖除蚁巢工作，作好施工现场记录，并由甲方管理部门签字，作为验收付款依据。

（1）投放诱杀包：在每年的4-10月白蚁高发期，项目防治范围的蚁害区域投放白蚁诱杀包，每处投3-5包，蚁害严重的重点区域加量。白蚁高发期防治次数不少于10次，定期检查防治效果，查漏补缺，完全控制白蚁危害，并做好记录。

（2）喷粉灭治：在有白蚁蛀食的踪迹中喷入灭蚁粉药物，使身体粘上药粉，粘上药粉的白蚁运食料回到巢时，其它白蚁发现它身体上不干净的东西后，会用口器等帮助清洁，这时药粉就会传递给其他白蚁，其他白蚁都会中毒死亡。

（3）药液剂喷洒：主要针对危害树木和草坪的土栖白蚁、散白蚁，以及危害房屋木结构的台湾乳白蚁、散白蚁，喷洒处理时需远离水源，选择晴朗天气施工，对水源附近危害区域选用其他方式防治白蚁，确保不污染环境。

（4）精准微创挖巢：白蚁挖巢不宜大面积开挖，因此，宜在白蚁危害严重的重点区域和重点部位用物理锤探方法，探准蚁巢位置，精准微创挖（取）白蚁成龄主巢，直径在30厘米及以上30巢左右，抓住蚁王蚁后，灭杀残存白蚁，并做好药土回填工作。药土回填须按照工程规范、规程的要求施工。现场开挖时，须通知采购方相关人员到场，开挖到的白蚁蚁巢和蚁王后的数量应经甲乙双方现场签字确认，并拍照留存。

五、防治目标

（一）通过对项目区域的综合治理，控制该区域的白蚁种群密度，最大程度减少白蚁对区域内道路、建筑、绿化植物的危害。灭杀现有的白蚁危害群体，减少因白蚁危害造成的损失，消除白蚁的隐患。

（二）由乙方提供人员、技术、交通工具、专用设备和药物对项目区域内白蚁进行综合治理。乙方自行组织经对项目区域内白蚁危害情况进行勘查，结合白蚁的生物特性，制定灭治与控制方案。

（三）要以“诱杀为主，防治结合”的科学防治方法，严格执行白蚁防治施工规范、安全操作规程及环境保护的有关规定，要达到防治区内的建筑、树木及绿化带无白蚁危害，树上无泥路、树内无活蚁，无新蚁害产生。

（四）白蚁防治要做到科学、安全施工作业，综合采用粉剂毒杀、水剂喷洒、灯光诱杀、挖巢法、监测控制法等方法开展防治作业，白蚁预防药物应选用取得“农药三证”并标注 “可适用于木材、建筑物及周边土壤防治白蚁”的产品，不使用国家禁用药物，配药用具不准在附近范围的湖泊、池塘内清洗，防止水体污染，杜绝中毒事件。

六、服务要求

1、乙方自行解决项目所需的机械设备、及工具（如烟雾机、喷雾器等）

2、乙方白蚁防治的药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治），严禁使用国家规定禁止使用的药物，不得危害人体健康。

3、乙方要根据白蚁危害情况及时进行白蚁防治需求，如甲方要求进行白蚁防治，乙方未及时开展白蚁防治，扣除年服务费1000元/次。

4、乙方每月对防治区域巡查一次，并做好记录。白蚁活动高发期要适当增加白蚁防治巡查次数，及时消除白蚁隐患（4月、5月、9月、10月每月需增加巡查次数，并开展挖除蚁巢工作）。壹年防治期限内，巡查次数不足12次，扣除壹年需求服务费的15%/次。

5、乙方进行白蚁防治需符合白蚁防治管理规定要求，合同期间如有新的国家管理规定，按新规定执行。

七、双方的权利和义务

1、乙方在履约过程中，因药物引起人、畜中毒的责任事故以及乙方白蚁防治人员来所工作期间的人身意外伤害和财产损失，均有乙方承担责任。

2、在合同期限内，甲方如在防治区域内发现白蚁，应立即通知乙方进行防治。

3、未经甲方同意不得转包，一经发现，甲方有权解除合同。

4、白蚁防治实施过程中，发现乙方未按规定要求配备人员、场地、机构设备的或查实弄虚作假的，甲方有权利终止合同。

5、对工作质量检查考核中存在问题，甲方以书面形式责令限期整改，如果乙方不整改或达不到整改要求的超过两次及以上的，甲方有权利终止合同。

6、如发现乙方使用药剂影响水体安全的，甲方有权利终止合同，并追究相关责任。

八、违约责任

在合同约定期间，甲乙双方不得无故终止合同履行，违约方将承担合同总额（按合同价结合服务时间折算）10%的违约金。

九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向龙游县人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另行签署书面修改或补充协议为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，具有同等效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（盖章）：浙江省十里坪羊毛衫厂      乙方（盖章）：

单位地址： 浙江省龙游县湖镇十里坪       单位地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电 话：0570-7966665                     电 话：

开户银行：农业银行龙游十里坪支行        开户银行：

帐 号：19750501040000274-0              账号：

时  间：    年  月  日                  时  间：    年   月   日