项目名称

项目名称：永修县2025年公共场所病媒生物防制服务采购项目。

合同期限

2025年6月1日至2026年5月31日止，合同期限一年。自合同执行之日起共计壹年12个月）。

服务范围

永修县城区广场160000 M2，火车站及铁路沿线96000 M2，集贸市场5503 M2，公共水面24000 M2，闲置空地293200 M2，主要街道绿化带1266000 M2，垃圾中转站550 M2，白莲公园14万 M2，沿河景观公园12万M2，湖东湿地公园260万M2，市民广场7000 M2，莲星湖公园20万 M2，合计面积约万平方米（4912253 M2），及县城内开放式小区、有物业小区。

服务内容

（一）服务范围内的病媒生物防制。

- 鼠毒饵盒建设：①毒饵盒应布放在老鼠栖息、取食和经常活动的场所，如单位庭院街道的沿墙边、绿化带、垃圾收集处理站点、下水道进出口附近等。②毒饵盒选用陶瓷的长30公分，高于10公分，毒饵盒用水泥固定在投放点，内设投药料盒，放便投药补药，统一编号，正面设置警示牌，建立毒饵盒管理台账。③毒饵盒的建设数量、规格、质量符合《病媒生物预防控制管理规定》、《病媒生物综合管理技术规范》要求，布局合理、规范，数量不低于6000个，启动服务第二个月必须全部完成毒饵站的布置安放。④按照建成区网格化管理，每个区域设置毒饵盒布点图，公告药品名称、施药人员、单位名称、编号等信息（按服务范围提供毒饵站布点图资料）。⑤药品要求：药品采购必须到正规厂家采购，提供农药登记证、生产许可证、合格检验报告。

- （二）病媒生物防制技术要求：乙方严格按照《病媒生物综合管理技术规范》（GB/T 31712-2015、GB/T 31717-2015、GB/T 31718-2015、GB/T 31719-2015）以及鼠类化学防制规范要求开展工作。

- （三）负责对指定范围内的“四害”进行常规和重点消杀，常规消杀指冬夏季，重点消杀指春秋季节。

- （四）乙方在服务期间，接受县爱卫办领导，必须无偿参加市、县组织春秋两季的病媒生物集中消杀活动，承担县爱卫办布置的应急消杀任务。

- （五）开展病媒生物防制，确保病媒生物得到有效控制，密度达到国家 C 类标准。

- （六）协助相关单位落实重点场所、重点行业病媒生物防制，确保达标。

- （七）落实常态化管理：负责服务范围内病媒生物孳生地调查及封堵公共绿地鼠洞，蚊蝇孳生地调查有清单，孳生地治理有台账，公共绿地鼠洞封堵率不低于90%，每季度上报县爱卫办存档，资料一式三份；毒饵盒饵料投放补充及时，盒内饵料缺失不得超过一周；建成区公共区域日常消杀实行属地责任单位监管，用药必须符合国家标准要求，工作清单要有责任监管单位签字确认，每季度上报县爱卫办存档，资料一式三份。

- (八）中标人在服务期间，承担应急消杀工作义务。按采购单位的管理要求和标准组织开展病媒生物防制工作，并接受采购单位的指导、监督、抽查、考核。

- （九）迎检期间重点区域主次街道两旁开放式小区的灭鼠工作。

- 项目验收

1、服务项目启动第三个月，甲方对乙方布置的6000个毒饵盒安放完成情况合格后完成初步验收。

2、乙方按照招标文件规定的服务要求，经相关部门考核服务区域达到国家病媒生物防制C级标准后，完成验收。