2025年吉首市城区公共区域病媒生物防制

消杀服务项目采购需求

- 供应商要求

1.满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商

- 二、采购项目内容

1.项目情况：为进一步加强和规范吉首市城区病媒生物防制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，确保城区病媒生物密度控制在国家标准之内，保护市民群众身体健康，决定在全市范围内开展病媒生物防制活动。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.项目预算：45万元。

4.服务期限: 自合同签订之后1年服务期。

- 三、项目技术条款要求

- 1.防制范围内容及要求

1.1城区受益不明确的公共绿地、绿化带（坪）、主次干道、背街小巷两侧、公园广场、沿河两岸、铁路沿线、垃圾站（点）、农贸市场、临街五小行业、无物业小区和破产改制企业由政府采购相关资质专业公司进行， 各机关单位、厂矿企业由街道统一组织，自行购药杀灭。

1.2对防制区域全面铺开进行病媒生物防制专项整治，投放灭鼠药饵，开展蚊、蝇、蟑的药物消杀，包括喷洒灭蚊蝇药物，熏杀下水道蟑螂，道路两侧灭蚊、蝇、公共区域积水等水体灭蚊孑孓、垃圾等孳生地灭蝇幼虫。按相关要求布放灭鼠毒饵站、捕蝇笼等。

1.3每年为1个防制服务周期，日常防制须根据“四害”消长季节规律开展；除日常防制外每年开展3次全覆盖集中防制工作(4-5月份春季灭鼠、6-8月份夏季灭蚊灭蝇灭蟑、9-10月份秋季灭鼠)。防制工作必须保证服务区域全年的鼠、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求,蚊、蝇密度达到国家病媒生物密度控制水平标准B级要求。

1.4外环境灭鼠毒饵站布置要数量充足、放置规范；灭鼠毒饵站要设置醒目警示及标志，毒饵站每月进行一至两次投放和更换鼠药。

1.5 响应主管部门突发公共卫生应急事件环境消杀工作(含登革热等病媒生物引发相关疫情应急处置、洪涝等灾害后病媒生物应急处置)。

2.防制质量要求

服务区域病媒生物防制密度达到以下标准水平：

2.1蟑螂密度控制水平达到GB/T27773-2011  C级水平；

2.2鼠类密度控制水平达到GB/T27770-2011  C级水平；

2.3蚊类密度控制水平达到GB/T27771-2011  B级水平；

2.4蝇类密度控制水平达到GB/T27772-2011  B级水平；

3.用药标准

供应商必须注重科学合理用药，不得使用假药、国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物必须符合GB/T27777-2011《杀鼠剂安全使用准则》与GB/T27779-2011《卫生杀虫剂安全使用准则》的要求，达到“安全、高效、环保”并交替使用药物防止产生耐药性的要求。使用消杀药械必须按照以下标准和要求执行。

| 序号 | 药品名称 | 有效成份含量 | 剂型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴鼠灵毒饵 | 溴鼠灵≥0.005% 备注：新鲜稻谷 | 毒饵 | 灭鼠药物，灭鼠毒饵站内使用 |
| 2 | 溴鼠灵毒饵 | 溴鼠灵≥0.005% 备注：蜡块或蜡丸 | 毒饵 | 灭鼠药物，下水道及潮湿场所使用 |
| 3 | 杀虫饵剂或杀蟑饵剂 | 吡虫啉总含量≥2% | 饵剂或胶饵 | 灭蟑螂 |
| 4 | 杀虫热雾剂 | 残杀威复配总含量≥1% | 热雾剂 | 烟熏下水道灭蟑 |
| 5 | 杀虫颗粒剂 | 吡丙醚总含量≥0.5% | 颗粒剂 | 化学类水体灭蚊幼虫 |
| 6 | 高效氟氯氰菊酯悬浮剂 | 高效氟氯氰菊酯总含量≥12.5% | 悬浮剂 | 室内外灭成蚊、蝇等。 |
| 7 | 四氟醚水乳剂 | 四氟醚菊酯复配总含量≥5% | 水乳剂 | 室内外灭成蚊、蝇等。 |

★备注：为保证用药质量，确保吉首市病媒生物防制工作顺利进行，供应商需提供以上杀鼠剂及卫生杀虫剂药品三证（农药登记证、生产许可证、企业标准）、检验报告及生产企业为供应商提供本项目药品的供货质量保障书并加盖厂家红色公章。

4.防制作业要求

4.1蚊、蝇消杀：孳生地投放灭幼药剂，重点部位及害虫栖息场所进行药物滞留喷洒和空间喷雾，药品均采用国家相关部门批准使用的高效低毒卫生杀虫药剂；宣传并指导相关村民和居民做好防蚊、防蝇工作，消除孳生地，做到重点区域重点监控，发现问题及时处理的施工原则。

4.2灭鼠药械统一投放，进行多轮统一投药，即：灭鼠重点区域为各级道路、下水道、农贸市场周边、公厕周边、垃圾中转站及周边、无物业管理居民区、广场、公共绿化带、果皮箱、鼠洞、鼠道等，对老鼠活动和容易孳生栖息的地点等作为灭鼠防鼠工作重点，原则上投药必须投入固定鼠穴、灭鼠毒饵站或相对隐蔽的区域和地点，选用药物为第二代抗凝血剂灭鼠毒饵，确保安全高效，严禁使用国家禁止使用的灭鼠药物，并将加大对服务范围内各单位、各居民区人员的宣传介绍，提供药物保障和24小时的技术支撑。

4.3下水道的灭蟑灭虫：街道和背街小巷周边等害虫侵犯点需进行下水道的灭蟑灭虫工作，药品采用国家相关部门批准使用的卫生杀虫药剂；这些街道四害孳生的点主要是下水道、农贸市场周边、公厕周边、垃圾中转站及周边、公共绿化带及周边等。

4.4按相关要求在区域内完成固定毒饵站布放。毒饵站应根据孳生地调查和病媒生物密度监测结果设置在有鼠迹、位置隐蔽、人员稀少、不引人注目的地方沿墙等位置布放，在主次街路、人行道等人员集中的地方布放时应慎重；要求在公共区域的背街小巷、无物业管理老旧社区、老旧居民区以及城乡结合部、城中村、公园、广场、垃圾箱(屋、桶)周边、农贸市场周边、垃圾中转站周边、公厕周边等选取适宜位置布放固定毒饵站。

5.防制作业人员及其他要求

5.1病媒生物防制工作人员需经培训后持证上岗，按照病媒生物防制工作的法规标准,规范操作。作业时必须统一服装、统一标准，做到安全作业、文明作业。

5.2在各街道(社区)等区域的公共外环境进行病媒生物防制作业时，重点解决基层群众反映的病媒生物问题。

5.3做好每次病媒生物防制工作的记录，登记作业时间、地点、作业区域、用药量、施药方法等信息，并拍摄现场工作水印照片。

5.4安排专人负责巡查：对服务区域内的重点孳生地进行全面巡检和治理。

5.5合同签订后立即开展一次大规模病媒生物消杀防制工作，迅速降低建成区内病媒生物密度。

5.6在完成首次全方位病媒生物防制工作后，组织对防制区域全面安装毒饵站、捕蝇笼和堵塞鼠洞等工作，并张贴标签(警示)牌等标识标语。必须对其进行日常维护,毒饵料必须常年保持新鲜。

5.7合同期间应配合爱卫办组织的大规模环境整治行动，在行动前或市级的突击、应急检查前配合做好病媒生物防制工作。

- 四、项目商务条款要求

1.付款方式：采取二段式付款方式，即合同签订后，采购方将中标资金总额的20%拨付给中标单位作为工作启动资金，中标单位完成日常防制及服务年限内3次集中防制工作(2025年6-8月份夏季灭蚊灭蝇灭蟑、9-10月份秋季灭鼠、2026年4-5月份春季灭鼠)验收达标后，合同期满采购方将中标资金总额剩余80%拨付给中标单位。

2.项目期限：壹年。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.监督考核及其它要求：

4.1成交单位整个服务期限内须做到：每项工作开始前要有计划安排表、阶段性总结和全年工作总结并按时上报采购人；

4.2成交单位需要对全体员工进行全面培训，以提高业务水平，并制订完善的员工培训计划和方案；

4.3成交单位须协助采购单位对吉首市城区各街道、社区等相关工作人员进行培训和业务指导；

4.4成交单位应按采购单位的管理要求和标准组织开展病媒生物防制工作，并接受采购单位的指导、监督、抽查、考核。

4.5每次大面积防治工作结束后采购人将进行综合检查和考核，要求灭鼠效果投诉处理率100%。群众满意率低于90%或者群众累计投诉三次，扣除2000元，并责令限期整改。

4.6每一次开展病媒生物防制工作都要有“除四害消杀作业确认记录表”,确认记录表内容须含日期、时间、消杀药物名称、用量、消杀地点、消杀员等具体数据，并由区爱卫办或街道、社区负责人签字确认；

4.7药品不符合要求，无“三证”发现一次扣除2000元；药品种类不符合约定，发现一次扣除2000元；药品存放不规范发现一次扣除2000元。

4.8现场防制人员未经专业机构培训合格上岗作业的，每人次扣除2000元。

4.9服务区域虫害防制效果差，出现媒体曝光的，一次扣除2000元。

4.10办公、库房不符合要求发现一次扣除2000元。

4.11服务资料、台账不完整或前后不能相互印证的，发现一次扣除2000元。

4.12因施药问题造成人员和财产损失的安全事故，成交供应商负全部责任，承担所有的损失和赔偿。

4.13对于所提供服务未达到预期效果的病媒生物防治公司，将列入采购人“黑名单”,今后招标不再接受其投标。

4.14供应商承诺在成交后一个季度内设立完善的售后服务场所，其中办公场所必须满足所有工作人员办公、培训等需求，并具有相应的办公设备，仓库必须满足设备设施、药物存放需要和相关规定，药物存放符合相关技术要求，且鼠药存放仓库必须独立。

5.其他要求及说明

5.1现场踏勘：招标方不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人自行联系，踏勘费用由供应商自行处理。

5.2供应商提供的药品证件资料必须满足采购需求中所提出的各项技术指标和性能要求；若发现供应商在响应文件中所列的各项技术指标和性能有欺诈行为的，采购人有权取消其中标人资格。若在执行合同过程中给采购人造成损失，采购人有权进行索赔并追究其相关责任。

5.3中标单位在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

★5.4参与本项目报价供应商需完全响应以上采购需求要求，并递交相关证明响应材料，若供应商响应资料缺项或无完全响应，采购方可做废标无效报价处理。

附件

供应商响应文件格式要求

1.资格要求

1.1 湖南省政府采购供应商资格承诺函

1.2 营业执照副本

2.报价

供应商按照采购需求要求递交报价明细表

3.采购需求指标响应

3.1 采购需求项目技术条款响应承诺书

3.2 采购需求项目商务条款响应承诺书

3.3 采购需求用药标准中要求提供的药品证件资料

4.其他资料

供应商认为需提供的其他如公司实力、业绩及荣誉等资料。