- 采购需求

- 一、项目概况

项目名称：衡山县 2025 年水利工程白蚁等害堤动物防治项目

采购人：衡山县水利局

项目预算：964080.00元

治理范围：12 座小一型水库、46 座小二型水库以及 34.71 千米堤防，具体名称及位置详见《衡山县 2025 年白蚁防治治理范围任务清单》。

工期要求：2025年12月30日前完成并验收。

- 二、项目背景

为落实省水利厅办公室关于做好 2025 年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作的通知（湘水办函〔2025〕125 号）等文件要求，保障衡山县水利工程安全运行，开展本次白蚁等害堤动物防治工作。

- 三、工作内容

对本项目水库、堤防安装地下型白蚁智能监测装置

- 小一型水库12座：按照大坝外坡剖面尺寸，纵横间距 20m 布置白蚁监测设施，共 195 处。

- 小二型水库46座：按照大坝外坡剖面尺寸，纵横间距 20m 布置白蚁监测设施，共 312 处。

- 堤防34.71千米：开云段、白沙段、观止村段等三段堤防在堤防内坡每 20m 布置一处监测点，其余堤防在堤防内坡每 50m 布置一处监测点，共 832 处。

- 四、技术要求

- 本项目防治内容为安装地下型白蚁智能监测装置，此装置具备自动监测、预警、数据传输和处理、药物诱杀等功能，实现蚁情及时发现、及时预警、及时防治为目的的管理系统。

- 为确保其质量可靠、性能稳定、功能达标，根据水库、堤防实际情况，围绕装置的材料性能、结构防护、监测性能、能源与信号传输、药物诱杀类型等关键方面，明确各项技术指标与标准，提升白蚁防治工作的智能化、专业化水平，保障水利工程安全运行。​

（一）白蚁智能监测装置技术指标

| 序号 | 名称或内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防腐等级 | ≥C5 |
| 2 | 拉伸强度 | ≥80MPa |
| 3 | 弯曲强度 | ≥100MPa |
| 4 | 悬臂梁冲击强度 | ≥15kJ/m² |
| 5 | 抗紫外线老化强度 | ≥4 级 |
| 6 | 防护等级 | IP68 |
| 7 | 报警准确率 | >95% |
| 8 | 电池续航 | ≥3 年 |
| 9 | 内芯木材类型 | 松木 |
| 10 | 工作电压 | DC:2.4V～3.7V |
| 11 | 信号传输频次 | ≥1 天 / 次 |
| 12 | 通讯功能 | - 1、可用手机端徽信小程序实时定位监测设施安装位置，无需安装APP 客户端。 - 2、监测装置可使用 NB-IOT 通信方式进行远程通信。 3、当装置有蚁害或遭到破坏后,手机端、电脑端会显示相应的预警信息提示。 4、配套软件可在线更新，且更新后的软件必须保证原有的装置能继续沿用。 |
| 13 | 内置药物 | 0.5% 氟铃脲 |

注：投标人应响应以上参数，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。

（二）治理技术要求

- 以建设白蚁监测设施为主，实现对水库、堤防白蚁新生蚁迹象的监控。

- 提升白蚁防治工作的智能化、专业化水平，保障水利工程安全运行。

- 五、药物要求

- 白蚁防治药剂必须是高效低毒，对人畜及周边环境无害，符合环境要求，能在中国农药信息网进行有效查询，不得使用国家明令禁止的药物。

- 拟投入本项目的白蚁防治主要用药：0.5%氟铃脲饵剂

- 有效成分及含量：氟铃脲0.5%;

- 剂型：饵剂；

- 毒性：低毒；

- 诱杀饵料使用要求：在监测设施中放置0.5% 氟铃脲饵剂，通过诱杀饵料让隐蔽分散的白蚁相互传染中毒死亡，达到对散白蚁危害及新生蚁灭治的立竿见影、标本兼治效果。

- 拟投入本项目的0.5%氟铃脲饵剂，应符合《中华人民共和国农药管理条例》和国家现行产品标准的有关规定，具有有效的“农药三证”，中标人签订合同前须向采购人提供农药三证<农药登记证(防治对象必须包含白蚁)、农药生产许可证和产品质量标准>复印件并加盖生产厂家鲜章。

- 六、验收要求

（一）验收条件

防治工作符合SLT836-2024 水利工程白蚁防治技术规程要求，防治内容全部完成并符合质量要求，监测设施正常工作，系统平台能实时监测、预警，饵料药物对白蚁灭杀有效。

（二）验收资料

成交供应商需提供以下资料供验收：

- 项目合同；

- 防治设计方案或者实施方案；

- 实施过程资料（含照片、视频资料等）；

- 实施总结报告；

- 其他有关技术报告。

- 七、质量要求

- 成交供应商应牢固树立风险意识，高度重视防治工作。

- 精心组织施工，落实责任，安排专人负责项目实施。

- 项目实施过程中接受采购人的监督管理。

- 项目实施完成后，在设备质保期三年内，由供应商负责实施的维护维修及损坏设备的更换；后续两年的维护期，供应商持续跟踪项目运行情况，发现问题及时处理，更换、维修设备费用另行计取。

- 八、付款方式：设备到场开箱检验合格并经第三方检测机构抽检合格完成后支付合同金额的45%；设备安装、调试完成后累计支付合同金额的70%；竣工验收后累计支付合同金额的90%；剩余合同总金额的10%作为运行维护费，在质保及维护期的五年内且无质量问题按每年2%逐年无息支付。

- 注：对于上述采购需求，供应商应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。

- 附件：衡山县2025年白蚁防治工作任务清单

| 序号 | 工程名称或项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小一型水库 | 座 | 12.00 |  |
| （1） | 五一水库白蚁监测设施 | 处 | 12.00 |  |
| （2） | 光明水库白蚁监测设施 | 处 | 13.00 |  |
| （3） | 枚木水库白蚁监测设施 | 处 | 11.00 |  |
| （4） | 上游水库白蚁监测设施 | 处 | 11.00 |  |
| （5） | 石门水库白蚁监测设施 | 处 | 8.00 |  |
| （6） | 印山水库白蚁监测设施 | 处 | 20.00 |  |
| （7） | 岭峰水库白蚁监测设施 | 处 | 15.00 |  |
| （8） | 金光冲水库白蚁监测设施 | 处 | 18.00 |  |
| （9） | 中峰水库白蚁监测设施 | 处 | 43.00 |  |
| （10） | 螺头山水库白蚁监测设施 | 处 | 20.00 |  |
| （11） | 石牌水库白蚁监测设施 | 处 | 9.00 |  |
| （12） | 世上冲水库白蚁监测设施 | 处 | 15.00 |  |
| 2 | 小二型水库 | 座 | 46.00 |  |
| （1） | 清水塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （2） | 将军水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （3） | 桥冲塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （4） | 温家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （5） | 肖家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （6） | 中石塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （7） | 立新水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （8） | 山塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （9） | 汤家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |
| （10） | 云峰水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （11） | 九牛湾水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （12） | 军民水库白蚁监测设施 | 处 | 12.00 |  |
| （13） | 菱角塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （14） | 龙塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （15） | 罗陂桥水库白蚁监测设施 | 处 | 12.00 |  |
| （16） | 石板塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （17） | 响水塘水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （18） | 石子曹家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （19） | 油铺塘水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （20） | 长冲水库白蚁监测设施 | 处 | 13.00 |  |
| （21） | 朱冲水库白蚁监测设施 | 处 | 8.00 |  |
| （22） | 柘塘水库白蚁监测设施 | 处 | 14.00 |  |
| （23） | 枫林塘水库白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |
| （24） | 双丫塘水库白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |
| （25） | 白露塘水库白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |
| （26） | 白泥塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （27） | 包家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 8.00 |  |
| （28） | 凤鸣水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （29） | 老屋垅水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （30） | 岭塘水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （31） | 龙叫冲水库白蚁监测设施 | 处 | 9.00 |  |
| （32） | 梅子坪水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （33） | 藕塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （34） | 湃水水库白蚁监测设施 | 处 | 12.00 |  |
| （35） | 润牛塘水库白蚁监测设施 | 处 | 12.00 |  |
| （36） | 胜利曹家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 11.00 |  |
| （37） | 四清水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （38） | 湾塘水库白蚁监测设施 | 处 | 9.00 |  |
| （39） | 晓塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （40） | 石塘水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （41） | 早禾冲水库白蚁监测设施 | 处 | 8.00 |  |
| （42） | 彭家冲水库白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （43） | 长塘坳水库白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |
| （44） | 长江清水塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （45） | 水源塘水库白蚁监测设施 | 处 | 6.00 |  |
| （46） | 邓公塘水库白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| 3 | 堤防 | km | 34.71 |  |
| （1） | 湘江永和乡段堤防 | km | 5.00 |  |
|  | 湘江永和乡段堤防白蚁监测设施 | 处 | 101.00 |  |
| （2） | 湘江白沙段堤防 | km | 2.60 |  |
|  | 湘江白沙段堤防白蚁监测设施 | 处 | 131.00 |  |
| （3） | 湘江观止村段堤防 | km | 1.32 |  |
|  | 湘江观止村段堤防白蚁监测设施 | 处 | 67.00 |  |
| （4） | 湘江陈家堰段堤防 | km | 1.00 | 堤防实际长度148m |
|  | 湘江陈家堰段堤防白蚁监测设施 | 处 | 4.00 |  |
| （5） | 湘江大源江段堤防 | km | 1.00 | 堤防实际长度1167m |
|  | 湘江大源江段堤防白蚁监测设施 | 处 | 21.00 |  |
| （6） | 湘江新元段堤防 | km | 2.40 |  |
|  | 湘江新元段堤防白蚁监测设施 | 处 | 49.00 |  |
| （7） | 湘江杨家园段堤防 | km | 2.40 | 堤防实际长度2115m |
|  | 湘江杨家园段堤防白蚁监测设施 | 处 | 43.00 |  |
| （8） | 湘江永丰村段堤防 | km | 2.90 | 堤防实际长度1718m |
|  | 湘江永丰村段堤防白蚁监测设施 | 处 | 35.00 |  |
| （9） | 湘江老塘段堤防 | km | 1.10 | 堤防实际长度667m |
|  | 湘江老塘段堤防白蚁监测设施 | 处 | 14.00 |  |
| （10） | 湘江糖铺段堤防 | km | 1.30 | 堤防实际长度479m |
|  | 湘江糖铺段堤防白蚁监测设施 | 处 | 11.00 |  |
| （11） | 湘江天水段堤防 | km | 2.29 |  |
|  | 湘江天水段堤防白蚁监测设施 | 处 | 46.00 |  |
| （12） | 湘江开云段堤防 | km | 7.00 | 堤防实际长度4800m |
|  | 湘江开云段堤防白蚁监测设施 | 处 | 241.00 |  |
| （13） | 湘江源江段堤防 | km | 1.00 | 堤防实际长度315m |
|  | 湘江源江段堤防白蚁监测设施 | 处 | 7.00 |  |
| （14） | 湘江湘江村段堤防 | km | 2.80 |  |
|  | 湘江湘江村段堤防白蚁监测设施 | 处 | 57.00 |  |
| （15） | 湘江永坪村段堤防 | km | 0.60 | 堤防实际长度177m |
|  | 湘江永坪村段堤防白蚁监测设施 | 处 | 5.00 |  |