广西壮族自治区生殖医院

项目采购需求

项目名称：病媒生物预防控制服务采购项目

- 一、项目概况

1.采购单位：广西壮族自治区生殖医院

2.服务地址：南宁市青秀区龙源路3号

3.项目名称：广西壮族自治区生殖医院病媒生物预防控制服务采购

- 4.项目范围：为广西壮族自治区生殖医院提供病媒生物防制工程服务，医院占地面积6400m²，建筑总面积22000m²，服务区域涵盖院区内1栋13层（含地下一层和顶楼）的主业务楼、1栋6层（含顶楼）的医技保障综合楼、高支地块区域及租赁房屋，以及诊疗区、办公区、医技保障功能区、停车场、医院物资仓库、食堂（含厨房、食堂仓库、就餐区、操作台、储物柜、吊顶上悬空位置等所有区域）、卫生间、下水道、化粪池、垃圾收集点、绿化带等。

- 5.服务期限：服务期限3年。合同一签三年，一年一考核。

6.预算价：人民币肆万柒仟元整（¥47000.00）

7.服务目标：通过系统化病媒生物防治服务，使院区内鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物密度持续控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T 27770-2011等系列标准）C级及以上标准，确保通过国家卫生城市、医院等级评审等各类相关检查，全年无因病媒生物引发的公共卫生安全事件。

二、供应商资格要求

1.参与供应商必须具有有效的《营业执照》，市场监督管理部门有特定资格要求的，应满足特定资格要求；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

三、商务条款

1.报价要求：该服务费为包干价，即包括供应商完成本项目全部服务所涉及的全部费用，供应商不得以任何理由要求增加服务费或要求过人才另行支付其他任何费用。

2.付款方式: 双方对考核表扣减费用进行核对后，服务费按季度进行支付，供应商开具有效票据，并提供付款材料至采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日将费用汇至供应商指定账户。

3.发票要求：付款前乙方必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由乙方承担。

4.验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、合同要求。

5.除现有考核不合格终止条款外，若供应商存在擅自将服务转包/分包、擅自更换约定药品/器械、提供虚假材料（含台账、票据等）等情形，采购人有权单方解除合同，供应商需退还已收取但未完成服务的费用，并赔偿采购人因此产生的损失（含重新采购的差价）。

四、技术及服务要求

1.总体要求：

（1）消除采购人医院内有害生物的危害，把有害生物密度指标控制在国家规定的卫生标准以内，营造一个卫生、安全、清洁的工作生活环境。

（2）合同期内，如鼠、蟑、蚊、蝇、白蚁、红火蚁、书虫、跳蚤等病媒生物的防治标准有更新的，供应商应按最新标准提供服务。

（3）工作人员必须具有消杀专业相关的资格证。

（4）蟑螂、蚊子、苍蝇每季度在灭前和灭后测定一次密度；鼠密度每月测定一次。所测定的方法按国家规定方法进行。

（5）所用的消毒杀虫灭鼠剂应符合环保和对人畜安全的要求。

（6）承担因用药械不当而产生中毒等不良后果的一切责任。

（7）防治技术人员每次进场施工时，严格遵守相关行业规范和采购人规章制度，防治虫害时不影响采购人正常工作，并保证消杀服务和质量。

（8）每次杀虫完毕，须由采购人现场人员在验收单上签名后方能作为派工作业凭据认可。必要时应配合增加防治次数，确保通过各项检查。

（9）对采购人提出的突发应急灭害事件，应在2小时内响应并到达现场处置。

2.服务频次：

| 项目 | 范围及频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 鼠、蚊、蝇、蟑螂等防制 | 每月对全院外环境及室内环境进行1次全面消杀（其中食堂每半个月消杀1次），并定期开展检查补漏与局部加强工作。 | 出现突发鼠虫密度异常升高或者其他关联事项，随时到场处理 |
| 白蚁防治 | 防制区域内每个月进行全面检查一次（全年12次） | 出现突发蚁情随叫随到，立即灭杀 |
| 红火蚁防制 | 每季度对全院绿化带、草坪、围墙周边等区域开展1次全面排查及施药；发现活蚁巢后48小时内完成灭杀。 | 蚁巢密度超过5个/1000㎡时，立即启动强化消杀（每周1次，持续至密度达标） |
| 室内档案虫、书虫、跳蚤防治 | 每季度检查档案室、书架角落，发现书虫痕迹立即局部强化消杀。对突发发现的跳蚤两小时内到达现场处理。 |  |
| 登革热高发期（每年5-10月）防制 | 每周配合对全院积水容器（含花盆托盘、排水沟、消防桶等）开展1次孳生地清理；每半月对绿化带、楼道角落等区域开展1次成蚊消杀（使用超低容量喷雾）。 | 布雷图指数≥5时，增加至每3天1次孳生地清理及成蚊消杀，直至指数＜5 |

3.病媒生物防制技术、质量标准及验收方法：参见《病媒生物综合管理技术规范  医院》（GB／T36786-2018）、《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T27770-2011）、《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T27771-2011）、《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T27772-2011）、《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T27773-2011）规定的C级标准、《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T 23798-2009）、《病媒生物密度监测方法 蜚蠊》（GB/T 23795-2009）、《病媒生物密度监测方法 蝇类》（GB/T 23796-2009）、《病媒生物密度监测方法 蚊虫》（GB/T 23797-2020）以及国家、自治区、南宁市出台的有关标准和要求。如标准和要求有更新的，按最新标准执行。

4.白蚁防制技术、质量标准及验收方法：以《房屋白蚁预防技术规程》（JGJ/T245-2011）为验收参考标准，如标准和要求有更新的，按最新标准执行。（1）原发处不再出现活蚁；（2）经药物预防处理过的蚁巢未发现活蚁；（3）因纷飞季节不可避免新增的蚁患，出现一处及时灭治一处；（4）现场检查白蚁的危害情况以供应商在院内布放一定数量的诱杀盒，一个月后发现诱杀盒的被蛀食的数量不超过3个为符合标准。

5.红火蚁防制技术、质量标准及验收方法：（1）控制方法：采用“饵剂诱杀+触杀剂喷雾”结合方式，蚁巢周边50cm范围内撒施饵剂（如0.1%茚虫威饵剂）。（2）质量标准：施药后7天内活蚁巢清除率≥95%；30天内复查无新蚁巢生成；全年红火蚁叮咬事件为0。（3）验收方法：采用目测法，每1000㎡随机抽查3个点，达标即通过验收。

6.鼠类控制方法：

（1）在采购人的配合下，充分了解防治范围内外的环境状况，掌握鼠类的息栖场所及生活习性，制订出切实可行的实施方案，并派出专业技术人员负责实施。

（2）使用高效、对人体安全的灭鼠药剂，避免鼠类抗性的产生，确保灭鼠工作安全、高效进行。

（3）采取突击性与经常性相结合的办法，根据鼠的栖息场所和活动规律，每个月采用“连续法”或“间隔法”投放毒饵，不留空白，必要时投放前饵，切实保证药饵的饱和率与到位率达到99%以上；如出现腐臭死鼠，负责进行清理消毒。

（4）根据特殊环境及鼠情需要，在采用化学方法灭鼠的同时兼施物理方法（鼠笼、鼠胶等）。

（5）依据鼠类生境的调查结果，于首次灭后10—15天负责提请采购人在相应地点布设防鼠设施。

（6）在施药时要做到把所放药物的位置记录成图及注意事项提前告知采购人，并在外环境投鼠药处适当位置布设明显警示标志，以便相互配合确保安全。如未尽到提醒义务，导致其他人员受伤，供应商应负全部责任。

（7）如遇突发鼠虫情，在接到采购人通知后2小时内做出响应并到达现场调查处理。

（8）在工作过程中按规范要求操作，如供应商投入人员发生防治受伤（诱捕器夹伤、鼠咬等）由供应商自行负责。

7.蟑螂控制方法

（1）每月开展一次全面施药：针对下水道、化粪池及垃圾收集点，使用热烟雾机施药，确保所有下水道管道及垃圾暂存区域覆盖到位；室外区域采用手提式和背负式机动喷雾机，实施“滞留喷洒”技术；其余区域使用背负式机动超低容量喷雾机，应用“超低容量喷雾”技术；室内区域投放蟑螂药，按指定剂量在每层楼的采购人指定位置布放灭蟑胶饵及药饵，保证施药均匀、无遗漏。

（2）根据蟑螂杀灭效果动态调整防控策略：卫生杀虫剂采用复方配制与杀虫烟雾剂交替使用的方式，避免蟑螂产生抗药性，持续保障杀灭效果；特殊场所（如精密仪器区、食品相关区域等）优先采用灭蟑胶饵及药饵，通过连锁毒杀作用实现精准控蟑，减少对环境的影响。

8.蚊子、苍蝇类等有害生物控制方法

（1）每个月进行一次全面的施药，重点控制垃圾场所、绿化带附近的有害生物密度。必要时综合使用灭蝇带、药饵等灭虫方法。

（2）对采购人周边的苍蝇、蚊子等有害生物滋生环境进行药物处理。

9.白蚁的控制方法

（1）调查采购人内外环境的白蚊种类和危害情况。

（2）在防治范围内，每个月进行一次全面检查，如发现蚁情，应立即予以杀灭。

（3）防治白蚁所使用的药剂应遵循“高效低毒、残效期长、污染小”的原则。

（4）根据白蚁有相互舔食的生活习性，宜采用粉球把慢性白蚁药粉喷注在蚁患门、窗框、木地板、树木等上有活蚁的区域，使活白蚁带毒回蚁巢进而对整个蚁巢里所有的活白蚁进行连锁传毒杀灭，达到整巢根治的效果。

10.红火蚁的控制方法

（1）每月对院区绿化带、草坪、花坛、停车场边缘、墙角缝隙及建筑物周边等红火蚁易筑巢区域进行全面排查。如发现蚁情，应立即予以杀灭。

（2）施药后7-10天复查处理区域，若发现仍有红火蚁活动或新蚁巢，及时补施药剂，持续跟踪直至彻底清除；同时定期对周边环境进行监测，防止外部红火蚁入侵扩散。

（3）若遇红火蚁叮咬人员等紧急情况，对事发区域快速施药控制，并协助做好被叮咬人员的初步处理指引，避免事态扩大。

11.跳蚤、书虫控制方法

（1）调查采购人内可能出现跳蚤的区域，按要求定期进行消杀。

（2）每季度检查档案室、书架角落，发现书虫痕迹立即局部强化消杀。对突发发现的跳蚤两小时内到达现场处理。

12.登革热控制方法

（1）每月对全院积水点进行全面排查，重点清理绿化带、花盆托盘、排水沟、屋顶平台、闲置容器、下水道等易积水区域，清除蚊虫孳生地；对无法清除的积水（如景观水体），定期投放灭蚊幼剂，阻断登革热传播媒介（埃及伊蚊、白纹伊蚊）的繁殖链条。

（2）每月对院区绿化带、墙角、树荫、垃圾收集点周边等蚊虫栖息区域，采用机动喷雾机实施滞留喷洒。

（3）如出现登革热病例或暴发风险，第一时间对病例活动区域及周边500米范围开展紧急消杀，增加孳生地清理频次至每日1次，同时配合相关部门做好流行病学调查与防控指导，防止疫情扩散。

四、用药要求

本项目所服务区域实行包工包料包达标，各供应商选用的消杀药品必须在有效期内，根据不同的病媒控制对象并结合不同环境类别通过合法途径以高效、低毒、环保、安全、精准投放为原则，杜绝选用低劣（已失效或批次质量不稳定）、非法（法规禁用、来源不明或未经许可自配）、高毒等的卫生杀虫剂及过度用药。

本项目除四害用药及主要技术参数明细表

| 序号 | 主要技术参数（有效成分、含量、剂型）及投放要求 | 药品用途及类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥0.5%吡丙醚（含复配剂）或≥0.5%倍硫磷，颗粒剂或水乳剂 | 内外环境蚊类孳生地用药（颗粒剂或水乳剂） |
| 2 | ≥10%残杀威·右旋苯醚氰菊酯，乳油 | 内外环境成蚊、蝇、蟑螂栖息场所用药（乳油） |
| 3 | ≥5%高效氯氰菊酯，悬浮剂 | 内外环境成蝇、蚊、蟑用药（悬浮剂） |
| 4 | ≥12.5%高效氟氯氰菊酯，悬浮剂 | 用于室内滞留喷洒，防治蚊、蝇、蟑螂（悬浮剂） |
| 5 | ≥1%高效氯氰菊酯（含复配剂），热雾剂 | 下水道、化粪池、垃圾收集点蟑螂等孳生、栖息地用药（热雾剂） |
| 6 | ≥0.05%茚虫威杀蚁饵剂或≥0.05%氟虫腈杀虫饵剂 | 室外环境红火蚁防治用药（饵剂） |
| 7 | ≥5%联苯菊酯，悬浮剂 | 白蚁防治（木质结构预处理及蚁巢灌注） |
| 8 | ≥0.6%高效氯氰菊酯杀虫粉剂，粉剂或≥0.3%氯氰菊酯杀虫粉剂，粉剂 | 跳蚤、书虫防治（档案库、织物存放区撒施） |
| 9 | ≥0.005%溴敌隆、溴鼠灵或氟鼠灵，饵剂 | 公共环境灭鼠用药（饵剂） |
| 10 | 毒鼠屋（水泥≥长29cm×宽17cm×高14cm）,鼠屋布放要求：按规范隐蔽设置。靠近食品生产、销售等食物丰富的行业周围的场所，每隔15-20米放置一个；机关单位、住宅区等则可每隔20-30米放置一个；一般场所绿地、围墙边的摆放间距可作适当调整，但每1000米布放不能少于30个。（用途：灭鼠） |  |

1.以上1－8项所列卫生杀虫剂及第9项灭鼠剂为本项目消杀用药类别，投标人所选用的药品可按照不低于以上所列的药械技术参数来选用，即有效成分、含量和剂型符合要求。若在服务期内，自治区、南宁市、城区疾控等有关技术部门根据实际消杀灭效果另行调整指导用药的，供应商须无条件依照指示要求应用。

2.根据国家对农药的有关管理规定，为了保证药品的质量及来源合法，供应商响应文件中必须出具由选用的药品制造商提供的有效“三证”（农药登记证、农药生产许可证、企业标准信息公共服务平台备案的企业标准）复印件及针对本项目的产品质量承诺书复印件（原件备查）。

3.杜绝使用来源不明无“三证”或质量不稳定的卫生杀虫剂，确保灭效和人畜等各项安全，符合绿色环保的有关要求。

4.所有消杀使用的灭鼠毒饵站以及四害孳生地消杀都须有标签、标示牌等配置并做到灭鼠毒饵必须投放在毒鼠屋内，以确保人畜安全。

5.供应商应当充分利用各种有效的常规或创新的消杀技术、方法或装置以及过往同类项目经验，并在有关技术部门准许的情况下，安全、环保、高效地应用完成本项目消杀工作，达到消杀质量标准。

6.供应商须做好服务期内安全生产保障工作。强化日常巡检、加强对员工的管理以及技术操作培训，严格操作规程，注意施工安全，文明施工。针对除“四害”工作所造成的一切安全后果由成交人自行承担。

- 五、其他需求

乙方需提交施工过程中产生的全部台账，包括但不限于经盖章的年度消杀计划表、有采购人代表签字的施工验收单、施工图片、消杀服务施工进度明细表等。

附件1：

20     年   月病媒生物预防控制服务月度考核表

| 序号 | 评价项 | 分值 | 指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量及效果 | 40 | 服务质量是否达标 | 服务质量和频次不满足采购需求的 ，一次扣10分；作业方式或流程不符合行业标准的，出现一次扣5分。如因供应商原因导致采购人各项检查未通过的，一次扣20分，且采购人有权单方终止本合同。 |  |
| 2 | 过程管理 | 40 | 应急响应 | 接到采购人紧急通知但未按采购人要求及时到场处理的，出现一次扣10分。 |  |
|  |  | 10 | 工作纪律 | 违反工作纪律、不遵守采购人的规章制度的，出现一次扣5分。 |  |
| 3 | 合作关系 | 10 | 对采购人书面指令、口头指令、突发任务配合度及响应度 | 对采购人发出的指令和任务不予配合、出现问题未及时与采购人沟通或施工时未听从采购人安排的，出现一次扣5分。 |  |
| 满分100分 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：考核结果分为：合格与不合格。满分为100分，90分以上（含90分）为合格；90分以下为不合格。出现不合格时，每降低5分扣款500元，考核涉及的所有扣款，均在服务款中扣除，并在15个工作日内向采购人提交整改方案并完成整改，整改后经核查仍不合格的，采购人有权终止合同；年度内累计3次月度考核不合格，或年度考核不合格且整改无效的，采购人有权单方终止服务合同，并要求供应商承担相应损失。 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                    考核日期：

附件2：

20     年病媒生物预防控制服务年度考核表

| 序号 | 评价项 | 分值 | 指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务目标达成情况 | 15 | 院区内鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物密度全年持续控制在《病媒生物密度控制水平》（GB/T 27770-2011 等系列标准）C 级及以上标准，通过国家卫生城市、医院等级评审等各类相关检查，无因病媒生物引发的公共卫生安全事件，得15分 | 若出现一次病媒生物密度不达标，扣5分；出现一次因病媒生物问题未通过相关检查，扣10 分；发生因病媒生物引发的公共卫生安全事件，本项不得分，且采购人有权追究相关责任。 |  |
| 2 | 用药合规性与安全性 | 10 | 所用消杀药品在有效期内，来源合法，具备 “三证”（农药登记证、农药生产许可证、企业标准信息公共服务平台备案的企业标准），符合高效、低毒、环保、安全要求，未使用禁用、劣质药品，得10分。 | 发现一种药品无有效 “三证”或来源不明，扣3分；使用禁用、高毒或劣质药品，本项不得分，采购人有权单方解除合同并要求赔偿损失。 |  |
| 3 | 台账完整性与规范性 | 8 | 按要求提交年度内全部台账，包括采购人代表签字的施工签收单、施工图片、消杀服务施工进度明细表等，台账完整、规范、真实，得8分。 | 缺失一项关键台账，扣 2分；台账存在虚假信息，本项不得分，采购人有权单方解除合同并要求退还已收未完成服务费用及赔偿损失。 |  |
| 4 | 特殊场景与应急处置能力 | 7 | 针对食堂、档案室、绿化带等特殊区域的防制工作达标，突发应急灭害事件响应及时（2小时内到场处置）、处置有效，得7分。 | 特殊区域防制不达标一次，扣2分；突发应急事件未按时响应或处置不当，一次扣3分。 |  |
| 满分40分 |  | 40 |  |  |  |
| 备注：考核结果分为：合格与不合格。满分为100分，90分以上（含90分）为合格；90分以下为不合格。 1.年度考核总分100分，由月度考核平均得分（占60%）和年度专项核查得分（占40%）两部分组成。 2.年度内各月度考核得分的算术平均值，再按60%的权重折算计入年度考核总分。 3.年度考核不合格的，在15个工作日内向采购人提交整改方案并完成整改，整改后经核查仍不合格的，采购人有权单方终止服务合同，并要求供应商承担相应损失。 |  |  |  |  |  |

考核人签名：                                    考核日期：