武汉市2026年春季水利工程白蚁危害普查项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：武汉市2026年春季水利工程白蚁危害普查项目
2.采购预算：48.213152万元
3.最高限价：48.213152万元。（超过最高限价做无效投标处理）
4.合同履行期限：合同签订后50个日历天内完成白蚁普查工作并交付成果。

5、预算绩效目标：符合政府采购政策要求，满足使用需求。
二、技术要求及商务要求 

（1）技术要求
（一）工作内容

对武汉市总长1455.703km的5级及以上堤防、126座水库进行2026年度春季白蚁普查。

（二）普查范围

1、对武汉市5级以上（含5级）堤防开展白蚁危害情况检查，总长1455.703km，普查范围为：蚁患区堤防占压区及堤脚线外30m范围，蚁源区堤防按蚁患区外50～100m，如在禁脚地以外存在有白蚁危害的林区等情况，可以适当扩大范围。

2、对武汉市126座水库开展白蚁危害情况检查（大（2）型水库3座、中型水库6座、小（1）型水库23座、小（2）型水库94座），普查范围为：蚁患区按建筑物轮廓及边界线外50m，蚁源区按蚁患区外50～100m。

（三）普查方法及内容

1、普查方法：采用人工法进行检查。
2、普查内容主要包括：

（1）检查白蚁活动痕迹，主要查找泥被、泥线、分飞孔、通气孔以及被蛀食物、蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征，观察活体白蚁形态，初步判断白蚁种类和危害情况。

（2）检查工程主体是否有散浸、漏洞、跌窝等现象，并分析判断是否因白蚁危害引起。

（3）白蚁分飞期观察和记录有翅成虫的分飞孔位置、数量和分飞时间，以及相应气象条件等。

（4）施药后真菌指示物的变化，分析白蚁巢群死亡情况。

（5）借助仪器设备探测水利工程主体是否有白蚁巢穴。

（四）成果要求

1、检查白蚁活动痕迹，主要查找泥被、泥线、分飞孔、通气孔及被蛀食物，蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征，初步判断白蚁种类和危害情况。

2、检查工程主体是否有散浸、漏洞、跌窝等现象，并判断是否因白蚁危害引起。

3、按照的《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）中白蚁危害等级评定标准，堤防每1km划分一个单元、水库以单坝划分为一个单元，判定白蚁危害程度，分析白蚁来源，并记录白蚁危害堤段和大坝的桩号、位置，按要求形成白蚁危害分布图（图上需明确桩号、位置、白蚁活动情况）。

4、对堤防、水库白蚁危害来源进行分析，两端与山体连接、堤（坝）内或两端有白蚁危害林区的堤（坝）段应明确堤（坝）段桩号及长度。

5、以每1km为一个单元，调查存在白蚁危害的防护林树种、规格及数量。根据普查发现的白蚁活动痕迹，初步预估各单元（或各危害堤段）蚁巢数量及埋深（含成年巢及幼年巢）。

6、提交白蚁普查成果报告及附图。

（五）项目管理机构人员要求

1、为使项目保质、保量、按时、有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目管理机构团队，在项目实施期间，项目管理团队成员未经采购人同意，不得调整，否则采购人有权终止合同，且供应商需承担由此给采购人造成的全部损失。

2、供应商需要安排不少于7名管理人员组成本项目管理机构团队，团队人员（含项目负责人）需具备丰富的项目管理经验，人员具有白蚁防治相关专业职称证书为佳，能够满足项目实施要求。
（2）商务要求

1、供应商须填写《武汉市堤防（水库）工程白蚁危害情况登记表》，分区、分堤段填写。

2、供应商须提交普查施工日志及相关过程资料，普查日志需经所辖区水库及堤防管理人员签字加盖公章。

3、供应商在实施中应编写分析报告、情况报告书、配合采购人完成上级下达有关上报材料和其他要求等内容。

4、服务期内提供免费7×24小时电话支持服务。

5、在本项目的公告期内，采购人或采购代理机构有权对参与本次投标的供应商所提供的资质证明进行核实，对于提供虚假证明材料的供应商，采购人或采购代理机构有权拒绝其参与本项目的投标或取消中标资格。

6、供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

7、供应商的投标报价应包含全部服务、实施等各项费用，如有缺失，视为供应商免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

8、行业标准：所提供的服务符合国家有关质量标准及规范。

9、验收标准：采购人严格按照招标文件的要求对服务进行验收。

10、验收方式：采购人自行验收。

11、成交供应商拿到成交通知书后，需尽快组织相关符合条件的工作人员，并将工作人员的名单和相关证明材料交给采购人审核，审核合格后，采购人与成交供应商签订合同。如有虚假承诺、提供虚假材料的，采购人有权不与其签订合同并追究相关责任。

12、本项目属于专门面向小微企业项目，需按照要求提供中小企业声明函。（注：中小企业声明函需如实填写，若声明函数据填写错误或弄虚作假等情形，作无效投标处理，并追究责任。）
注：具体内容详见竞争性磋商文件，以竞争性磋商文件为准。
