江西省吉安监狱消杀除害服务项目竞价文件

- 一、项目概况

1.项目名称：江西省吉安监狱消杀除害服务采购项目

2.预算金额：35000元

3.服务期限：1年（合同期满经考核合格可续签）

二、服务范围与防治对象

（一）服务区域

江西省吉安监狱狱内及场区所有建筑及绿地（民警办公区、民警生活区、监管区、武警营区），占地约260亩。具体包括：

1.民警办公区：办公大楼、办公楼道走廊、卫生间、会议室、机房、库房、楼梯间、门窗周边等。

2.民警生活区：家属区、备勤楼、干警食堂等。

3.监管区：监舍、生产车间、会见室、教学楼等。

4.武警营区：武警中队营房、食堂、训练场所等。

5.室外区域： 监区内外绿化带、绿化带树木、道路周边、垃圾收集点、下水道口等。

6.重点区域：食堂及后厨周边、垃圾收集点、下水道口、库房、监舍等。

（二）防治对象：老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、白蚁、红火蚁及其他常见病媒生物。

三、商务条款

（一）服务内容与标准

1.鼠害防治：设置固定上锁毒饵站、粘鼠板、封堵鼠洞、巡查补投。毒饵站须上锁、固定并设置警示标识，严防人员误食。

2.蟑害防治：滞留喷洒、胶饵点施、粘蟑板布置、孳生地清理。

3.蚊蝇防治：积水处理、滞留喷洒、垃圾点及孳生地防护治理。

4.白蚁防治：全面勘查白蚁活动迹象，采用诱杀、药液屏障、重点部位预防处理等综合措施，对已发现的白蚁危害部位进行灭治和修复建议。

5.红火蚁防治：对绿化带、草坪等区域进行定期巡查，发现蚁巢及时采用触杀性粉剂或灌巢法进行灭治，防止扩散蔓延。

6.耗材提供：免费提供毒饵站、粘鼠板、粘蟑板、饵剂、警示标识等全部消杀耗材。

7. 作业规范

（1）执行国家爱卫会《病媒生物预防控制管理规定》及当地爱卫办密度控制标准。

（2）食堂及食品相关区域严格安全施药，确保人员及食品安全；

（2）作业期间遵守监狱的各项规章制度，严禁吸烟、进食，作业人员须穿戴工作服、佩戴上岗证，持公司服务工作证上岗。

（二）服务频次与应急响应

1.常规服务：每月不少于2次全面服务（包含狱内及场区所有建筑及绿地），全年不少于24次。采购方遇特殊情况（如上级检查、突发虫害等）可要求增加服务次数。

2.重点区域（食堂、监舍、垃圾点、地下空间等）：根据实际密度情况加密服务频次。

3.高峰期/特殊情况：雨季、夏季等病媒生物密度高发期，以及上级检查、突发虫害等情况下，采购方可要求增加服务次数，成交服务方应无条件配合。

4.应急响应：接到采购方紧急通知后，须在4小时内到达指定区域进行应急消杀作业。

（三）药品与安全要求

1.所有杀虫药物须符合国家低毒、低残留标准，无刺激性异味，确保对人、食品、环境安全。

2.严禁使用急性灭鼠药或其他明文禁用药物。如使用违禁药剂，采购方有权立即终止合同并追究责任。

3.毒饵站须上锁、固定并设置警示标识，严防人员误食。施药期间应有专人看护防止意外发生。

4.质量标准须符合国家病媒生物密度控制标准（如GB/T 27770-2011、GB/T 27771-2011、GB/T 27772-2011、GB/T 27773-2011等），服务区域内无明显活害、无明显孳生。

5.由于服务方药品、器械等原因造成人员中毒事故或财产损失的，一切责任及赔偿由服务方承担。

（四）验收与记录

1.每次作业完毕后，服务方须填写《消杀记录表》/服务记录单，由采购方现场人员根据目测效果签字确认，作为每次服务的依据和付款凭证。

2. 如服务质量未达到规定标准，采购方有权通知服务方无偿增加服务次数直至达标。

（五）支付方式

1.付款方式：合同期分两次付款，第一次为成交服务方施工满6个月且验收合格后支付合同总金额的50%；第二次为合同到期且验收合格后支付剩余50%。

2.发票要求：成交服务方应在采购方每次付款前开具符合采购方财务要求的等额发票。

3.服务期内价格不调整。

（六）履约保证金

成交服务方须在成交后5个工作日内缴纳合同金额5%的履约保证金。服务期满无违约情形则无息退还；成交服务方违约的，采购方可直接从保证金中扣除违约金或赔偿金。

（七）违约责任

1.在服务期间，采购方因鼠害、蚁害等相关问题被上级通报或产生较大影响的，每次罚款1000元，从应付合同价款中直接扣除。

2.多次消杀效果不能得以改善，经采购方评估不符合服务质量的，采购方有权单方面终止合同。

（八）其他要求

1.除害期间，对合同外发现的虫害问题，服务方须在施工单上填写清楚，小面积情况下服务方协助处理，大面积需处理且产生较大费用，服务方须以书面形式告知采购方，并给出合理方案及报价。

2.服务方在服务过程中应遵守监狱各项规章制度，不得影响采购方的正常工作。

3.服务方须自备除害器械和药品，确保使用的杀虫药物、器械、方法等符合相关国家、行业规定。

四、响应文件及报价要求

（一）服务方须提交以下材料：

1.营业执照副本（盖章扫描件），经营范围须包含病媒生物防制、有害生物防制、除四害、消杀服务等相关内容。

2.有害生物防制服务机构资质证书（盖章扫描件）。

3.服务承诺书（格式自拟），必须包含以下承诺内容：

（1）遵守监狱管理规定及保密要求；

（2）使用合法合规药品；

（3）应急响应4小时内到场；

（4）每月不少于2次常规作业，高峰期及应急情况无条件增加频次。

（二）报价方式：报价为全年包干总价，含人工、药剂、耗材、器械、交通、税费等全部费用。