征集2026年度校园除“四害”（含防蛇）及白蚁防治服务项目需求书

项目背景
   《2026年除四害防治服务商合同》和《2024-2025年白蚁防治服务商的合同》已到期，根据2026年4月7日韶关市卫生强市建设领导小组办公室《关于组织开展第38个爱国卫生月活动的通知》精神，为了做好校园2026年度除“四害”（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等防治及驱蛇工作）和白蚁防治工作，结合往年学校除四害（含驱蛇）和白蚁防治效果及工作经验，编制征集 2026 年度校园除“四害”（含防蛇）及白蚁防治服务商用户需求书，内容如下。

服务商要求 
1.服务商应具有独立法人资格，营业执照经营范围需包含有害生物防治或消杀服务，具备有效的行业管理部门颁发的有害生物防制服务能力等级证书和白蚁防治服务企业资质证书。

2.具备公共场所消杀、有害生物防制服务经验。

3.本次招标不接受联合体，不允许转包、分包。

4.具备提供专业服务所必需的设备和专业技术能力。
三、服务期限及范围
    1、服务期限：服务期限自合同签订之日起生效，至2026年12月31日止。

2、服务范围：韶关学院韶乐园校区、韩家山校区、启明路校区、黄田坝校区、十里亭校区公共区域楼宇、办公区域室内外。总面积约2571亩地，校舍建筑面积约91.26亩地。（注明：除“四害”服务范围不包括十里亭校区）。

四、服务标准及内容

（一）服务标准

除“四害”和白蚁防治要符合《病媒生物预防控制管理规定》、地方卫生防疫标准及其他有关法律法规的相关规定。使用药物须具备国家农药登记证，低毒环保，对人体及宠物等动植物无害，禁用使用剧毒药物。防治效果“四害”密度应达到《病媒生物密度控制水平—鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊》（GB／T27770、27771、27772、27773—2011）C级以上质量标准，并符合地方卫生防疫标准要求。

（二）服务要求
1.除“四害”（含驱蛇）和白蚁防治需按照国家病媒生物预防控制有关管理规定要求执行，防治施工及效果要符合《国家病媒生物预防控制管理规定》及地方卫生防疫标准。
2.服务期间按照如下防治方式全面开展除“四害”每月最少2次，因病媒生物引发疫情且政府部门发文要求强化消杀时，应增加消杀次数，每月额外增加全面消杀作业频次不超过 2 次。

每年对服务区域开展白蚁专项调查，制定专项预防方案，服务期内每月至少完成 1次白蚁预防性防治作业。

3.服务商在接到学校问题反馈或除“四害”（含防蛇）及白蚁防治服务服务需求通知时，应在24小时内完成相应问题的有效处置。

4.在服务期内，出现突发病媒生物密度异常升高，或者学校有迎检任务需要消杀病媒生物时，按学校要求做到随叫随到，加强消杀虫控。

5.按照有害生物预防控制操作规程施工，符合《国家病媒生物预防控制管理规定》要求，确保服务范围内“四害”及控制效果应达到《病媒生物密度控制水平—鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊》的国家标准（GB／T27770、27771、27772、27773—2011）C级以上，并符合地方卫生防疫质量标准。若达不到防治效果需增加防治频次。

6.现场施工人员应持证上岗、严格按照中国有害生物防制协会（PCO）《施工作业行为技术规范》的要求，文明、安全施工，每次消杀前3天需告知学校，投放位置及浓度要达到安全要求。

7.防治作业服务人员要遵守学校相关的管理规定，接受学校管理人员的监督检查，作业时需穿工作服和佩戴上岗证，作业完毕后需填写服务单，每次服务结果和成效，作为结算服务费的依据。

8.在服务期内应开展“四害”（含蛇）、白蚁监测，每年出具2次校园“四害”（含蛇）、白蚁等病媒生物密度监测报告并及时交学校备案存档。

9.报价包含巩固除四害物资费用（参照往年）提供灭蚊棒香6箱,规格 10包一箱，40 支一包；灭蚊烟片10箱，规格60包一箱；蚊香300盒；螂药 10盒，规格一盒 50包。学校可派人协助使用来巩固效果。
10.以下情况，学校可单方面提前解除合同。（1）由于服务商的原因发生安全事故、违法学校相关管理规定、学校师生投诉拒不整改等情况发生的。（2）服务商连续一个月及以上未提供消杀服务或在学校提出防治服务通知3日内未实施的。（3）每月服务次数未达标或服务效果未达到质量标准时、拒绝增加防治次数的。

（三）防治方式及措施
1.“四害”（含防蛇）防治措施

（1）灭鼠措施：校园下水道、食堂周边等鼠患活动频率高的区域，放置粘鼠板和驱鼠器。鼠害密度大、隐蔽地点需特殊处理，在室外定期投放敌鼠钠盐、溴敌隆杀鼠药饵或诱鼠灵等。

（2）灭蟑螂措施：在宿舍、教室和食堂周边等人员活动频繁的区域使用蟑螂饵站，定期补充饵料，喷洒杀蟑剂。

（3）灭蚊蝇措施：采用超低容量喷雾器、使用高效低毒的药物，对服务区域全面消杀作业。对积水区域、绿化带、教室、宿舍、下水道等蚊蝇繁殖地，重点消杀及预防性防治。

（4）防蛇措施：驱蛇重点时段，在重点区域布控驱蛇粉及驱蛇颗粒，在靠近山体边缘布控入侵拦截网，拦截作业区域外的蛇患，尽量使山林蛇患不能进入区域内。蛇患严重地段地区安装户外防水驱蛇布点器，服务商每月更换布点器内的驱蛇药。在山林周边布控防蛇转移笼，每月派工作人员更换笼内的活饵。在山边排水口悬挂浓缩驱蛇丸 。

2.白蚁防治措施

（1）挖出白蚁窝：在第一次全面防治时须根据白蚁活动留下来的泥被、泥线等外漏特征，准确找出白蚁窝巢位置，在确保不会损害学校绿地原貌的情况下，不论大小窝巢一并挖除。在白蚁窝内用高效低毒的灭蚁药剂进行处理，使蚁窝和蚁道里面的白蚁全部死亡，达到彻底根治的效果。对于处理过的蚁巢进行回填，确保不对场地造成破坏。

(2）喷撒水剂药物：对出现白蚁危害的建筑物、木质柜子、门框、墙壁、树木直接喷洒水乳药剂对白蚁进行灭杀。

（3）喷诱杀粉剂：对于建筑物、木质柜子、门框、墙壁、树上的蚁洞、缝隙等一般药剂难以到达的地方喷洒诱杀药粉，对蚁洞、缝隙等深处的白蚁进行诱杀。

（4）预防：为预防白蚁危害的扩散，对于其他还没有出现白蚁危害的树木根部20厘米范围内无间隔喷洒对白蚁杀灭能力强，持久，对人畜低毒无害的药剂，防止白蚁的入侵与蔓延。

有关费用

本服务项目总预算90000.00 元。
除“四害”（含防蛇）和白蚁防治服务费为包干总价，包括人工、药品、设备、税费、巩固服务等全部费用。以在服务期内有效完成上述服务内容，作为结算依据。

2.付款方式：年度结算，按考核达成度进行支付。超出基础服务次数，不额外增加费用。 

3. 履约保证金：合同签订前3个工作日内服务商应缴纳合同金额的5%，为履约保证金。合同终止时，如乙方无违约，甲方收到乙方申请说明之日起30日内无息全额返还（如遇节假日、寒假，顺延至开学后）
