附件三： 

会理市人民医院有害生物防治服务方案
会理市人民医院有害生物防治服务项目概述

有害生物是指危害人类健康，损坏人类财物和建筑设施，给人类造成损失的生物，主要包括传染疾病的病媒生物（如蚊虫）、破坏建筑的建筑害虫（如白蚁）和滋扰人类的骚扰害虫（如蛾蠓）。
病媒生物是指能直接或间接传播疾病，危害、威胁人类健康的生物，常见的病媒生物有蚊虫、鼠类、蝇类和蟑螂，还有对人危害较大的跳蚤、臭虫等。控制病媒生物可以减少其对人类的骚扰和经济损失，预防和控制病媒生物性传染病发生和传播。病媒生物控制也是食品安全法规的重要内容和卫生城市创建的重要指标，病媒生物经常引发食品安全热点和市民投诉。

为保障医院诊疗环境安全、落实院感防控及卫生管理要求，有效预防和控制鼠、蚊、蝇、蟑螂等有害生物孳生，消除病媒传播风险与安全隐患，保障医患健康、维护院区正常运营，总务科特申请采购会理市人民医院病媒生物防治服务。
二、方案依据标准（如有更新标准，则以最新标准为依据）
1、GB/T 23795 病媒生物密度监测方法  蜚蠊
2、GB/T 23796 病媒生物密度监测方法  蝇类
3、GB/T 23797 病媒生物密度监测方法  蚊虫
4、GB/T 23798 病媒生物密度监测方法  鼠类
5、GB/T 27770 病媒生物密度控制水平  鼠类
6、GB/T 27771病媒生物密度控制水平  蚊虫
7、GB/T 27772 病媒生物密度控制水平  蝇类
8、GB/T 27773 病媒生物密度控制水平  蜚蠊
三、会理市人民医院有害生物危害诊断

经我院总务科对医院外环境、建筑四周和建筑内各功能区域的有害生物危害勘察发现，受控建筑有害生物入侵通道多、内部孳生栖息区域适宜，食源丰富，虫鼠迹较多，有害生物活动明显，具有食品安全、财物损失隐患并可能引发投诉、甚至病媒生物传播的疾病，代表性的危害迹象请见下表。

表 1 会理市人民医院有害生物勘察报告

	位置
	现场图片
	危害描述

	建筑四周
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



	☑鼠迹
☑害虫食源
☑三防措施缺失

☑鼠洞

	建筑内部
	[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



	☑鼠迹
□害虫食源
☑三防措施缺失

☑鼠洞


四、防治目标

1. 防治范围与防治靶标害虫

表 2 会理市人民医院有害生物防治服务项目范围
	主要防治靶标害虫
	√ 鼠类
	√ 蝇类
	√蟑螂
	√ 蚊虫

	防治服务区域
	会理市人民医院围墙以内的外环境和所属建筑内（包含窨井、绿化、强弱电井、消防水井、地下车库等虫害高发区域）

	备注
	若发生上述范围之外的其他害虫入侵、孳生，也应包含在本项防治服务范围以内，院方不再另行付费。


2. 防治效果标准（如有更新标准，则以最新标准为依据）
表 3 会理市人民医院有害生物防治目标
	防治靶标害虫
	防治目标

	鼠类
	国标《GB/T 27770 病媒生物密度防治水平 鼠类》规定的单位鼠密度防治标准 C 级

	蟑螂
	国标《GB/T 27773 病媒生物密度防治水平 蜚蠊》规定的单位蟑螂密度防治标准 C 级

	蝇类
	国标《GB/T 27772 病媒生物密度防治水平 蝇类》规定的单位蝇类密度防治标准 C 级

	蚊虫
	国标《GB/T27771病媒生物密度防治水平 蚊虫》规定的单位蚊虫密度防治标准 C 级


五、防治策略
1.方案依据标准
[image: image7.png]


 GB/T 36786 病媒生物综合管理技术规范  医院
2.病媒生物密度监测与危害评估
[image: image8.png]


  孳生地调查
l 室内环境：急诊室、门诊部、住院部、医技室、药房、行政用房、餐厅、地下停车库等。
l 室外环境：绿化地带、住院部等建筑物的楼顶、景观喷泉、室外垃圾收集器等。
l 各种管道：下水道、雨水道、暖气管道、消防设施、空调及其他管道等。
[image: image9.png]


 病媒生物调查
l 对医院内病媒生物的种类、分布、侵害状况进行调查。
[image: image10.png]


 病媒生物控制设施完备率调查
l 纱门、纱窗等防止病媒生物入侵的设施完备率。
l 医院各类建筑物的孔洞堵塞完好率，缝隙填充率。
l 室内外垃圾容器的密闭收集率。
l 监测、控制设施设备的完备率。
[image: image11.png]


 病媒生物危害评估
l 根据调查，掌握医院各种场所的病媒生物种类、分布、侵害状况及防止病媒生物入侵的设施完好程度，评估医院病媒生物潜在危害性。
3.防治措施
[image: image12.png]


 清除或减少孳生地（该项工作由供应商在每次施工报告单中依据病媒生物预防控制国家标准向我院提出环境治理提升建议，并提供技术指导，由我院工作人员实施）
l 保持院内下水道通畅，定期清理、疏通。
l 及时清理丢弃在外环境的各种废弃容器、丢弃食品；喷泉、水池等景观物放养鱼类或定期换水；绿化苗圃灌溉储水加盖存放。
l 医院食堂或病房膳食间设置封闭式垃圾容器，保持环境清洁，减少垃圾或食物残渣堆积。
l 生活垃圾封闭管理， 日产日清，垃圾容器采用抗鼠咬材料。
l 平整、硬化地面，封堵鼠洞。
l 各病室对病友携带的食物及食物存放区域、时间制定管理制度，严禁未封口食物滞留病房。
[image: image13.png]


  预防病媒生物侵入与扩散
下水道口、留泥井口、墙壁通风口可安装网状防鼠栅、防蚊闸。（供应商负责完善）
l 可用胶泥或胶贴封堵留泥井盖上两个小孔以防止蚊虫进入产卵。（供应商负责完善）
l 食堂或膳食间、门诊部、住院部、诊疗室、医技室等与外界相连的门，宜安装风幕机或纱门、门帘等。与外界相连的窗，宜安装纱窗。食堂或膳食间可安装灭蝇灯。（院方负责完善）
l 地漏加盖。（供应商负责完善）
l 堵塞进入室内的排水、煤气、暖气、电缆、空调和通讯光缆等管线的穿墙孔或缝隙。（供应商负责完善）
l 与外界相连的门，门缝隙小于6mm。（院方负责完善）
l 食堂储存间、药房门口必要时加挡鼠板，高 600mm。（院方负责完善）
l 一楼玻璃无破损，排风扇或通风口有网罩，网眼不得超过6mm。（供应商负责完善）
l 管道井尽量每层封闭，防止病媒生物扩散，同时，严禁存放、堆积废品和杂物。（供应商负责完善）
[image: image14.png]


 化学控制
l 慎用挥发性药剂。
l 避免盲目用药或超剂量用药
l 精密医疗器械、重症监护室等特殊场所尽量不用空间喷洒，防止仪器受腐蚀或病人对杀虫剂过敏。发现鼠、蜚蠊等病媒生物侵害可采用物理方法或用毒饵控制。
l 垃圾站或外环境空间喷洒时避免用可能引起病人不适的卫生杀虫剂。
l 在对跳蚤等有寄生宿主的病媒生物进行控制时，除对此类病媒生物进行控制外，应对其寄生宿主进行控制。
[image: image15.png]


 健康教育
l 每年至少举办一次害虫控制健康教育，科普有害生物威胁、科学防控方法。
l 开展虫害控制施工前要提前张贴作业通知，施药后设置明显的警示标识，避免儿童和宠物误食或接触。
六、实施计划
表 4 会理市人民医院有害生物控制实施计划表
	处理区域
	靶标害虫
	实施措施
	实施频率
	文档体系

	外环境
	鼠类
	设立毒饵站、巡查、定点灭鼠
	每2周一次
	l每次服务提交施工报告；
l每月针对环境卫生、三防设施提交完善建议；
l每季度提交虫害分析报告。

	
	飞虫
	在外环境拟建立害虫入侵阻断带，用药物阻断害虫入侵，并处理蚊蝇孳生地。
	
	

	
	爬虫
	巡查入侵通道，滞留喷洒药物阻断入侵
	
	

	建筑四周
	鼠类
	设立毒饵站、巡查、定点灭鼠
	
	

	
	飞虫
	巡查入侵通道，提出完善建议
	
	

	
	爬虫
	巡查入侵通道，滞留喷洒药物阻断入侵
	
	

	建筑内部
	鼠类
	毒饵灭鼠、器械捕鼠、持续监控
	
	

	
	飞虫
	物理防治、超低空间喷雾、定点滞留喷洒
	
	

	
	爬虫
	胶饵颗粒毒饵诱杀、滞留喷洒触杀粉剂
	
	


七、服务质量保障措施
供应商在我院施工须遵循害虫综合治理原则，并依照国家颁布的相关法规、技术规范，在保证防治效果达到国家规定的密度指标前提下，尽可能的采用绿色环保、可持续的防治技术，保护环境，关注健康，并采用以下质控巡视规程。
表 5 会理市人民医院有害生物控制服务质量巡查规程
	巡查内容
	巡查关键点
	最低频度

	鼠类
	结构防御漏洞、新鲜鼠迹、院方反映
	每四周一次

	爬虫
	孳生地探查、食源、水源、热源、院方反映
	每四周一次

	飞虫
	孳生地探查、结构防御漏洞、飞虫防治设施、院方反映
	每四周一次

	农药污染防治
	检查施工记录、鼠药施放现场、院方反映
	每四周一次

	客户满意度
	院方反映
	每四周一次


八、应急措施
供应商须提供全年 24 小时应急服务电话，并制定突发事件应急预案，确保病媒生物控制工作安全实施。建立应急响应机制，接到院方虫害应急处置通知，须30分钟内响应，12小时内安排专业人员到达现场处置，直至问题解决。
对院方投诉、建议，供应商须在 1 个工作日内进行处置或答复，确保服务质量。若院方需要迎接相关审核、检查，供应商应积极配合，提供相关资讯和资料、现场辅导，协助院方顺利通过国家规定的有害生物控制相关标准。

九、技术与安全要求

1.药品符合国标、三证齐全，低毒、无刺激、适配医疗环境。

2.避开诊疗高峰作业，不影响患者、医护安全。

3.作业人员统一着装、规范操作，做好警示与防护。

4.建立台账：每次作业记录、密度监测、药品使用、整改报告。

十、验收标准

1. 四害密度持续达标，通过医院与疾控、爱卫办检查。

2. 重点区域无活鼠、活蟑、明显蚊蝇侵扰。

3. 应急响应及时，医患投诉率低，年度考核合格。

十一、服务承诺

1.定期巡查、监测、提交工作报告。

2.配合创卫、复审、检查等保障任务。

3.效果不达标无偿返工，直至达标为准。

十二、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签（每年度考核合格，满足医院服务要求）；

2.服务地点：会理市人民医院；

3.付款方法和条件：按照合同约定向供应商付款。

4.总价包干：在合同签订前，供应商根据采购人施工内容要求，进行现场查看，确认施工方量，签订总价包干协定。

5.施工安全：供应商在施工过程中保障现场施工安全，由此产生的一切损失或事故，由供应商承担全部责任，负责一切经济损失。



