医院“四害”、白蚁、红火蚁防治服务招标需求参数

从虫害和环境以及社会经济条件的整体观念出发，坚持标本兼治、治本为主以及有效、简便和安全、环保的原则，根据防治虫害的不同，因地因时制宜，采用环境防治、化学防治、物理防治、生物防治等综合性防治措施，以达到除灭害虫和有效的控制和减少四害和白蚁、红火蚁对全院工作和生活带来的影响。

1、防治项目（内容）：老鼠、蟑螂、蚊、蝇（“四害”）、白蚁、红火蚁。

2、防治范围：全院办公楼、临床医技楼、教学楼、宿舍区、食堂等建筑物外围、下水道、垃圾堆放点、医院绿化带等公共区域以及指定的其他重点区域。

3、服务期限：自签订合同之日起为期叁年，防治服务预算为48000元（肆万捌仟元整）。

4、履约保证金：本项目中标供应商须缴纳1500元履约保证金，在合同约定的期限届满后退还。

5、服务要求

5.1 药物：采用符合国家标准的药物，对人体及环境无害。

5.2 鼠类防治：每月全面巡查并补充室外毒饵盒鼠药1次，发现鼠洞及时处理，日常维护毒饵盒（包括修复、移位、增加）。

5.3 蚊蝇蟑螂防治：滞留喷洒,针对室外绿化带、垃圾桶、垃圾暂存处、沟渠、雨水箅子等公共区域，每月1次。

5.4 烟雾消杀：每年5月至10月，室外使用烟雾药剂消杀蟑螂每月1次。

5.5 防治工作时，防治人员须持证上岗，听从院方项目负责人安排，并遵守医院管理规定，如有问题及时配合整改。

5.6 每次防治前一日电话通知，确认具体的工作内容及需配合的相关事宜，需做到24小时内响应；如遇应急任务，随叫随到。

5.7 每季度出具防治记录、图片和季度总结报告，年度出具年总结报告。

5.8 日常服务频次：每月实施防治工作不少于一次，每次服务需认真做消杀、清洁、点检并做好点检记录单，并且需由院方指定对接人在点检记录单上签字确认，作为服务履约和费用结算的依据。每少一次减少支付费用壹仟元（1000元）。

5.9 免费提供甲方日常“四害”消杀需要使用的药品。

5.10 密度监测：每年需做一次鼠虫害密度调查，并向甲方提交报告。若调查结果不符合国家爱卫会标准，须立即免费整改并接受相应处罚。

6、服务标准

6.1 必须确保标段区域服务场所“四害”达标，即《病媒生物密度控制水平中华人民共和国国家标准》“四害”密度控制在达C级以上。

6.2 白蚁、红火蚁防治标准，医院内发现蚁巢要在20天内完成杀死，达到无白蚁、红火蚁活动迹象；室内白蚁危害点处理后灭治效果（无活蚁）达到100%；室内维修更新设施经防治后，出现危害点不超过10%；室外绿化树木经处理后，灭治效果达到90%以上。