采购需求明细

- 采购清单一览表

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 服务范围 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水库白蚁普查 | 座 | 72 |  |  |  |  |
| （1） | 小(1)型水库 | 座 | 10 | 详见本章第二节 | 详见《湘阴县水利工程白蚁等害堤动物普查清单》 |  |  |
| （2） | 小(2)型水库 | 座 | 62 |  |  |  |  |
| 二 | 堤防白蚁普查 | Km | 517.46 |  |  |  |  |
| （1） | 2级堤防 | Km | 143.876 |  |  |  |  |
| （2） | 3级堤防 | Km | 84.59 |  |  |  |  |
| （3） | 4级堤防 | Km | 44.134 |  |  |  |  |
| （4） | 5级堤防 | Km | 244.86 |  |  |  |  |
| 预算金额/最高限价（元） |  |  |  |  |  |  | 735459.34 |

| 《湘阴县水利工程白蚁等害堤动物普查清单》 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水库白蚁普查清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 水库名称 | 实际最大坝高（m） |  |  | 实际坝顶轴长（m） |  |
| （1） |  | 小（1）型水库 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 六塘水库 | 11.7 |  |  | 442 |  |
| 2 |  | 三塘水库 | 8 |  |  | 430 |  |
| 3 |  | 农大水库 | 11.5 |  |  | 566 |  |
| 4 |  | 寺坝水库 | 9.55 |  |  | 453.8 |  |
| 5 |  | 金鸡山水库 | 13 |  |  | 160 |  |
| 6 |  | 峡山水库 | 14.8 |  |  | 270 |  |
| 7 |  | 小塘水库 | 21 |  |  | 267 |  |
| 8 |  | 红旗水库 | 19.3 |  |  | 441 |  |
| 9 |  | 胜利水库 | 17.5 |  |  | 739 |  |
| 10 |  | 常家洞水库 | 17.3 |  |  | 248 |  |
| （2） |  | 小（2）型水库 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 陈谷塘水库 | 6.5 |  |  | 140 |  |
| 2 |  | 冲斗塘水库 | 8 |  |  | 63 |  |
| 3 |  | 红星水库 | 10 |  |  | 100 |  |
| 4 |  | 联兴水库 | 8 |  |  | 90 |  |
| 5 |  | 木家冲水库 | 4.5 |  |  | 112 |  |
| 6 |  | 七方冲水库 | 6.8 |  |  | 105 |  |
| 7 |  | 神狮塘水库 | 8 |  |  | 130 |  |
| 8 |  | 狮岭水库 | 32 |  |  | 114 |  |
| 9 |  | 石壁塘水库 | 7.2 |  |  | 269 |  |
| 10 |  | 松板塘水库 | 8 |  |  | 135 |  |
| 11 |  | 玉华水库 | 5.5 |  |  | 120 |  |
| 12 |  | 跃进水库 | 6.5 |  |  | 130 |  |
| 13 |  | 胡家塘水库 | 5.1 |  |  | 324 |  |
| 14 |  | 黄泥塘水库 | 6.2 |  |  | 80 |  |
| 15 |  | 雷鸣水库 | 8 |  |  | 145 |  |
| 16 |  | 龙潭水库 | 7 |  |  | 120 |  |
| 17 |  | 毛塘水库 | 6.25 |  |  | 110 |  |
| 18 |  | 梅塘水库 | 7.5 |  |  | 120 |  |
| 19 |  | 书院塘水库 | 7 |  |  | 95 |  |
| 20 |  | 瓦灌塘水库 | 6 |  |  | 140 |  |
| 21 |  | 王家冲水库 | 6.5 |  |  | 130 |  |
| 22 |  | 窑塘坡水库 | 6 |  |  | 80 |  |
| 23 |  | 高依塘水库 | 7 |  |  | 120 |  |
| 24 |  | 黑鱼塘水库 | 7.2 |  |  | 190 |  |
| 25 |  | 黄泥塘水库 | 7.9 |  |  | 120 |  |
| 26 |  | 九洲水库 | 6.8 |  |  | 140 |  |
| 27 |  | 突丰水库 | 12 |  |  | 140 |  |
| 28 |  | 熊家塘水库 | 6.7 |  |  | 140 |  |
| 29 |  | 彪公塘水库 | 6.2 |  |  | 156 |  |
| 30 |  | 长塘水库 | 7 |  |  | 120 |  |
| 31 |  | 凤山水库 | 6 |  |  | 120 |  |
| 32 |  | 联星水库 | 5 |  |  | 125 |  |
| 33 |  | 游子塘水库 | 5.9 |  |  | 135 |  |
| 34 |  | 东塘水库 | 7 |  |  | 180 |  |
| 35 |  | 翰塘水库 | 7 |  |  | 120 |  |
| 36 |  | 胡家塘水库 | 6 |  |  | 151 |  |
| 37 |  | 两头塘水库 | 5 |  |  | 278 |  |
| 38 |  | 罗公塘水库 | 6.8 |  |  | 113 |  |
| 39 |  | 青年水库 | 5.4 |  |  | 90 |  |
| 40 |  | 三才冲水库 | 5 |  |  | 125 |  |
| 41 |  | 三早塘水库 | 8 |  |  | 135 |  |
| 42 |  | 上游塘水库 | 5.7 |  |  | 140 |  |
| 43 |  | 神仙塘水库 | 4 |  |  | 117 |  |
| 44 |  | 汤家岭水库 | 6.5 |  |  | 120 |  |
| 45 |  | 白沙塘水库 | 5 |  |  | 100 |  |
| 46 |  | 草塘水库 | 9.2 |  |  | 126 |  |
| 47 |  | 仇家垅水库 | 13 |  |  | 140 |  |
| 48 |  | 大罗塘水库 | 5.6 |  |  | 115 |  |
| 49 |  | 李家洞水库 | 11.2 |  |  | 120 |  |
| 50 |  | 栗山塘水库 | 6 |  |  | 96 |  |
| 51 |  | 龙塘水库 | 11 |  |  | 75 |  |
| 52 |  | 泥公塘水库 | 10 |  |  | 150 |  |
| 53 |  | 蛇形水库 | 14 |  |  | 65 |  |
| 54 |  | 卫星水库 | 11 |  |  | 260 |  |
| 55 |  | 黄金水库 | 11.2 |  |  | 98 |  |
| 56 |  | 新华水库 | 7 |  |  | 130 |  |
| 57 |  | 中段水库 | 6.7 |  |  | 110 |  |
| 58 |  | 荷叶坝水库 | 5.2 |  |  | 280 |  |
| 59 |  | 群英水库 | 6.5 |  |  | 123 |  |
| 60 |  | 人民水库 | 8 |  |  | 150 |  |
| 61 |  | 司塘水库 | 10 |  |  | 180 |  |
| 62 |  | 钢铁水库 | 10 |  |  | 180 |  |
| 二、堤防白蚁普查清单表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 堤防名称 |  |  | 堤防等级 | 长度（km） |  | 平均堤高（m） |
|  | 全县合计 |  |  |  | 517.46 |  |  |
| 一 | 2级堤防 |  |  |  | 143.876 |  |  |
| 1 | 湘资垸一线堤防 |  |  | 2 | 33.35 |  | 9 |
| 2 | 岭北垸一线堤防 |  |  | 2 | 23.655 |  | 9 |
| 3 | 沙田垸一线堤防 |  |  | 2 | 3.03 |  | 9 |
| 4 | 湘滨垸一线堤防 |  |  | 2 | 50.65 |  | 9 |
| 5 | 南湖垸一线堤防 |  |  | 2 | 33.191 |  | 9 |
| 二 | 3级堤防 |  |  |  | 84.59 |  |  |
| 1 | 城西垸一线堤防 |  |  | 3 | 51.757 |  | 8 |
| 2 | 义合金鸡垸一线堤防 |  |  | 3 | 10.59 |  | 8 |
| 3 | 白泥湖垸一线堤防 |  |  | 3 | 10.793 |  | 8 |
| 4 | 三汊港垸一线堤防 |  |  | 3 | 3.6 |  | 8 |
| 5 | 东湖垸一线堤防 |  |  | 3 | 7.85 |  | 6 |
| 三 | 4级堤防 |  |  |  | 44.134 |  |  |
| 1 | 樟树港一线堤防 |  |  | 4 | 2.779 |  | 8 |
| 2 | 青潭垸一线堤防 |  |  | 4 | 10.91 |  | 7 |
| 3 | 义合金鸡垸二线 |  |  | 4 | 18.106 |  | 6 |
| 4 | 岭北垸夹洲哑河堤防 |  |  | 4 | 10.299 |  | 3 |
| 5 | 附山垸一线堤防 |  |  | 4 | 1.2 |  | 8 |
| 6 | 乌龟冲堤防 |  |  | 4 | 0.24 |  | 8 |
| 7 | 黄龙坝堤防 |  |  | 4 | 0.22 |  | 8 |
| 8 | 龙船港堤防 |  |  | 4 | 0.26 |  | 8 |
| 9 | 大沙洼堤防 |  |  | 4 | 0.12 |  | 8 |
| 四 | 5级堤防 |  |  |  | 244.86 |  |  |
| 1 | 沙田撇洪河堤防 |  |  | 5 | 6.032 |  | 9 |
| 2 | 静明河堤防 |  |  | 5 | 50.932 |  | 7 |
| 3 | 洋沙湖垸堤防 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附山垸二线 |  |  | 5 | 2.435 |  | 8 |
|  | 回春垸 |  |  | 5 | 1.9 |  | 3 |
|  | 跃进河 |  |  | 5 | 2.13 |  | 3 |
|  | 杉木江 |  |  | 5 | 3.035 |  | 3 |
|  | 周济江 |  |  | 5 | 7.4 |  | 3 |
|  | 洋沙湖干流 |  |  | 5 | 4.325 |  | 3 |
| 4 | 白泥湖垸二线 |  |  | 5 | 8.3 |  | 6 |
| 5 | 白水江流域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东湖垸北岸堤防 |  |  | 5 | 5.058 |  | 8 |
|  | 东湖垸南岸堤防 |  |  | 5 | 3.6 |  | 6 |
|  | 仁山垸 |  |  | 5 | 1.926 |  | 6 |
|  | 中山垸 |  |  | 5 | 1.1 |  | 6 |
|  | 七星垸 |  |  | 5 | 1.1 |  | 6 |
|  | 石牛垸 |  |  | 5 | 4.864 |  | 6 |
| 6 | 三汊港南撇 |  |  | 5 | 4.5 |  | 6 |
| 7 | 三汊港北撇 |  |  | 5 | 2.4 |  | 6 |
| 8 | 范家河堤防 |  |  | 5 | 13.693 |  | 2 |
| 9 | 南湖垸哑河 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干流 |  |  | 5 | 8.8 |  | 3 |
|  | 东支 |  |  | 5 | 21.2 |  | 3 |
|  | 西支 |  |  | 5 | 15.6 |  | 3 |
| 10 | 湘资垸小北湖堤防 |  |  | 5 | 5.3 |  | 8 |
| 11 | 湘资垸烂泥湖围堤 |  |  | 5 | 6 |  | 6 |
| 12 | 湘资垸鹅公湖堤防 |  |  | 5 | 4.9 |  | 2 |
| 13 | 湘资垸下荆湖堤防 |  |  | 5 | 4.1 |  | 2 |
| 14 | 岭北垸鼻湖堤防 |  |  | 5 | 8 |  | 2 |
| 15 | 湘滨垸白羊湖堤防 |  |  | 5 | 8.03 |  | 2 |
| 16 | 湘滨垸酬塘湖堤防 |  |  | 5 | 7 |  | 2 |
| 17 | 湘滨垸黄土上湖堤防 |  |  | 5 | 5.4 |  | 2 |
| 18 | 城西垸鹤龙湖堤防 |  |  | 5 | 11 |  | 2 |
| 19 | 城西垸长大湖堤防 |  |  | 5 | 8.2 |  | 2 |
| 20 | 白泥湖垸白泥湖堤防 |  |  | 5 | 6.6 |  | 2 |

备注：①供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按“采购清单一览表”名称顺序逐项填写并进行报价，并附《湘阴县水利工程白蚁等害堤动物普查清单》。如有缺项、漏项，其投标无效。

②本项目合同定价方式为：固定总价。供应商的投标报价中应包括为完项目所要求的全部内容可能发生的费用（含：人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税费、验收及售后服务等所有费用）。

## 第二节、技术、商务要求

一、项目基本情况

1、项目名称：湘阴县水利工程白蚁等害堤动物普查项目

2、项目预算金额：735459.34元

二、项目实施要求

1、服务周期：合同签订之日起60天内完成普查并提交成果；具体项目服务周期自合同双方约定之日（即服务起始日，由双方签字确认生效）起至整体项目完成最终验收合格。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、项目服务内容：通过白蚁普查，对白蚁等害堤动物种类、数量、分布及危害程度进行分析，摸清湘阴县水利工程白蚁等害堤动物种类、活动规律、危害程度、发展趋势等。具体普查内容要求如下:

（1）检查白蚁活动痕迹，主要查找泥被、泥线、分飞孔以及被蛀食物、蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征，观察活体白蚁形态，初步判断白蚁种类和危害情况；

（2）检查工程主体是否有散浸、漏洞、跌窝等现象，并分析判断是否由白蚁危害引起。

（3）白蚁分飞期观察和记录有翅成虫的分飞孔位置、数量，以及相应气象条件等。

（4）施药后真菌指示物的变化，分析白蚁巢群死亡情况。

（5）借助仪器设备探测水利工程主体是否有白蚁巢穴。

（6）根据需要收集工程水文、气象、土壤、植被资料以及白蚁防治历史资料。

4、项目服务范围：主要服务范围为普查小型水库72座，其中小(1)型水库10座，小(2)型水库62座;普查堤防长度517.46km，其中2级堤防143.876km,3级堤防84.59km，4级堤防44.134km，5级堤防244.86km。

具体详见《湘阴县水利工程白蚁等害堤动物普查清单》。具体普查区域范围要求如下：

（1）蚁患区：宜限定在主体工程及其管理范围内。工程管理范围不明确的，土石坝蚁患区宜为建筑物轮廓及边界线外50m;土质堤防蚁患区宜为堤防占压区及堤脚线外30m;渠堤蚁患区宜为渠道占压区及坡脚线外10m。

（2）蚁源区：土石坝蚁源区宜为蚁患区外50m～450m:土质堤防蚁源区宜为蚁患区外30m~70m;渠堤蚁源区宜按蚁患 区外10m~90m。

（3）蚁患区、蚁源区范围可视工程规模，结合工程实际进行调整 。

（4）新建、改建、扩建及除险加固工程，其检查范围应包括蚁患区、蚁源区和土料场；蚁患区应重点检查新建工程地基、工程与两侧山体接触部位等。

5、普查方法及技术要求

（1）普查前准备工作

开展普查前，白蚁防治单位应先向水利工程管理单位了解土质堤坝的坝型结构、工况条件及白蚁危害历史等情况。向监理单位报备普查范围与情况。普查组长组织好普查人员，制定普查计划与路线。备齐普查设备：白蚁隐患探测仪、照相机、记录本、标记旗、白蚁隐患监测桩、白蚁诱杀系统等。

（2）普查技术要求

因为土栖白蚁危害具有隐蔽性、反复性、广泛性、群栖性、迁移性等特点，活动十分隐蔽，潜伏期长，因而不易被人所察觉，因此，白蚁普查是一门专业性、技术性很强和要求很高的工作，普查组长必须组织经验丰富的技术员。要具备上岗培训资格证，要懂得白蚁防治专业技术，能熟练掌握并操作相关普查器械与药物，熟悉白蚁活动迹象；熟悉工程结构、设施的名称；熟悉区别堤坝险情的属性，是蚁害还是病害。要不怕苦、不怕脏、不怕累，热爱本质工作任劳任怨、细心，要对白蚁嗜好的植物树兜、艾蒿、木板、牛粪、石块底面、浪渣堆积物以及诱引物进行仔细普查，观察地表迹象，辨别蛀蚀痕迹，寻找白蚁活体，不放过一处疑点，不留一处死角。

对白蚁生存的生态环境、饵料作物、浪渣分布、蚁路泥被及分飞孔情况等进行仔细查看，对有疑问的重点堤坝段进行反复踏勘，并以发现得白蚁活动迹象，作为判断的主要依据；同时表明其活动点的具体位置、高程及范围，作为分析蚁害蚁情的重要依据，对提高技术和总结经验及今后出险论证是很重要的基础资料。

（3）普查方法

蚁情检查可采用人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法，不同方法的检查内容应符合下列规定:

①人工排查法:查找泥被、泥线、分飞孔、通气孔和蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征，查找有无白蚁活动痕迹，判断是否有白蚁危害。

② 引诱法:根据可能的危害情况布设引诱桩(堆、坑、片)、诱集箱等监测装置，通过定期检查来判断是否有白蚁危害。

③仪器探测法:采用探地雷达法、高密度电阻率法等辅助探测白蚁巢穴;利用智能设备识别白蚁外露特征。

三、人员配备要求：

1、应根据项目实际需求配备相应的项目负责人及项目团队技术成员，人员数量配备及任职条件应当符合国家及行业配备标准、满足项目实际情况需求。

2、成交供应商拟派的所有技术人员不得随意更换，确需更换的，应当经采购人书面同意。

3、成交供应商应严格执行各项安全生产责任制度，加强项目实施的组织管理，防范安全生产事故发生，确保无安全事故发生。在项目实施过程中，因服务单位安全管理措施不到位或技术操作不当而产生的任何人身、财物损失与安全事故，损失由服务单位承担一切责任和后果。

四、项目实施其它要求

1.保密要求：成交供应商在服务本项目过程中所涉及相关文件和数据资料应当保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合。如有违反，采购人保留追究责任的权利。

2.蚁情检查结束后应编制相应的检查记录表，格式要求见附录A。

附录A   水利工程白蚁危害普查记录表

单元名称及编号：

| 普查时间 | 开始时间： 年 月 日 | 结束时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |
| 工程名称 |  |  |
| 工程类型 | □土石坝 □堤防 □渠堤 |  |
| 周边环境情况 |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |
| 白蚁种类 | □土白蚁 □大白蚁 □其他白蚁： |  |
| 蚁患区 |  |  |
| 蚁源区 |  |  |
| 其他区域 |  |  |
| 普查单位 |  |  |
| 普查人员 （签字） | 年 月 日 |  |
| 管理单位意见 （签字） | 年 月 日 |  |
| 三、附件：1.水利工程白蚁普查报告 2.水利工程白蚁危害分布图 |  |  |

五、质量、验收及成果要求：

1、质量标准：普查质量应当内容完整、数据准确及普查范围合理。项目服务成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。

2、验收要求：

2.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担。无强制性规定的由采购人组织验收活动，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2验收的标准和依据包括本采购项目的竞争性磋商文件、成交人的响应文件、政府采购合同、预算评审书、国家标准及行业要求等。

2.3验收过程中如设备或工程质量产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。

2.5项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，按采购人要求归档好移交采购人。

3、普查成果

3.1普查工作报告、普查设计方案或实施方案。

3.2完整的普查过程资料，包括记录表、影像资料、危害等级评定资料等。

3.3部分项目要求提供照片、堤防断面照片、或视频资料，并配合完成普查结果的系统平台录入工作。

3.4实施总结报告以及其它有关技术报告。

六.售后服务要求：

6.1售后档案与资料质保

为服务区域建立专属普查电子档案，长期留存，甲方可随时调阅、复印、电子版拷贝。

6.2答疑及技术咨询售后

设立专属售后联系人及服务电话，7×12小时畅通。

提供永久免费技术咨询，针对普查结果、蚁害风险判定、点位识别、后续防控建议随时答疑。

工作日2 小时内响应书面/微信咨询，复杂技术问题24 小时内出具书面解答意见。

6.3现场补查复核服务

普查交付后，因普查工作疏漏造成未发现已有蚁害隐患，无条件免费复检、补普查、更新报告，服务商须在接到普查异议、复核申请通知后24小时内到场，免费复核、补普查。

6.4售后回访服务

普查交付后1个月内主动回访1次，确认资料使用、点位标识、数据是否完整，做好回访记录归档。

七、结算付款方式及条件：

1、采购人：湘阴县水利局

2、付款方式及条件：支持不低于10%的预付款比列，具体方式由成交供应商与采购人合同中自行约定。

3、本项目合同定价方式为：固定总价。供应商的投标报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的费用（含：人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税费、验收及售后服务等所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

八、其他说明

1、供应商在磋商前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

★2、对于项目上述要求的所有条款均为实质性要求。供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 3、其他未尽事宜，由采购人与供应商双方协商在合同中约定。