江西省政府采购电子卖场竞价采购需求（病媒生物综合防治服务）

一、项目基础信息

- 项目名称：赣东学院病媒生物（鼠 / 蚊 / 蝇 / 蟑螂 / 白蚁 / 蛇）综合防治服务

- 服务期限：12 个月

- 服务地点：采购人全域（含绿化带、建筑外围、垃圾站、地下车库、厨房餐厅、宿舍、水井电井、仓库、木质柜体、步道、室内公共通道、下水道等全部区域）

- 最高限价：60000.00 元（一年全包价，含税、药剂、设备、人工、应急处置、耗材、检测、清运等全部费用，采购人无额外付费）

- 竞价方式：江西省政府采购电子卖场线上竞价，最低价成交（满足全部需求前提下）

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动；

9、供应商被“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

以上（1-9）可提供江西省政府采购供应商资格信用承诺函或相关证明。

（二）、上传营业执照，供应商营业照经营范围与本项相关。

三、技术服务需求

（一）全域 6 类有害生物标准化防治方案

1. 鼠类控制（全年常态化作业）

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 全域内外环境 | 定点检查、封堵鼠洞鼠道 | 每月 2 次 |
| 绿化带、垃圾站、车库 | 追踪药剂、标准化毒饵盒 + 抗凝血鼠饵 | 每月 2 次 |
| 下水道 | 悬挂式鼠毒饵投放 | 每月 2 次 |
| 建筑通道、机房、洗衣房 | 防尘罩、粘鼠板、鼠笼 / 捕鼠夹 | 每月 2 次 |
| 宿舍 | 粘鼠板布设 | 按需增设 |

作业规范：堵截入侵为首要措施；药剂定期轮换防耐药；设备间重点防护，毒饵盒统一标识、上锁防误食。

2. 蚊虫控制

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 全域、绿化带、车库、垃圾站 | 全面清积水、滞留喷洒除虫药剂 | 每月 2 次 |
| 下水道 | 缓释灭蚊幼剂投放；高密度可烟雾熏杀 | 每月 2 次；烟雾机按需 |
| 卫生间 | 缓释药剂 | 每月 2 次 |
| 建筑内外通道 | 检查风幕机、密封胶帘阻断蚊虫 | 每周 1 次 |
| 厨房、宿舍 | 灭蚊灯检修、滞留喷洒 | 灭蚊灯每周 1 次；喷洒每月 2 次 |

作业规范：清除积水孳生地为核心；人流密集区仅夜间 / 无人时段喷洒；烟雾机消杀需提前报备采购人并评估风险。

3. 蝇类控制

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 全域、绿化带、车库、厨卫 | 清理孳生地、全域喷洒除虫药剂 | 每月 2 次 |
| 建筑外围隐蔽点位 | 诱蝇笼 / 诱蝇盒布放 | 每月 2 次 |
| 厨房、卫生间 | 滞留喷洒 | 每月 2 次 |
| 宿舍 | 滞留喷洒 | 按需 |

作业规范：外围诱杀降低整体密度；食堂、宿舍高峰仅夜间无人施药，避免污染食材、生活用品。

4. 蟑螂防控（全年作业）

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 全域、外围、地下车库 | 清理孳生地、滞留喷洒 | 每月 2 次 |
| 建筑通道 | 蟑螂屋布放 | 每月 2 次 |
| 厨房、餐厅 | 点杀蟑螂胶饵（优先） | 每月 2 次 |
| 宿舍 | 胶饵 / 滞留喷洒 | 按需 |

作业规范：客房、餐厅以胶饵点施为主，减少大面积喷洒；密度超标时夜间补充消杀。

5. 白蚁防控

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 全域 | 巡查清理白蚁孳生地 | 每月 2 次 |
| 绿化灌木、仓库、木门窗、建筑外围 | 白蚁监测诱杀装置、滞留防蚁药剂喷洒 | 每月 2 次 |

作业规范：外围布设诱杀装置；木质门窗柜体以滞留喷洒为主，全年监测，发现蚁巢 48 小时内根治。

6. 防蛇专项防控

| 区域 | 控制方法 | 固定施工频次 |
| --- | --- | --- |
| 建筑外围、绿化带、垃圾站、车库、仓库 | 清理杂草杂物、封堵洞穴、安装防蛇网 / 挡板 | 每月 1 次；春夏活跃期增至每月 2 次 |
| 通道、厨卫周边 | 缝隙封堵、电子驱蛇器布设 | 每月 1 次，持续维护 |
| 花园步道公共区域 | 天然硫磺驱蛇粉喷洒 | 雨季、蛇活跃高峰期各 1 次 |
| 发现蛇迹区域 | 专业人员上门捕蛇、布设物理陷阱 | 发现立即处置，2 小时内到场 |

作业规范：优先物理屏障、电子驱蛇设备，减少化学药剂；春夏潮湿阴暗区域加密巡检；出现蛇类痕迹快速上门处置。

（二）通用硬性技术标准

- 药剂标准：所有鼠药、卫生杀虫剂、白蚁药剂具备农药登记证，符合 GB/T27779、GB/T7777、GB/T27770~27773 国标；严禁使用国家明令禁用剧毒药剂，定期轮换药剂避免虫害耐药。

- 密度验收标准：服务期内鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁密度稳定达到《病媒生物密度控制水平》GB/T27770~27774 C 级及以上，采购人可随时委托第三方疾控机构抽检，不达标免费返工直至合格。

- 应急响应：

  - 鼠、蟑、蚊蝇、白蚁爆发：8 小时内上门处置；

  - 发现蛇类：2 小时内专业人员到场捕捉、驱离；

  - 突发卫生检查、爱卫办测评：免费加派人员、加密消杀频次，无条件配合迎检。

- 作业台账：每次施工提供纸质 + 电子台账，包含作业时间、区域、药剂名称、用量、现场照片、采购人签字确认；每月提供月度防治报告，全年提供年度总结与密度监测数据。

- 安全管控：食堂、食材仓库、宿舍作业避开人员活动高峰，施药后张贴警示标识；作业后清理残留药剂，避免污染食品、水源、绿植；若造成人员、物品损害，供应商全额赔偿。

四、商务要求

- 报价全包：报价包含人工、药剂、设备、耗材、运输、应急处置、监测检测、安全保险、税费、返工、迎检等全部费用，服务期内采购人无需追加任何费用，提供报价清单。

- 服务禁止条款：不得擅自降低施工频次、偷减药剂、使用劣质药品；不得将项目转包、外包第三方；作业人员不得与采购人工作人员发生违规利益往来。

- 违约责任：因供应商防治不到位导致爱卫检查扣分、卫生处罚，全部损失由供应商承担；出现人员药剂中毒、财产损毁，供应商承担全部赔偿与法律责任。

- 服务终止：合同到期自动终止；采购人提前 15 天书面通知可不再续约，无违约金。

- 作业药剂、器械符合国家卫生防疫标准，提供卫生杀虫剂、杀鼠剂农药三证；

- 供应商具有专业的团队，作业人员不少于5人，持有人社部门颁发的害生物防治职业技能等级证书。

- 不接受转包、分包，中标后全部作业由自有团队完成。

- 为提高采购效率，确保供应商报价的合理性，供应商竞价前需进行实地勘查，结合现场勘情况出具详细、针对性强、科学合理的病媒生物方案。勘察时间为2026年6月30日至2026年7月1日17：00，逾时不予受理。参加现场勘察人员必须为公司法定代表人或拟派的项目负责人，携带本人相关证明原件、营业照彩色复印件加盖公章。须上传带时间、地理位置水印的现场勘察图片不少于3张，否则为无效报价，现场勘察费及所有安全责任全由供应商自行承担。

- 合同期内提供7*24小时应急服务，如出应急情况，供应商在接到采购方通知，在1小时内响应并赶到现场处理，为保证应急处理的即时性，需提供能够1小时达到现场处理应急情况的相关证明。

- 供应商具有丰富的学校病媒生物防治经验，提供近一年内（2025年5月1日）学校病媒生物防治合同不少于4份。

- 提供年度整体服务实施方案（含人员配置、器械清单、月度作业计划表、应急处置流程）。方案必须完全满足采购需求，针对性强、科学合理，否则竞价无效。

五、发生下列任何情况时，采购单位有权将报价文件按无效竞价处理

- 供应商必须符合资格要求，100% 响应本采购需求全部技术、商务条款，否则直接作判定不符合资格要求。

- 响应文件内容未实质响应竞价文件的要求或响应不全。

- 未进行现场勘察。

- 未按采购要求报价、未按照采购内容提供详细分项报价清单。

- 提供年度整体服务实施方案无法完全满足采购需求，或没有针对性、不够科学合理。

六、其他补充事宜

- 1、本项目不接受联合体竞标，不得转包、分包。

- 2、如供应商使用虚假材料参与竞标或中标后无故拒绝履行竞价承诺，将被禁止参与此后我单位的一切采购活动并追究相关法律责任。