森宝产业园除四害、白蚁防治服务采购询价函

各单位：

我司现有以下项目拟采用询价的方式选择服务单位，相关事宜如下：

- 询价基本信息

1. 采购人

广州森宝电器股份有限公司

2. 项目名称

森宝产业园除四害、白蚁防治服务采购项目

- 采购内容及要求

- 服务范围

广州市花都区先科一路7号（森宝产业园）室外区域、行政楼一层及五层—七层（面积约19000㎡）开展以下服务采购：

（1）常规除四害服务（蚊、蝇、鼠、蟑螂等病媒生物防治）。

（2）白蚁防治服务（建筑物及树木蚁害防治）。

- 服务期限：1年，从2026年8月1日起至2027年7月31日止

- 服务要求

| 服务内容 | 服务频率 | 服务面积 |
| --- | --- | --- |
| 除四害（蚊蝇鼠蟑） | 1次/月 | 19000㎡ |
| 白蚁防治 | 1次/月 | 19000㎡ |

夏季（5-9月）根据虫害情况增加1-2次突击消杀，费用已包含在总价内。

- 服务质量要求：

（1）使用符合国家标准的高效低毒环保药剂。

（2）使用器械设备：背负式超低容量喷雾器、手提式超低容量喷雾器、白蚁土壤高压注射枪、喷粉器、胶饵点胶器、白蚁地下/地上监测诱杀装置。

（3）执行标准：《病媒生物密度控制水平鼠类》GB/T 27770-2011、《病媒生物密度控制水平蚊虫》GB/T27771-2011、《病媒生物密度控制水平蝇类》GB/T27772-2011、《病媒生物密度控制水平蜚蠊》GB/T27773-2011、《房屋白蚁防治技术标准》（编号：JGJ/T245-2024）及其他相关国家标准、广东省标准、行业标准执行（各标准不一致的，按最高标准执行）。服务期内国家发布新标准的，自新标准执行之日起按新标准执行。

（4）服务区域除四害、白蚁防治效果标准为：
4.1.灭蟑螂标准：车间、办公室等重点区域，活蟑螂侵害率≤5%（阳性房间内小蠊≤10 只/间，大蠊≤5 只/间）；

4.2.灭蝇类标准：厂区室内区域无明显蝇类活动，室内成蝇阳性率≤5%，单阳性房间蝇数≤3 只；

4.3.灭蚊子标准：小型积水路径指数≤0.8 处/千米；外环境蚊虫停落指数≤1.5 只/0.5h；

4.4.灭老鼠标准：厂区室内区域无新鲜鼠粪、鼠咬痕、鼠迹；粉迹法检测阳性率不超过5%。外环境无明显鼠洞、活鼠、新鲜鼠粪，外环境鼠迹路径指数≤5处/千米；

4.5.灭白蚁标准：建筑主体、电缆沟原有全部白蚁危害点位无活体白蚁，治理周期内无新增蚁路、分飞孔、泥被等活动迹象；发现蚁情后4小时内到场，24小时内完成灭治。。

- 报价单位资格要求

1.持有市场监管部门核发的营业执照 ( 三证合一 ）。

2.持有效的有害生物防制服务资质证书（PCO）； 提供近三年白蚁防治项目案例证明；承诺配备专业队伍（含至少1名有害生物防治员）；其他履行服务应具备的相关必要合法资质（如有）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目询价。

4.购买公众责任险（含虫害作业第三方责任），保额不低于100万元。

- 验收与考核

1.每月服务后，由采购方管理部门进行效果检查，填写《服务验收表》。

2.若当月验收不合格，供应商需在3日内免费补做一次。补做后仍不合格的，该月服务费不予结算。

3.连续2个月验收不合格，或一年内累计三个月验收不合格，采购方有权单方解除合同，且不承担违约责任。

- 报价要求

1. 报价方式

（1）本项目为含税包干总价，费用包工、包料、包药物、包器械、包人员、包安全保质量、包竣工验收合格等一切费用。

（2）报价周期：一年期服务，按月结算费用，每月服务验收合格后且收到对应合法有效增值税专用发票后10个工作日内结算。服务期内含税总报价不高于人民币15000元（超限报价视为无效）。

（3）报价有效期：报价文件自提交截止之日起60天内有效。

2. 报价文件内容

（1）报价单；

（2）营业执照复印件；

（3）有害生物防制服务资质证；

（4）购买公众责任险（含虫害作业第三方责任）保单；

（5）报价人认为可以提供的其他材料（如有）。

以上资料均需加盖公章。

3.文件提交

（1）截止时间：2026年7月17日15:00

（2）收件地址：广州市花都区先科一路7号广州森宝电器股份有限公司管理部（可快件送达）

联系人：唐先生，电话：13288465474。

4.报价前现场踏勘：报价单位可于2026年7月13日17:00前联系我方预约现场踏勘。

- 评审方式

1.资格审核：剔除不满足资质要求的单位。

2.符合性审查：剔除超预算或技术方案不达标的单位。

3.中标规则：在有效报价中，综合报价、技术方案、服务能力择优选定。

4.中标结果通知：询价人不向未成交的报价人解释未成交原因和退还其报价文件。

- 其他条款

1. 保密条款：供应商需对本次询价内容保密，不得泄露给第三方。

2. 法律约束：本文件及后续合同受《中华人民共和国民法典》及相关法律法规约束。

3.最终解释权归采购方所有。

附件：1.森宝产业园除四害、白蚁防治服务报价表（报价统一参考格式）

- 2026年除四害及白蚁防治服务采购综合评分表

- 除四害及白蚁防治服务协议

- 廉洁承诺协议书

广州森宝电器股份有限公司

2026年7月8日

附件1：

森宝产业园除四害、白蚁防治服务报价表

（报价统一参考格式）

广州森宝电器股份有限公司：

在认真阅读了贵司的森宝产业园除四害、白蚁防治服务询价函，并对项目需求作了充分了解后，我单位（公司）承诺以下表的报价完成询价函要求的所有工作，其详细报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 每月费用 （元） | 总费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森宝产业园除四害、白蚁防治服务（不含税报价） |  |  |
| 2 | 税金（ %） |  |  |
| 3 | 含税报价 (1)+(2) |  |  |

报价单位全称（盖章）

日期：   年    月    日

附件2.

2026年除四害及白蚁防治服务采购综合评分表

| 评分模块 | 评分项 | 分值 | 评分标准与说明（细化版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 报价分 | 20 | 基准价=最低有效报价，得分=(基准价/投标报价)×20。 |
| 技术部分（55分） | 1.虫害防控方案 | 15 | 优(11-15)：提供布局示意图，标注诱饵站/捕蝇灯/监测点位置，分区策略清晰； 良(6-10)：有文字分区方案但无图； 一般(1-5)：笼统描述。 |
|  | 2.服务记录专业性 | 10 | 优(7-10)：提供历史服务记录样本（脱敏），含趋势分析报告； 良(4-6)：提供基础记录模板； 一般(1-3)：无样本仅口头承诺。 |
|  | 3.白蚁防治专项方案 | 10 | 优(7-10)：含监测-预防-灭治一体化措施，有诱杀桩设置计划； 良(4-6)：有基本灭治方案； 一般(1-3)：简单提及。 |
|  | 4.人员配置与响应速度 | 10 | 优(7-10)：指定固定负责人+3年以上经验+承诺4小时内到场； 良(4-6)：承诺8小时内； 一般(1-3)：无固定负责人或响应慢。 |
|  | 5.用药安全与合规 | 10 | 优(7-10)：明确承诺低毒/微毒药剂，提供MSDS及食品级安全证明； 良(4-6)：有基本安全承诺； 一般(1-3)：未提及或模糊。 |
| 商务部分（25分） | 1.同类制造业案例 | 12 | 每提供1个近2年有效合同+验收证明得4分（上限8分）；其中若有面积≥1.5万㎡的同类案例，额外加4分（满分12分）。 |
|  | 2.行业资质与人员持证 | 8 | 资质证得3分；有害生物防制员/白蚁防治工证，每人2.5分，满分5分（需提供证书+近3个月社保证明）。 |
|  | 3.保险与安全承诺 | 5 | 公众责任险（保额≥100万）得3分；作业人员意外险得2分（需提供保单复印件）。 |