服务要求

1.基本情况：

城区范围的城乡结合部、城中村、背街小巷、老旧社区、城市道路、主、次干道道路、河流湖泊及沿岸、下水道、建筑工地周边、农贸市场、居民住宅区（不含物管和成立业主委员会小区）、住宅间空地、汽（火）车站周边、公园、广场、河堤、水体、垃圾堆放点、公共绿化带、蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地、农贸市场、公厕的公共外环境区域及城区外的垃圾填埋场。

2.目标：

确保区域范围内的病媒生物密度标准达到国家标准要求。

3.项目实施计划：

3.1本底和孳生地调查：

为科学有效制订病媒生物防制工作计划，切合实际有效展开相关综合防治工作，在开始病媒生物防制服务消杀工作之前必须先开展以上范围病媒生物密度和孳生地调查，在消杀过程中自评防治效果，并依据评估情况进行及时纠偏，确保综合防制效果。同时形成病媒生物防制台账资料，收集归档。

3.2消杀范围：

城区范围内的城乡结合部、城中村、背街小巷、老旧社区、城市道路、主、次干道道路、河流湖泊及沿岸、下水道、建筑工地周边、农贸市场、居民住宅区（不含物管和成立业主委员会小区）、住宅间空地、汽（火）车站周边、公园、广场、河堤、水体、垃圾堆放点、公共绿化带、蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地、农贸市场、公厕的公共外环境区域及城区外的垃圾填埋场。

3.3病媒生物防制作业要求：

（1）落实建成区域的公共外环境病媒生物防制工作，确保按计划在各区域进行全方位的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等作业，确保达到国家标准。

（2）坚持“预防为主，综合防治”的消杀方针，确保使用国家规定或爱卫会认定和推荐的药物。对病媒生物防制药物建立进出登记台账，并取得“三证（产品农药登记证、生产许可证或农药生产批准证书、企业执行标准证书）”。病媒生物防制作业时要注意安全用药，废弃药物及死鼠等要妥善处理，防止污染。

（3）病媒生物防制工作人员需经培训后持证上岗，按照病媒生物防制工作的法规标准，规范操作。作业时必须统一服装、统一标准，做到安全作业、文明作业。

（4）做好每次病媒生物防制工作的记录，登记时间、处理位置、用药量等数据，并拍摄现场照片。

（5）根据工作需要开展重点病媒生物防制和突击治理工作。

（6）合同期间应配合卫健委组织的大规模环境整治行动和临时性病媒生物防制工作。

4.服务内容和要求：

4.1在服务期限内至少开展4次以上的大面积防治，即：基础为春季4-5月、夏季6-9月、秋季10-11月灭鼠蚊蝇、蟑螂工作，其他视情况需要开展。期间要确保建成区公共外环境场所开展病媒生物防制的效果达到全国健康县标准要求。

4.2在服务区域内全面开展病媒生物防制，投放灭鼠药饵，开展蚊、蝇、蟑的药物消杀，包括喷洒灭蚊蝇药物，下水道灭蟑螂，道路两侧灭蚊、蝇、公共区域积水等水体灭蚊子孑、垃圾等孳生地灭蝇幼虫。按相关要求布放灭鼠毒饵站。毒饵站应根据孳生地调查设置在有鼠迹、位置隐蔽、人员稀少、不引人注目的地方沿墙等位置布放，在主次街路、人行道等人员集中的地方布放时应慎重；布放毒饵站时应张贴醒目警示标志，毒饵施放应准确到位防止人、畜、禽、鸟等误食误服。

5.相关服务标准：

5.1病媒生物防制质量标准

监测标准：《中华人民共和国国家标准（GB/T 23796-2009）病媒生物密度监测方法蝇类》、《中华人民共和国国家标准GB/T 23797-2020病媒生物密度监测方法蚊虫》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 23798-2009）病媒生物密度监测方法鼠类》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 23795-2009）病媒生物密度监测方法蜚蠊》。

控制水平标准：《中华人民共和国国家标准（GB/T 27773-2011）病媒生物密度控制水平蜚蠊》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27772-2025病媒生物密度控制水平蝇类》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27771-2011）病媒生物密度控制水平蚊虫》、《中华人民共和国国家标准（GB/T 27770-2011）病媒生物密度控制水平鼠类》。

5.2蚊、蝇消杀：孳生地投放灭幼药剂，重点部位及害虫栖息场所进行药物滞留喷洒和空间喷雾，药品均采用国家相关部门批准使用的高效低毒卫生杀虫药剂；宣传并指导相关村民和居民做好防蚊、防蝇工作，消除孳生地，做到重点区域重点监控，发现问题及时处理的施工原则。

5.3灭鼠药械统一投放，进行多轮统一投药，即：灭鼠重点区域为老鼠活动和容易孳生栖息的地点等作为灭鼠防鼠工作重点，原则上投药必须投入固定鼠穴、毒鼠屋或相对隐蔽的区域和地点，选用药物为第二代抗凝血剂灭鼠毒饵，确保安全高效，严禁使用国家禁止使用的灭鼠药物，并将加大对服务范围内各单位、各居民区人员的宣传介绍，提供药物保障和24小时的技术支撑。

5.4下水道的灭蟑：害虫侵犯点需进行下水道的灭蟑工作，药品采用国家相关部门批准使用的卫生杀虫药剂；这些街道四害孳生的点主要是下水道及周边、公共绿化带及周边等。

- 病媒生物防制项目人员、设备配置要求：

- 6.1病媒生物防制项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 1人 | 负责全面工作 |
| 2 | 组长 | 1人 | 负责小组安排、指导和参与日常施工作 |
| 3 | 施工员 | 7人 | 负责现场作业 |
| 4 | 技术巡查员 | 1人 | 负责巡查、监督、监测记录工作 |
| 合计 |  | 10人 |  |

病媒生物防制项目人员须具有《有害生物防制专业技术水平评价证书》或《有害生物防制职业技能等级证书》（含原《中华人民共和国有害生物防制员职业资格证书》）。

6.2本项目要具备必要的机械设备及工具数量（须严格按照下表要求）：

| 序号 | 岗位 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热烟雾机 | 台 | 3 |
| 2 | 背负式喷雾器 | 台 | 3 |
| 3 | 超低容量电动/机动喷雾机 | 台 | 3 |
| 4 | 背负式超微颗粒雾化喷雾器 | 台 | 3 |
| 5 | 车载式喷雾机 | 台 | 1 |
| 6 | 工程服务车 | 辆 | 1 |

- 7.用药要求：

成交供应商须注重科学合理用药，不得使用国家禁用的药物，并须确保药物来源和质量正当可靠。使用的药物和器械必须符合国家规定的相关要求，达到“科学、安全、高效、环保”。为保证用药质量，确保病媒生物防制效果，使用药物可以按要求选用，使用的药品应有药品三证（农业部颁发的农药登记证、农药生产批准证书或农药生产许可证、企业标准信息公共服务平台备案的企业标准），响应文件中须提供所投药品的三证扫描件并加盖供应商公章。

- 7.1本项目可按以下药品选用：

| 序号 | 药品名称 | 药品有效成分 | 剂型 | 防治对象 | 药物用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高氯.毒死蜱 | ≥12%高氯.毒死蜱 | 乳油 | 蚊、蝇 | 室外各类环境使用 |
| 2 | 高效氟氯氰菊酯 | ≥7.5%高效氟氯氰菊酯 | 悬浮剂 | 蚊、蝇、蜚蠊 | 室内外灭蚊、蝇、蜚蠊用药 |
| 3 | 溴敌隆 | ≥0.005%溴敌隆 | 毒饵 | 家鼠 | 灭鼠药物，各类环境使用 |
| 4 | 杀虫热雾剂 | ≤2%残杀威.右旋反式氯丙炔菊酯 | 热雾剂 | 蚊 | 室外灭蚊热烟雾处理用药 |
| 5 | 杀虫颗粒剂 | ≥5%吡丙醚倍硫磷 | 颗粒剂 | 蚊（幼虫）、蝇（幼虫） | 灭蚊蝇幼虫药物 |
| 6 | 氯氟醚菊酯.氯菊酯 | ≥10%氯菊酯.氯氟醚菊酯 | 水乳剂 | 蚊、蝇 | 室外各类环境使用 |
| 7 | 杀虫热雾剂 | ≥1%高效氯氰菊 酯. 四氟苯菊酯 | 热雾剂 | 蚊、蝇 | 室外灭蚊、蝇热烟雾处理用药 |
| 8 | 氟鼠灵 | ≤0.005%氟鼠灵 | 饵剂 | 田鼠、家鼠 | 灭鼠药物，各类环境使用 |

8.承包方式：

采用全包干形式，即业务包干、经费包干。采购单位将城区的公共外环境场所等的病媒生物防制相应经费交给成交供应商，成交供应商按采购单位的管理要求和标准组织开展病媒生物防制工作，并接受采购单位的指导、监督、抽查、考核。

9.灭鼠毒饵站要求：

9.1灭鼠毒饵站：陶瓷毒饵站表面上釉，规格不低于30cm*10cm*10cm，毒饵站外表面应有彩色的警示标示。毒饵站应按合同约定足量投放，且合同约定量为暂估数量，以投放区域实际需求量为准，并及时对遗失、损坏的毒饵站进行补充，保证毒饵站的总量。

9.2成交供应商提供的灭鼠服务，毒饵投放覆盖率、到位率、饱和率及灭效均≥80%；

9.3毒饵施放应准确到位。防止人、畜、禽、鸟等误食误服。保证作业安全、规范，无责任事故发生。