瑞昌中等专业学校（瑞昌市技工学校）绿化白蚁防治服务项目需求方案

## 一、项目概况

### （一）项目名称

学校校园绿化区域白蚁防治专项服务项目

### （二）项目背景

学校校园绿化面积大，包含景观乔木、灌木、草坪、绿篱、花坛、植被带、行道树及大面积绿化土壤，绿化区域土壤潮湿、腐殖质丰富、枯枝落叶堆积多，是白蚁滋生、栖息、繁殖的核心区域。白蚁长期啃食树木根系、树皮、木质部，会导致绿植枯萎、树木空心倒伏、景观苗木死亡，同时绿化区域白蚁会向教学楼、宿舍、围墙、管线区域扩散，造成次生安全隐患。

为全面根除校园绿化蚁患，保护校园绿植景观、古树名木、行道树木，阻断白蚁向外扩散路径，建立绿化区域常态化、长效化白蚁防控体系，保障校园绿化景观完好、生态环境安全，现面向社会公开采购专业绿化白蚁防治服务。

### （三）服务周期

服务周期2年，服务期满后质保3年

### （四）服务区域

学校全域绿化区域，不含室内建筑区域，具体包含：校园所有行道树、景观树、绿植灌木、草坪绿地、花坛树池、绿化坡地、植被密集区、围墙绿化带、建筑周边绿化隔离带、枯枝落叶堆放区、绿化土壤深层、树木根部及周边全域范围。

## 二、服务总体目标

坚持预防为主、防治结合、精准灭治、长效管控原则。全面治理校园绿化现有白蚁隐患，阻断白蚁在绿植、土壤、树木间繁殖扩散通道。

服务期内实现：绿化区域无白蚁活体、无树木白蚁蛀蚀危害、无新生蚁巢、无白蚁分飞扩散现象，绿植成活率不受蚁患影响，构建标准化、常态化校园绿化白蚁防控机制。

## 三、服务范围（绿化专属）

- 树木类区域：全校所有行道树、景观乔木、花灌木、造型绿植、古树名木、新栽苗木的树干、树皮、树穴、根系周边土壤。

- 绿地植被区域：所有草坪、绿篱、花坛、绿化带、绿化空地、植被密集阴暗潮湿区域。

- 绿化边缘区域：建筑外墙基周边绿化、围墙根部绿化带、道路两侧绿化隔离带、排水沟沿岸绿化土壤。

- 隐蔽滋生区域：绿化深层土壤、树木腐根区域、枯枝落叶堆积层、绿化杂物隐蔽死角。

## 四、核心服务内容

### （一）绿化全域拉网式勘查建档

- 中标单位进场3个工作日内，对全校绿化区域开展无死角拉网式白蚁勘查，重点排查树木蛀孔、蚁路、泥被、分飞孔、土壤蚁巢、植被根部活体白蚁。

- 分类统计轻度、中度、重度受害绿植及区域，标注古树名木、名贵苗木隐患点位，拍摄实景照片，建立校园绿化白蚁隐患专属台账，明确点位位置、危害程度、治理方式、养护周期。

- 针对3—5月、9—11月白蚁分飞高发季，提前开展专项预判勘查，排查新生隐患点位。

### （二）绿植树木精准灭治作业

- 受害树木专项治理：对白蚁侵蚀的树木，采用树干药物灌注、根部药剂缓释、蚁路粉剂封堵、蚁巢彻底挖除等方式，灭杀树干、树根、树穴内所有白蚁成虫、幼虫、蚁卵，修复树木受害创面，避免树木枯死倒伏。

- 植被区域消杀灭治：对草坪、花坛、绿篱等低矮植被区域，采用环保超低量喷施、点状饵剂诱杀方式，灭杀表层及浅层土壤白蚁，不损伤绿植、不影响绿化景观。

- 重点点位专项处理：对发现的绿化蚁巢、白蚁集中活动区，彻底清除蚁巢母体，周边扩大范围消杀，杜绝残留复发。

### （三）绿化土壤长效预防施工

- 树穴土壤防蚁处理：所有行道树、景观树树穴周边土壤进行药物渗透处理，形成树木根部防蚁隔离层，阻断白蚁根系啃食通道。

- 绿化带全域土壤预防：对全校绿化土壤、植被底层土壤进行缓释药剂处理，杀灭土壤内虫卵及隐蔽白蚁，抑制白蚁繁殖滋生。

- 绿化边界隔离防控：在建筑与绿化交接处、围墙绿化边带、道路绿化边缘，设置土壤药物隔离带，杜绝绿化白蚁向校园建筑、公共区域扩散。

### （四）绿化白蚁监测装置标准化布设

- 在校园绿化高发区域、大片绿地、古树周边、潮湿阴暗绿化区，规范布设地下型白蚁监测诱杀装置，均匀布点、编号建档、定位记录。

- 定期检查监测装置运行状态，更换失效饵剂、清理装置杂物，实现绿化区域24小时常态化监测预警。

- 根据季节蚁情变化，动态调整监测点位密度，高发季加密布控。

### （五）常态化绿化巡检养护服务

- 常规季度巡检：非高发季节每季度开展1次全校绿化全覆盖巡检，核查树木、绿地蚁患治理效果，补充预防药剂，维护监测设备。

- 高发季加密巡检：春秋白蚁分飞高峰期，每周开展1次绿化专项巡检，重点排查名贵树木、低洼潮湿绿地、植被密集区域，及时处置萌芽蚁患。

- 巡检归档：每次巡检完成24小时内提交绿化白蚁巡检留存影像资料。

### （六）应急处置服务

- 建立24小时应急响应机制，接到校方绿化白蚁突发蚁情、树木严重蛀蚀、白蚁大面积分飞报修后，2小时内抵达现场处置。

- 暴雨、连续阴雨等潮湿天气后，主动开展绿化区域专项排查，预防白蚁大规模爆发扩散。

- 应急治理完成后，同步做好周边绿化预防加固，提交应急处置专项报告。

### （七）绿化养护配套辅助服务

- 服务期内免费提供校园绿化白蚁防控技术指导，针对新栽苗木、换季绿植提供防蚁养护建议。

- 配合学校后勤部门清理绿化枯枝、腐木、滋生杂物，从源头减少白蚁滋生环境。

## 五、施工技术与药剂标准

### （一）药剂核心要求

- 所有药剂必须为国家登记、低毒环保、绿植友好型白蚁专用药剂，无刺激性气味、无残留污染，对树木、草坪、花卉安全无害，不灼伤绿植、不破坏土壤生态，对师生人身安全无影响。

- 严禁使用剧毒、高残留、过期、违禁药剂，药剂进场需提供产品合格证、检测报告、备案证明，供校方查验存档。

- 药剂残效期长、稳定性强，适配室外绿化露天、雨淋、日晒环境。

### （二）施工规范要求

- 绿化施工优先选择周末、放学后及节假日，施工区域做好警示防护，避免药剂洒落污染草坪、花卉。

- 施工后及时清理枯枝、废料、药渣，保持绿化区域整洁，不破坏校园景观。

- 精准控制药剂浓度、施药范围，杜绝过量施药造成绿植损伤。

## 六、人员、设备与安全要求

### （一）人员要求

- 服务商配备固定专项作业团队，项目负责人1名，持证专业技术人员不少于2名，专人负责校园绿化白蚁防治，人员稳定、不随意更换。

- 所有作业人员持有有害生物防治资格证书，具备校园绿化白蚁专项治理经验，熟悉苗木、绿植防蚁施工工艺。

- 作业人员统一着装、文明施工，遵守校园管理制度，服从校方后勤管理调度。

### （二）设备要求

自备全套绿化白蚁防治专用设备：土壤施药渗透设备、树木药剂灌注设备、地下监测诱杀装置、安全防护用具等，设备完好合规，满足全域绿化施工需求。

### （三）安全要求

- 全程落实安全生产制度，做好施工防护，杜绝药剂中毒、苗木损坏、人身安全事故。

- 因施工操作不当造成绿植损毁、校园环境破坏、人员损伤的，由服务商承担全部责任与修复费用。

## 七、服务承诺与质保保障

- 全域质保免费复治：服务期内校园绿化区域若出现白蚁复发、树木新增蚁害、新生蚁巢等问题，服务商无条件免费勘查、免费彻底灭治、免费加固预防，无任何额外收费。

- 时效保障：日常巡检按时保质完成，突发蚁情2小时响应、24小时处置完毕。

- 景观保障：施工全过程保护校园绿化植被，尽量减少施工对绿植景观影响，施工造成的绿植损伤无条件修复。

- 合规保障：全程合规施工，资质、药剂，随时接受校方及主管部门检查验收。

## 八、考核与验收标准

### （一）日常考核

校方后勤部门全程监督，对施工规范性、巡检频次、应急响应速度、绿植保护效果、治理质量进行常态化考核，出现漏治、敷衍施工、绿植损坏、响应滞后等问题，限期整改并扣除相应服务分值及费用。

### （二）年度验收标准

- 全校绿化区域无白蚁活体、无蚁巢、无白蚁泥路、分飞孔等危害痕迹；

- 所有受害树木、绿植隐患全部整改闭环，无复发，苗木生长正常；

- 绿化监测装置布设规范、运行正常、台账完整；

- 全年无施工安全事故、无师生投诉、无绿植大面积损坏；

验收合格全额结算费用，验收不合格无条件整改，整改仍不达标校方有权终止合同、不予续约。

## 十、供应商资质要求

- 具备独立法人资格，营业执照经营范围包含白蚁防治、绿化病虫害防治、有害生物防治等相关内容。

- 具备正规白蚁防治、病媒生物防制从业资质，具备校园绿化白蚁防治同类服务案例。

- 近3年内无安全生产事故、无政府采购不良记录、无行业失信记录。

- 熟悉校园绿化环境，具备绿植保护性施工经验，优先考虑有中小学、高校同类服务经验的供应商。

## 十一、报价与预算说明

- 本项目为白蚁防治服务，项目预算最高限价：50000元（人民币伍万元整），报价不得超过最高价，超过限价作无效响应处理。报价含税、含药剂、人工、设备、巡检、应急处置、设备耗材等所有费用，校方无需额外支付任何费用。

- 本项目拟通过电子卖场竞价方式采购。

- 报价包含全年季节性专项治理、高发季加密防控、隐患复治、设备维护更新等全部服务内容。

- 供应商需结合校园绿化面积、绿植数量、蚁害现状合理报价，严禁低价恶性竞标、减料减配施工。